安全标志(警示)使用管理制度

一、目的

为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，保证劳动者的健康安全，提醒劳动者注意安全，在本标段各作业场所使用安全标识。特制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于本标段生产现场、生活和办公场所的安全标志安的使用管理、控制。

三、职责

1、项目部安全质量部负责对安全标志的使用情况进行监督与检查及日常管理。

2、物设备负责对安全标志的采购、入库、发放实施管理。

3、仓库保管员负责对带有危险性质的物品进行标识。

4、各岗位负责安全标志使用的日常维护管理。

四、工作内容和要求

1、安全色的分类和用途

安全色是表达安全信息含义的颜色，表示禁止、警告、指令、提示等。目的是使用人们能够发现或分辨安全标志和提醒人们注意，以防发生事故。

红色:含义 禁止，停止。

用途 禁止标志，停止信号，禁止人们触动的部位，红色也表示防火。

黄色:含义 警告，注意。

用途 警告标志，警戒标志，机械传动部位等。

蓝色:含义 指令，必须遵守的规定。

用途 指令标志等。

绿色:含义 标示，安全状态，通行。

用途 标示标志，安全通道，通行标志，消防设备和其他安全防护设备的位置。

2、对比色的分类和使用

⑴ 对比色规定为黑白两色

① 红色、蓝色、绿色可与白色作为对比显示，黄色与黑色对比显示。

② 黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何图形。白色既可以用作红、蓝、绿的背景色，也可用作安全标志的文字和图形符号。

③ 红色和白色、黄色和黑色的间隔条纹是两种比较醒目的标志，用于:

红色和白色条纹--用于道路上的防护栏杆等，表示禁止超过;

黄色和黑色条纹--用于防护栏杆等应予以特别注意的危险点。

3、安全标志

⑴ 安全标志是由安全色、几何图形和图形符号所构成，用以表达特定的安全信息。可辅以必要的文字说明。

⑵ 安全标志的作用，主要在于引起人们对不安全因素的注意，预防事故发生，但不能替代安全操作规程和必要的防护措施。

4、安全标志的类别和使用范围

安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志等四类。

⑴ 禁止标志

禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行动，一般以白色为底色，黑色为图形色，红色为标志符号(圆圈加斜杠)及文字色，常用的如:禁止启动、禁止吸烟、禁止烟火、禁止通行、禁止攀登、修理时禁止合闸等。

⑵ 警告标志

警告标志是使人们注意可能发生的危险，一般以黄色为底色，黑色为图形、警告符号(三角形等)及文字颜色，常用的如:当心火灾、当心触电、注意安全、当心中毒、当心吊物、当心机械伤人、当心滑跌等。

⑶ 指令标志

指令标志的含义是告诉人们必须遵守的意思，一般以蓝色为底色，以白色为图形颜色，如必须戴安全帽、必须戴防护眼镜、必须戴护耳器，必须系安全带等。

⑷ 提示标志

提示标志是向人们提示目标的方向，一般以绿色为底色，白色为图形及文字颜色，其中包括消防的提示，以红色为底色，白色做图形与文字颜色。

5、其他与安全有关的色标

⑴ 压力容器的色标使用规定

氢气瓶：深绿色红字;

氧气瓶：天蓝色黑字;

氮气瓶：黑色黄字;

乙炔瓶：白色红字;

煤气瓶：灰色红字。

⑵ 工业管道的基本识别色规定

以绿色表示水管，绿色加红色色环表示消防水管，白色或铝色表示蒸汽管，浅蓝色表示压缩空气管，棕色表示易燃液体管道，紫色表示酸液或碱液管道等。

⑶ 供电汇流条色标规定

变电所的母线汇流条，单间配电箱的汇流条等都漆有色标：以黄色表示A相母线，绿色表示B相母线，红色表示C相母线，黄绿色表示地线。

五、安全标志设置

1、生产区：

‘管道龙门道路限高’、‘用电工作禁止合闸’、‘防爆防火区禁止入内’、‘腐蚀化学品区禁止入内’、‘危险化学品区禁止入内’、‘小心触电’、‘道路限速’、‘危险化学品警示牌’、‘消防设施和设备警示’、‘当心滑跌’、‘必须戴防尘、防毒口罩’、‘当心爆炸’、‘当心机械伤人’、‘注意安全’、‘当心触电’、‘严禁烟火’、‘禁止吸烟’、‘小心烫伤’、‘当心坠落’等标志。

2、办公区：

⑴ 厂区大门警示标志：‘禁止烟火’、‘出示证件接受检查’、‘警戒线’、‘车辆限速’等。

⑵ 办公和生活区警示标志：‘当心滑跌’、 ‘注意安全’、‘当心触电’、‘严禁烟火’、‘禁止吸烟’、‘安全通道’‘消防设施和设备警示’等。

3、库房及库区

⑴ 库区大门警示标志：‘严禁烟火’、‘禁止吸烟’、‘出示证件’、‘接受检查’、‘仓库重地禁止入内’等。

⑵ 库房内警示标志：‘严禁烟火’、‘禁止吸烟’、‘当心有电’、 ‘消防设施和设备警示’等。

六、工作程序

1、安全标志用以表达特定的安全信息，对提醒人们注意不安全的因素，防止事故的发生起到保障安全的作用。因此，在本标段施工区域内醒目的地方，必须设置安全标志。

2、各部门、作业队应根据各自负责的工作现场需要，提出使用计划，报安全技术科备案，经公司主管经理审批后报供应科进行采购。

3、供应科在选购和制作的安全标志，必须符合GB2893-82《安全色》和GB2894-1996《安全标志使用导则》的规定。

4、现场安全标志的布置要先设计，后布置。安全技术负责人要根据现场的实际安全性质和因素有针对性的，合理布置。

5、安全标志应设置在醒目和生产现场危险部位与安全警示相对应的地方，标志设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。标志的平面与视线夹角应接近90度角，观察者位于最大距离时，最大夹角不低于75度。使到达现场人员能够注意到，并了解其内容。

6、安全标志不应放在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志前不得放置妨碍认读的障碍物。遇有触电危险场所，应使用绝缘材料的标志牌。

7、标段内所有安全标志，未经安全技术科批准，不得随意挪动、擅自拆除和变动。

8、各岗位负责区域中的安全标志，要派专人管理，对故意损坏和偷窃标志者，按公司及项目部相关规定严肃查处。

9、安全技术科对全公司区域内安全标志每月检查一次;各车间(车间)对分管区域内安全标志每月检查一次;各岗位对负责区域内安全标志每天检查。如发现有不符合要求时应及时修整或更换。

七、附则

本制度由项目部安质部负责解释。