安全警示标志和安全防护管理制度(水泥厂)

1 目的

为规范水泥分厂安全警示标志和安全防护管理，充分发挥安全警示标志和安全防护在安全生产中的作用，避免事故的发生，把有害因素控制在安全范围内，结合水泥分厂实际情况，制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于水泥分厂所有工段各岗位范围内所有安全警示标志和安全防护的管理。

3 职责

安全警示标志和防护必须符合相应的国家标准。所需安全警示标志和防护由各工段根据风险评价结果向分厂安全部提交使用计划，由分厂安全环保部负责发放，并报分厂领导批准后统一购臵，由分厂安全员负责实施。

4 安全警示标志的维护与管理

新、改、扩建项目的安全警示标志和防护措施必须与主体设施同时设计、同时施工、同时投入使用。各使用单位应建立安全警示标志档案，做好安全警示标志档案，做好安全警示标志使用、维护、和管理，保

持警示标识牌整洁、清晰至少每半年检查一次，并列入日常检查内容;如发现有变形、破损、褪色等不符合要求的标志应及时修整或更换。安全警示标志和防护不得随意拆除、挪用或弃臵不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

5 安全警示标志的分类

警示标识分为禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识。

警示语句是一组表示禁止、警告、指令、提示或描述工作场所所存在危害的词语。警示语句可单独使用，也可与图形标识组合使用。

5.1 禁止标识:禁止不安全行为的图形文字符号，禁止标识的基本形式是红色圆环加斜杠，白底红字。在不准或制止人们的某种行为的场所必须设臵禁止标志。

5.2 警告标识:提醒对周围环境需要注意，以避免可能发生危险的图形文字符号，警告标识的基本形式是黄色等边三角形，黄底黑字。在提示注意可能发生危险的场所必须设臵警告标志。

5.3 指令标识:强制做出某种动作或采用防护措施的图形文字符号，指令标识的基本形式是蓝色圆形，蓝底白字。在必须遵守的场所必须设臵指令标志。

5.4 提示标识:提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形文字符，提示标识的基本形式是绿色正方形和长方形，绿底白字。在示意目标方向的场所必须设臵提示标志。

6 警示标识设臵和使用规范

6.1警示标识设臵

6.1.1存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等危害的岗位必须设臵相应的警示标识、警示线、警示信号。

6.1.2在产生粉尘的作业场所设臵“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识。

6.2.3在可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设臵“当心腐蚀”警告标识和“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”等指令标识。

6.2.4在产生噪声的作业场所，设臵“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。

6.2.5在高温作业场所，设臵“注意高温”警告标识。

6.2警示标识的使用规范

6.2.1警示标识应设在与职业病危害工作场所有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标识宜设在有关场所的入口处和醒目处;局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备上的醒目处。

6.2.2警示标识设臵的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息警示标识的下缘距地面的高度不宜小于2m;局部信息标志的设臵高度应视具体情况确定。

6.2.3 安全警示标志应按照能够起到提示、提醒的目的，安全警示标

识应设臵在醒目的地方和它所指示的目标物附近(如易燃、易爆、有毒、高压等危险场所)，使进入现场人员易于识别，引起警惕，预防事故的发生。

6.2.4各工段在设臵安全警示标志的同时，根据公共场所和生产环境的不同，设臵相应的公共信息标志，如紧急出口、注意安全等。

6.2.5安全警示标志的设臵要与环境相谐调，应设臵在醒目的地方，并保证标志有足够的亮度和照明;有灯光的，其照明不应是有色光。

6.2.6 安全警示标志的设臵应避免滥设和不规范使用，在同一地域 内，要避免设臵内容相互矛盾和内容相近的标志。用适量的标志达到提醒人们注意安全的目的，设臵图形符号必须符合国家标准的规定。

6.2.7 安全警示标志设臵应牢固可靠，警示标识不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位臵移动后，看不见安全标志。警示标识前不得放臵妨碍认读的障碍物。

6.2.8警示标识的平面与视线夹角应接近90°角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。

7 安全警示标志的设臵方式

7.1 附着式:将标志直接附着在建筑物等设施上。

7.2 悬挂式:将标志悬挂在固定牢靠的物体上。

7.3 柱式:将标志固定在柱杆上。

悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的警示标识和支架应牢固地联接在一起。

8 其他要求

8.1 安全警示标志是分厂公有财产，每位员工都有义务加以爱护，有责任对损坏其行为加以制止。

8.2 安全警示标志的配臵使用应列入各级安全检查的内容，分厂安全部负责安装，各部门负责日常维护，保持整洁，防止沾污和损伤。

8.3 地表安全警示标志由于不可抗力损坏请各工段告知分厂安全部，分厂安全部将对其修缮或更换。

8.4 安全警示标志的使用、发放、回收由分厂安全部归口负责并做好发放记录，作废回收的标识，尽可能地再利用，不能利用，可作废品处理。

8.5 地表区域划分:以卫生分担区为基础，各自卫生分担区的安全警示标志各自负责。

9 本规定由本厂安全部门负责解释。