工厂标识标志线宽、漆色标准

工厂区域地面作业区

颜色：翠绿色

规格：全覆盖

备注：进行生产操作、物品存放区、班组活动、员工工间休息等的区域

厂房内主通道

颜色：墨绿色

规格：通道宽≥140cm，线宽12cm

备注：用于人员、叉车、电瓶车、手推车及各种周转车等通行的通道

厂房内辅助通道

颜色：墨绿色

规格：通道宽≥80cm，线宽8cm

备注：用于人员、小型手推车及各种周转车通行的通道，并起到区域隔离作用

在厂房内通道设置的人行道

颜色：与通道同色(墨绿)

规格：道宽为：60cm或80cm，条件允许的可适当放宽(人行道两端及之间应配有“人行道”字样）

备注：用于人员通行的通道，一般情况是在主通道上划分出来

在厂区道路设置的人行道

颜色：地面原色

规格：道宽为：120cm至180cm(人行道两端及之间应配有“人行道”字样）

备注：用于人员通行的通道，一般情况是在厂区道路上划分出来

消防通道

颜色：红色

规格：通道宽≥100cm

备注：消防专用

禁止占用区、禁止停留区

颜色：红色

规格：消防器材存放点、消防通道、安全隔离区域

备注：用于消防器材存放点、消防通道、安全隔离区域

避让区

颜色：黄色

规格：禁止人员进入的重要电控制装置（如配电柜）附近区域、承载有毒或强腐蚀性化学装置附近区域、热装置（如熔化炉、保温炉）附近区域、压力容器装置附近区域、其它无关人员不得通行和停留区域

厂房内地面区域线、厂区道路标志线厂房内区域标志线

颜色：白色或黄色

规格：线宽8cm（实线）

备注：发动机工厂选用黄色、其余工厂选用白色

厂房内区域间隔标志线

颜色：白色或黄色

规格：线宽5cm（实线）

备注：发动机工厂选用黄色、其余工厂选用白色

厂房内通道设置的人行道标志线

颜色：白色

规格：线宽8cm（虚线）

备注：线段长100cm、线段间隔100cm

在厂房内人行道设置的人行横道线

颜色：白色

规格：线宽为：10cm、横道线之间间隔为：15cm ；人行横道的宽度为：人行道宽加上人行道标志线宽

厂区道路设置的人行道标志线

颜色：白色

规格：线宽10cm或12cm（实线）

在厂区道路设置的人行横道线

颜色：白色

规格：线宽为40cm、横道线之间间隔60cm；人行横道的宽度L≥300cm

厂区道路中心虚线

颜色：单向通行的道路为:白色；双向通行的道路为:黄色

规格：线宽15cm（虚线）

备注：线段长400cm、 线段间隔400cm

厂区道路中心单实线

颜色：单向通行的道路为:白色；双向通行的道路为:黄色

规格：线宽15cm（实线）

厂区道路机动车辆停止线

颜色：白色

规格：线宽15cm（实线）

备注：表示车辆等候放行信号,或停车让行的停车位置

厂区道路停放区限制标志线

颜色：白色

规格：线宽6cm或8cm（实线）

备注：摆放转运车区域、货车装卸货停放区域

小汽车停放区限制标志线

颜色：白色或黄色

规格：线宽10cm（实线）

备注：同一区域应使用同一种颜色

生产现场禁行标志线

颜色：红色

规格：厂房内的线宽为8cm、厂区道路的线宽为10cm

备注：是禁止车辆、行人通行的标志线

道路地面文字、图形标识颜色

颜色：白色或黄色

规格：图形大小以及字体高度、宽度要求与现场地面标志线相协调

备注：颜色与标志线的颜色一致；字体一般为黑体，如采用手写体的字体要工整

各种标识牌

禁止标识

颜色：红色边框，图形符号或文字为黑色，衬底色为白色

备注：是禁止人们不安全行为的标志标识

警告标识

颜色：黑色边框，图形符号或文字为黑色，衬底色为黄色

备注：是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的标志标识

指令标识

颜色：图形符号或文字为白色，衬底色为蓝色

备注：是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的标志标识

提示、说明标识

颜色：图形符号或文字为白色，衬底色为绿色

备注：是向人门提供某种信息的标志标识

规格：

1、标识标志牌一般选用矩形，尺寸宽度与长度比例应为：0.618；自制的标识标志，一般情况下版面尺寸应选用A3、A4、B5、16K、32K等规格；

2、标识标志牌可按具体情况在版面的上方或下方加上“南方泵业股份有限公司”LOGO、文字；

3、标识标志的字体不需擦写部分一般为黑体（国家有专门规定的除外），需经常擦写部分可为手写体，并要求书写工整。
防护栏网、区域分隔网颜色

防护栏网、区域分隔网颜色固定式防护栏杆

颜色：黄、黑色相间

规格：黄、黑色间隔长度：30cm～60cm

备注：如使用不锈钢制作的，可保留原色

可移动式防护栏杆

颜色：红、白色相间

规格：红、白色间隔长度：30cm～60cm

备注：如使用不锈钢制作的，可保留原色

生产悬链安全防护网

颜色：浅黄色或黄色

备注：如果挂具颜色为黄色的,悬链防护网应选浅黄色，同一区域应使用同一种颜色

安全提示

颜色：黄、黑色相间

规格：条纹斜度与基准面成45°，黄、黑色相间条纹宽度为5～10cm，特殊情况可加至30cm；每种颜色应不小于二道

备注：用于安全提示，如：钢平台楼梯第一级和末级、突出部位、卸货平台边缘、凸台边缘等处需设置安全提示颜色相间条纹

厂房内区域分隔网

颜色：浅黄色

备注：适用于厂房内区域分隔网