分析化学实验室安全操作规程

1. 目的

实验室是用水、用电及使用易燃易爆、有毒试剂集中的场所，必须制定严格管理程序，保证人身和财产的安全。

2. 适用范围

实验室及站内相关业务部门各个场所及设施。

3. 职责

3.1站长对安全全面负责。经常进行安全教育，组织安全检查，处理安全事故。

3.2安全员负责水、电线路、消防器材的配置和设施安全检查。

3.3各科安全负责人负责本科的化学药品、水电气、门窗的安全。

3.4综合管理室及保管人员负责试剂、药品，特别是有毒有害，易燃、易爆物质的管理。

4. 工作程序

4.1 安全操作规范

4.1.1检测人员在工作中要严格按照操作规程，杜绝一切违章操作，发现异常情况立即停止工作，并及时登记报告。

4.1.2禁止用嘴、鼻直接接触试剂。使用易挥发、腐蚀性强、有毒物质必须带防护手套，并在通风橱内进行，中途不许离岗。

4.1.3在进行加热、加压、蒸馏等操作时，操作人员不得随意离开现场，若因故须暂时离开，必须委托他人照看或关闭电源。

4.1.4各种安全设施不许随意拆卸搬动、挪作他用，保证其完好及功能正常。

4.1.5操作人员要熟悉所使用的仪器设备性能和维护知识，熟悉水、电、燃气、气压钢瓶的使用常识及性能，遵守安全使用规则，精心操作。

4.2 有毒有害物质的管理<

4.2.1化学试剂、药品中凡属易燃易爆，有毒(特别是剧毒物品)、易挥发产生有害气体的均应列为危险物品，严格分类，加强管理，专人负责。

4.2.2建立详细帐目，帐、物、卡相符，专人限量采购，入库检查。

4.2.3危险物品、易燃易爆物品单独存放，有毒物品放入专用加锁铁柜内，注意通风。

4.2.4剧毒物品(氰化物、砷化物等)应执行“双人双锁"保管制度

4.2.5领用时应严格履行登记审批手续，用多少领多少。操作室内不宜大量贮存危险物品，不许存放剧毒试剂。

4.3 三废处理

4.3.1在分析过程中产生的废液中多具有腐蚀性和毒性。这类废液直接排放于下水管道将会污染环境，必须统一收集，进行有效的处理后再排放。

4.3.2实验室产生的废液贮存到一定数量后，集中处理。用于回收的废液的容器应分类盛装，禁止混合贮存，以免发生剧烈化学反应而造成事故。

4.3.3沾附有害物质的滤纸、称量纸、药棉等应与生活垃圾分开，单独处理。

4.3.4废液中浓度高的应集中贮存，并由综合管理科交环保部门处理;浓度低的经适当处理达到排放标准即可排出。一切废液(物)不宜存放过长时间。

4.3.5含菌废液消毒后处理。

4.4 安全管理

4.4.1安全工作人人有责，应杜绝人身伤亡事故，保证检测工作顺利进行。

4.4.2经常检查安全隐患，防微杜渐，出现问题及时上报，迅速认真整改。

4.4.3根据各科特点配备相应的安全设施和消防器材，并放在具有醒目标志的地方，不得挪动，有关人员应掌握消防器材的正确使用方法。安全员负责定期检查，及时更换过期、失效消防器材。

4.4.4由安全员定期检查电路，防止元器件老化、损坏造成事故。移动、检修带电设备应切断电源。电路(线)电器设备故障应由专人检修。

4.4.5各个实验室设不脱产安全负责人，负责本室水、电、气、门、窗的安全，各部门负责人对本部门安全负责并经常督促检查。

4.4.6放射性实验室工作人员进入实验室内应戴好个人防护用品。禁止穿戴工作服及其它防护用品离开放射性实验区。进行放射性操作前要检查仪器设备及通风防护设施是否良好，熟悉事故处理方法等。严禁放射性室用具与非放射性室用具混用。

4.4.7苯并(a)芘检测所用的物质由专人保管，废液集中保管理处置。工作人员在操作时应有专门的工作服，并使用一次性用具。禁止穿戴工作服及其它防护用品离开苯并(a)芘实验区。

4.4.8乙炔气、氩气、氮气等高压气体钢瓶存放要符合有关规定的要求。

4.4.9使用电梯者要严格按照电梯使用说明书规定的程序进行操作，严禁把超重、超大的物件带入电梯。注意使用安全。

4.4.10一旦发生事故，应立即采取有效措施，防止事态扩大，抢救伤亡人员，并保护现场，通知有关人员处理事故。

4.4.11事故发生后三日内，由当事人填写事故报告单，报科、站负责人。站长及时主持召开事故分析会，对直接责任者作出处理，并制定相应的整改措施，以防止类似事故发生。

4.4.12重大、大事故发生后应及时向上级主管部门汇报，事后还应提交事故处理专题报告。