辽宁省化工行业职工安全生产知识普及培训试题

一、选择题

1、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）将我国的危险化学品分为（  ）。

A.8类              B.10类          C.11类

2、发现剧毒化学品被盗，丢失、误用或误售时，必须立即向当地的（  ）报告。

A.环保部门              B.公安机关         C.卫生部门

3、化工企业安全管理工作的重点是（  ）。

A.防止机械伤害              B.防火防爆防雷         C.防止高空坠落

4、上班坚持认真（  ）是发现隐患，将事故消灭在萌芽状态的有效手段。

A.记录              B.巡回检查         C.交接班

5、禁止（  ）进入易燃易爆场所。

A.非机动车              B.防爆电器         C.电动车、摩托车

6、为防止燃烧爆炸，根据物质燃烧爆炸发生的条件，应限制和消除燃烧爆炸危险物、助燃物、（  ）三者之间相互作用。

A.可燃物              B.着火源        C.爆炸物

7、危险化学品在运输中发生事故会引起（  ）事故。

A.严重              B.社会灾害性       C.重大

8、一般情况下，压力容器每年至少做一次外部检查，每三年作一次内外部检验，每（  ）作一次全面检验。

A.四年              B.六年       C.八年

9、为防止静电危害，易燃易爆场所内不允许（  ）。

A.使用防爆电器             B.穿着化纤服装       C.车辆进入

10、化工设备容器检修必须（  ），清洗置换，分析合格，方可安全交出。

A.关闭所有阀门             B.安全隔绝       C.入孔

11、下列（  ）两类钢瓶可存放在同一储蓄场所内。

A.氧气、氢气            B.液氨、液氯       C.氮气、氩气

12、危险化学品储存要求，垛距限制露天储存2米，隔离储存0.3-0.5米，隔开储存0.3-0.5米，分离储存（  ）米。

A.2            B.1-2       C.0.3-0.5

13、盛装易燃液体的容器应保留不少于（  ）容积的空隙，夏季不可暴露。

A.2％            B.5％       C.10％

14、液化石油气罐既可单独布置，也可以成组布置，组内储罐不应超两排，一组储罐的总容量不应超过（  ）。

A.8000M3           B. 4000M3       C.6000M3

15、作业人员入罐进塔前，应对设备内气体进行安全分析，其含氧含量（  ）为合格。

A.18-23％            B. 16-21％       C. 18-21％

16、化工装置发生火灾事故，首先应有效切断（  ）。

A.水蒸气          B.液体       C.易燃气体、易燃液体

17、安全阀的检验周期为至少（  ）。

A.半年          B.1年      C.2年

18、动火人接到《动火安全作业证》后，应该核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，当发现不具备条件时，有权拒绝动火作业并向（  ）报告。

A.单位安全防火部门         B.动火负责人     C.单位领导

19、为防止人体接触漏电设备金属外壳导致发生触电事故，应采取（  ）安全措施。

A.穿绝缘鞋        B.用绝缘工具     C.保护接地或保护接零

20、压力表按规定周期检验一般为（  ）校验一次。

A.6个月        B. 1年      C. 2年

21、凡距坠落度基准面（  ）及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

A.2米        B.1.5米     C. 4米

22、化工厂区挖土、打桩、地锚入土深度在（  ）以上；地面对方负重在50KG/m2以上，使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业，属于动土作业。

A.1米        B.1.5米     C. 0.5米

23、企业内（  ）钢瓶是绝对禁止与油接触的。

A.氮气        B.氧气    C. 氢气

24、化工行业特别潮湿场所或进入容器内应使用（  ）行灯。

A.12V        B.42V   C. 36V

25、企业压力容器数量比较多，在日常工作中重点管好、用好（  ）压力容器。

A.一类      B.二类  C. 三类

26、如精度1.5级压力表，它的允许误差为表盘刻度极限制（  ）。

A. 2.5 ％          B. 0.5％       C. 1.5％

27、盲板抽堵应遵照“谁安装、谁拆卸、谁负责”的原则，检修完毕试车之前任由（  ）按原顺序进行抽取和回收。

A.工艺人员      B.检修人员  C. 原抽堵盲板人员

28、设备内作业包括各类塔、球、釜、槽、炉膛、 管道、容器、以及地下室、阴井、地坑、（  ）或其他封闭场所进行的作业。

A.明沟      B.下水道  C.暗道

29、设备内作业必须有（  ）以上监护。

A.1人      B.2人  C.不需要

30、大修结束后，由主管厂长或总工程师组织机动、生产、（  ）质量等部门进行验收。

A.调度      B.宣传  C.安全消防

31、危险化学品是指具有易燃、易爆、毒害、腐蚀等性质，在生产、（  ）、储存、运输、使用及处理废弃物等过程中容易造成人身伤亡和财产损失的化学品。

A.经营      B.销售  C.出卖

32、易燃固体是指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体，（  ）已列入爆炸品的物品。

A.包含      B.不包含  C.不确定是否包含

33、氧化剂是指处于高氧状态，具有强氧化性，易分解并放出氧和（  ）热量的物质。

A.吸收      B.放出

34、凡能（  ）、不断地放出穿透力很强，人们感觉器官（  ）到的射线物质，称为放射线物质。

A.非自发 不能觉察      B.自发 不能觉察    C.自发 能觉察

35、一般来说，气体比液体、固体易燃易爆，燃速更快，这是因为气体的分子间力（  ），化学键（  ）断裂，无须溶解、溶化和分解。

A.大 容易      B.小 不容易    C.小 容易

36、分解爆炸性气体，如乙烯、乙炔、环氧乙烷等，（  ）与助燃气体混合，才会发生爆炸。

A.需要      B.不需

37、仓库（  ）设在城镇、市区和居民聚居的地方。应当与周围建筑、交通要道、输电线路等保持（  ）的安全距离。

A.禁止 一定      B.可以 一定    C.可以 特定

38、危险化学品的储存管理必须配备有（  ）知识的技术人员。其仓库及场所应设立专人管理，管理人员（  ）配备可靠的个人安全防护用品，区域内严禁吸烟和使用明火。

A.专业 可以      B.专业 必须    C.一定 必须

39、压力容器是指盛装（  ）或（  ）并承载一定压力的密封设备

A.气体 固体      B.气体 液体    C.固体 液体

40、安全阀与容器应直接连接，安装在容器的（  ）位置。如果安全阀和容器之间用短管连接的话，那么短管的内径必须（  ）安全阀的进口直径，

A.最高 大于      B.最低 小于    C.最高 小于

41、溶解在锅炉给水中的氧气、二氧化碳，会使锅炉的给水管道和锅炉本体腐蚀，尤其当氧气和二氧化碳同时存在时，金属腐蚀会更加严重。除氧方法有：（  ）、真空除氧和（  ）。

A.热力除氧 化学除氧      B.热力除氧 物理除氧    C.电力除氧 物理除氧

42、锅炉运行中，保护装置与联锁装置不能（  ）。

A.停用      B.同时停用   C.分别停用

43、高压气瓶开阀时应（  ）开启，不要过快，防止高速产生高温。

A.迅速      B.缓慢   C.用力

44、防护用品是保护职工安全和健康的，（必须）正确穿戴衣、帽、鞋等护具。

A.必须      B.有必要  C.应该

45、自然界存在两种不同性质的电荷，一种叫正电荷，另一种叫负电荷，电荷（  ）的（  ）运动，就形成电流。

A.无规则 定向      B.有规则 非定向  C.有规则 定向

46、电流对人体的伤害程度与（  ）、（  ）、电流种类、电流途径、人体状况等因素有关。

A.电流种类 通过时间      B.电流大小 通过时间  C.电流类型 电流大小

47、电流通过人体大小的不同会引起不同的生理反应根据人体对电流的反应，还可将电流划分以下三级：（  ）（  ）（  ）。

A.感知电流 摆脱电流 致命电流 B. 感觉电流 摆脱电流 致命电流C. 感知电流 挣脱电流 致命电流

48、当电气设备需要采用安全电压来防止触电事故时，应根据使用环境、人员和使用方式等因素选用不同等级的安全电压，安全电压的等级为（  ）V、（  ）V、24V、12V、6V。

A.42  38      B.42  36    C.44  36

49、工业毒物进入人体的途径有三种，即（  ）、皮肤和消化道。

A.呼吸道     B.眼睛    C.口腔

50、特殊危险动火作业证和一级动火作业证有效期为（  ）小时，二级动火作业证有效期为（  ）小时。

A.24  120     B.20  120    C.20  100

二、判断题

1、  超温超压会引起设备损坏或爆炸。（   ）

2、  投料速度过快，只要工艺指标不超，不会有问题。（   ）

3、  化工操作顺序不可颠倒，违反操作顺序迟早要出事故。（   ）

4、  化工生产使用的原料、半成品和成品种类繁多，而且绝大部分都是易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的危险化学品。（   ）

5、  化工设备、容器、管道均已接地，不存在静电了。（  ）

6、  易燃易爆场所不准使用非防爆电气设备、工器具。（   ）

7、  性能相抵触，灭火方法不同的危险化学品不可混储、混运。（   ）

8、  爆炸物质不准与任何其他种类的物质共同储存，必须单独储存。（   ）

9、  汽车槽车在装易燃液体甲苯时，操作人员可以穿普通工作服，禁止穿铁定鞋。（   ）

10、硝酸铵可与硫化钠存放在同一库房。（  ）

11、充满液氨的钢瓶可存放在户外。（   ）

12、易燃和可燃气体可以与其他种类的物质共同储存。（   ）

13、发现有人触电应及时是触电者脱离电源，并拨打120。（   ）

14、化工装置运行过程中，发现垫片局部位置泄漏，可用扳手将螺丝拧紧。（   ）

15、安全附件佩戴齐全的钢瓶，可在地上滚动移位。（  ）

16、动火分析取样与动火作业时间不得超过一小时。（   ）

17、动火期间，监护人不准兼任其他工作。（   ）

18、动火作业审批人应到现场了解动火部位，防范措施等内容。（   ）

19、氧气、液化石油气等钢瓶一般3年检测一次，氯气、氨气等腐蚀气体的钢瓶一般2年检测一次，氮气和氙气等惰性气体钢瓶一般为5年检测一次。（   ）

20、对于化工设备中的传动装置，主要防护的办法是将它们密闭或加防护罩，使人接触不到传动部位。（   ）

21、根据化工行业标准【HG23011-1999】规定：动火作业分为三类。一类是特殊危险动火作业，二类是一级动火作业，三类是二级动火作业。（   ）

22、在易燃易爆场所进行的动火作业称为一级动火作业。（   ）

23、一台压力容器有了安全阀后，可以不装压力表和安全连锁装置。（   ）

24、压力容器按危险性和危害性分类，一类压力容器，二类压力容器，三类压力容器。（   ）

25、锅炉启动安全要点：1、全检查2、上水3、烘炉和查炉4、点火与升压5、暖管与并汽。（   ）

26、盲板应具有一定强度，材质厚度要符合技术要求，原则上盲板不低于管壁厚度，留有把柄，不需要有挂牌标记。（   ）

27、在恶劣天气条件下，可以露天高处作业。（   ）

28、在容器内作业时，容器内环境需达到一定要求。如果没有达到要求，必须采取相应保护措施。（   ）

29、某施工单位在白天动土施工后，设置护栏、盖板和警告标志，下班后没有做任何处理就离开现场。（   ）

30、工业毒物的毒性大小或作用特点常因其本身的理化特性、毒物间的联合作用、环境条件及个体的差异等许多因素而异。（   ）

31、氨与空气遇火能爆炸，常压室温下，爆炸范围15.5%～28%或13.5%～82%（在氧气中）。（  ）

32、采用大型装置可以明显降低单位产品的建设投资和生产成本，有利于提高劳动生产率（ ）

33、1992年国家质量技术监督局公布的国家标准《常用危险化学品的分类和标志》（GB13690-1992）将危险化学品分为十大类。（   ）

34、易燃液体是指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危害性已列入其他类别的液体。闭杯试验闪点等于或高于61℃。（   ）

35、易燃固体是指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体，但不包括已列入爆炸品的物品。（  ）

36、分子越小，分子量越低其物质化学性质越活泼，越容易引起燃烧爆炸。（  ）

37、化学危险物品一旦起火，往往是轰然而起，迅速蔓延，火灾和爆炸交替发生，加之有毒物质的弥散，迅速产生危害。（   ）

38、爆炸性物品可存放在一般仓库内。（   ）

39、液化石油气罐既可单独布置，也可以成组布置。成组布置时，组内储罐不应超过两排。一组储罐的总容量不应超过7000m3。（   ）

40、汽车装运危险化学品时，应悬挂运输危险货物的标志。（  ）

41、装卸油管流速不宜过快，连接管应良好接地，以防止静电火花的产生。（  ）

42、船舶在装运易燃易爆物品时，应悬挂危险货物标志，严禁在船上动用明火，燃煤拖轮应装设火星熄灭器，拖船尾至主驳船首的安全距离不应小于40m。（  ）

43、凡能与空气、氧气或其氧化剂发生剧烈氧化反应的物质，都可称之为可燃物质。（  ）

44、爆炸前后物质的性质和化学成分没有发生根本的变化。（   ）

45、在工业生产中，大多数静电是由于不同物质的接触和分离互相摩擦而产生的。（  ）

46、储罐、气瓶应考虑温度升高后液面或压力的升高，如果超过安全容积系数，则会引起溢料或超压。（  ）

47、操作时操作人员应严格控制各种指标，严禁超压、超温、超负荷运行，严禁冒险性、试探性试验。（  ）

48、安全阀的排放量是选用安全阀的关键因素，安全阀的排量可以不小于容器的安全泄放量。（   ）

49、锅炉停炉分正常停炉和紧急停炉两种。（  ）

50、装置停车检修前，应由检修指挥部统一组织，分组对停车前的准备工作进行一次全面检查。（  ）

三、填空题

1、危险化学品是指具有（  ）、易爆、毒害、（  ）等性质，在生产、经营、储存、运输、使用及处理废弃物等过程中容易造成人身伤亡和财产损失的化学品。

2、遇湿易燃物品是指（  ）或（  ）时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品，有的不需明火，即能燃烧或爆炸。

3、有毒品是指进入肌体后，累积达一定的量，能与体液和器官组织发生（  ）或生物物理学作用，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起某些器官和系统暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命的物品。

4、危险化学品仓库是储存易燃易爆等化学危险品的场所，仓库选址必须（  ），建筑物必须（  ），做到科学管理，确保其储存、保管安全。

5、对爆炸性物质、剧毒物质和放射性物质，应采用（  ）、（  ）、双人发货、双把锁和双本账的“五双制”方法加以管理。

6、槽罐车装卸易燃、液化气体时，必须采用导出静电胶管，应有效（  ）。管内流速不宜过快，防止产生静电火花。

7、船舶在装运易燃易爆物品时，应悬挂（  ），严禁在船上动用明火，燃煤拖轮应装设火星熄灭器，拖船尾至主驳船首的安全距离不应小于50m。

8、为了给人们以醒目的指示和指令，便于安全管理，凡是出厂的易燃、易爆、有毒等产品，应在包装好的物品上牢固清晰印贴专用（  ）。

9、燃烧是有条件的，它必须在（  ）、（  ）和（  ）这三个基本条件同时具备时才能发生。

10、根据燃烧的起因不同，燃烧可分为（  ）、（  ）和（  ）三类。

11、常见的爆炸可分为（  ）爆炸和（  ）爆炸两类。

12、影响气体混合物爆炸极限的主要因素有：混合物的（  ）、压力、介质、（  ）、容器等。

13、按照国家有关规定，危险车间与其他车间或装置应保持一定距离，对危险性大的个别设备，可采取（  ）。

14、当压力升高超过一定限度时安全阀能（  ），排放部分气体，当压力降低时关闭，防止设备破裂爆炸。

15、使用小型二氧化碳、干粉灭火器灭火时，由于其射程较近，要注意保持一定（  ）。

16、（  ）是指盛装气体或液体并承载一定压力的密封设备。

17、化工压力容器内受工作介质的腐蚀，外受大气、海水或土壤的腐蚀，目前大多采用防腐层来防止腐蚀，如（  ）、无机涂层、（  ）、金属内补和搪瓷玻璃等。

18、操作压力容器要集中精力，勤于（  ）和（  ）。操作应当平稳，应缓慢操作避免温度、压力的忽高忽低，防止压力容器的疲劳损伤。

19、检验内容除外部检查的全部内容外，还包括以下内容的检验：腐蚀、磨损、（  ）、衬里情况、壁厚测量、（  ）、化学成分分析和硬度测度。

20、一般情况下，压力容器每年至少作一次外部检查，每（  ）年作一次内外部检验，每（  ）年作一次全面检验。

21、因特殊情况不能按期进行内外部检验或耐压试验的使用单位需申明理由，提前（  ）个月提出申报。

22、安全阀按其整体结构及加载机构形式来分，常用的有（  ）和（  ）两种。

23、安全使用气瓶，要做到正确操作，禁止撞击；远离明火，防止受热；专瓶专用，留有余压；维护保养，（  ）。

24、凡离地面（  ）以上的传动装置，需经常检查的地方均应设立工作台。工作台周围应有1.2米高的栏杆，并有不小于0.8m宽的通行道。

25、（  ）是将电气设备不带电的金属部分与接地体做紧密的金属连接。

26、在矿井导电粉尘较多的场所使用（  ）V行灯，化工行业特别潮湿场所或进入容器内应使用12V行灯。

27、工业毒物进入人体的途径有三种，即（  ）、皮肤和（）。

28、慢性（  ）中毒开始表现为头昏、头痛、失眼、多噩梦、记忆力下降、全身无力等神经衰弱的表现。

29、所有贮槽上部敞开部分应高于车间地面（  ）米以上，若贮槽与地面等高时，其周围应设护栏并加盖，以防工人跌入槽内。

30、凡在距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为(  )。

31、作业高度在2～5米时，称为（  ）级高处作业

32、如患有精神病、癫痫病、（  ）、（  ）等职业禁忌症的人不准参加高处作业。

33、动土作业必须办理（  ）。

34、（  ）就是对检修过的装置设备、管道、仪表加以考验，必须在工完、料净、场地清后才能进行。

35、大检修结束后，由（  ）或总工程师组织机动、生产、安全消防、质量等部门进行验收。

36、化工生产使用的（  ）、（  ）和（  ）种类繁多，而且绝大部分都是易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的危险化学品。

37、（  ）指在外界作用下（如受热、受压、撞击等），能发生剧烈的化学反应，瞬时产生大量的气体和热量，使周围压力急剧上升，发生爆炸，对周围的环境造成破坏的物品，也包括无整体爆炸危险性，但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。

38、（  ）是指自燃点低，在空气中易发生氧化反应、放出热量、可自行燃烧的物品。

39、燃烧过程具有（  ）、（  ）、生成新物质的三个特征。

40、使可燃物质发生持续燃烧的最低温度，称为（  ）或（  ）。

41、可燃物浓度在爆炸上限和爆炸下限之间都能发生爆炸，这个浓度范围称为该物质的（  ）。

42、雷电放电的特点是（  ）、（  ）、电流大，可能造成火灾爆炸事故、人员遭受伤亡、毁坏设备和设施及事故停电等危害。

43、（  ）的作用是防止外部火焰窜入有火灾爆炸危险的设备、管道、容器，或阻止火焰在设备或管道间蔓延。

44、压力容器的使用单位在购买或进行压力容器工程检标时，应选择具有（  ）的压力容器设计、制造和安装单位。

45、因特殊情况不能按期进行内外部检验或耐压试验的使用单位需申明理由，提前（  ）个月提出申报，经单位技术负责人批准，由原检验单位提出处理意见，省级主管部门审查同意，发放压力容器使用证的锅炉压力容器安全监察机构备案后，方可延长检验期限，但一般不应超过（  ）个月。

46、中小型锅炉已经普遍使用（  ）除去水中的钙、镁离子，使水软化，可防止炉壁结垢。

47、(  )是指在常温状态下加至较高压力，甚至超过10MPa仍不会液化的气体，如氧、氮、氢气等。

48、对空气、氧气、液化石油气等钢瓶一般为（  ）年检验一次；氯、氨、二氧化硫等腐蚀性气体的钢瓶一般为（  ）年检验一次，氮气和氙气等惰性气体的钢瓶为（  ）年检验一次。

49、欧姆定律：在电路中，电流的大小与电路两端电压的高低成（  ），而与电阻的大小成(  )。以公式表示如下：I=U/R

50、低压系统的触电事故大多数是电击造成的，按其形成方式分为（  ）、（  ）、（  ）三种电击

四、简答题

1.       危险化学品的名称及其分类？

2.       危险化学品仓库储存的安全要求是什么？

3.       何谓燃烧的“三要素”？它们之间关系

4.       何谓闪燃、着火、自燃？

5.       何谓爆炸？何谓爆炸极限上限、下限？影响爆炸极限的因素有哪些？

6.       化工生产中，工艺参数的安全控制主要有哪些内容？

7.       生产装置发生火灾后怎样扑救？

8.       如何扑救电气设备火灾？

9.       人身着火时应采取什么措施?

10.    什么是压力容器？

11.    压力容器检修周期如何规定？

12.    锅炉与压力容器的安全附件有几种？

13.    锅炉启动时安全要点是什么？

14.    什么情况下紧急停炉？

15.    如何安全使用气瓶？

16.    化工生产中应采取哪些预防触电措施？

17.    用电安全注意事项有哪些要求？

18.    触电急救有哪些措施？

19.    化工生产中的静电危害有哪些？

20.    简述职业中毒的类型？

21.    简述常见毒物危害及预防措施？

22.    进行急性中毒现场处理原则？

23.    眼睛被化学灼伤后应如何急救？

24.    化工装置检修的特点有哪些？

25.    厂区动火作业有哪些安全要求？

26.    厂区设备内作业有哪些安全要求？

27.    厂区高处作业有哪些安全要求？

28.    厂区动土作业有哪些安全要求？

29.    检修后收尾工作有哪些？