道路危险货物运输从业人员培训试题

一、判断题（正确划√，错误划╳）

1、《汽车危险货物运输规则》只规定汽车从事危险货物运输作业要求。（    ）

2、凡是《危险货物品名表》中列名的都是危险货物，品名表中未列名的都不是危险货物。（    ）

3、压缩气体和液化气体的压力容器，应符合《气瓶安全监察规程》规定，并定期检查。（    ）

4、放射性货物运输包装，应符合国家《放射性物质安全运输规定》的要求。（    ）

5、道路危险货物运输车辆上有了危险品标志灯、牌，其危险货物包装上可不贴危险货物标志。（    ）

6、危险货物包装上贴有危险包装标志，该车辆可不悬挂危险品标志灯、牌。（    ）

7、一种危险货物，可能具备几种危害性，只贴主要危害标志即可。（    ）

8、汽车导静电橡胶拖地带只准液化石油汽罐车使用。（    ）

9、运输液氯钢瓶的车辆，不准从隧道过江。（    ）

10、运输液氯钢瓶时，瓶口按《氯气安全规程》一律朝向车辆行驶方向的右方。（    ）

11、盛装过危险货物的空容器，未经消除危险处理的，仍按原装货物条件办理托运。（    ）

12、盛装过氧气的空瓶，可按普通货物运输。（    ）

13、危险货物运输车辆应“先加油，后装货”比较安全。（    ）

14、装载危险货物的车辆不得在居民聚居点、行人稠密地段、政府机关、名胜古迹、风景游览区停车。（    ）

15、运输危险货物的车辆严禁搭禁无关人员。（    ）

16、运输忌火的危险货物时，其车辆不得接近明火，高温场所。（    ）

17、行车人员不准擅自变更作业计划，严禁擅自拼装、超载。（    ）

18、装车前发现危险货物包装破损，应由发货人调换包装或修理加固后，方可运输。（    ）

19、未经县级以上道路运政机构核准，擅自购置营运车辆，每车处以购车价3%--5%罚款，总额不超过10000元。（    ）

20、使用全挂汽车运输危险货物的车辆，处以1000元以上3000元以下的罚款。（    ）

21、道路危险货物运输经营者，不按《汽车危险货物运输、装卸作业规程》作业，造成事故的，处以5000元以上10000元以下罚款。（    ）

22、不按规定悬挂、装置运输的车辆，处以200元以上500元以下罚款。（    ）

23、道路运输从业人员持无效上岗证件上岗的，处以200元罚款。（    ）

24、违法行为当事人对道路运政机构作出的行政处罚决定不服的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。（    ）

25、道路危险货物运输、装卸人员未经运政机关培训、考核，可凭本人身份证上岗作业。（    ）

26、氨、氯同是有毒气体，可以同车运输。（    ）

27、装运易燃液体、腐蚀物品的罐车，按车辆核定吨位装载，并留有规定的膨胀余位，严禁超载。（    ）

28、氧气、乙炔气、氢气同属气体危险化物，也不可同车装运。（    ）

29、微型栏板货车的厢体较窄，不能横放氢气钢瓶，可以改为顺放。（    ）

30、危险货物运输途中，如发生火警应立即扑救，同时报警。（    ）

二、选择题（将正确的答案字母，填在空白处）

1、JT3130—88《汽车危险货物运输规则》将危险货物分为（    ）类。

A、九类    B、七类    C、八类    D、三类

2、《汽车危险货物运输规则》中，第三大类为（    ）。

A、压缩气体和液化气体

B、易燃固体

C、放射性物品

D、易燃液体

3、危险货物的危险性主要是由物质的（    ）决定的。

A、物理性质  B、化学性质  C、易燃性质  D、还原性质

4、《汽车危险货物运输规则》中第四类名称为（    ）

A、易燃气体、不燃气体和有毒气体

B、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品

C、氧化剂、无机过氧化物和有机过氧化物

D、易燃固体、易燃液体和自然物品

5、在一个大气压下，液体沸腾转化为气体时的温度就称为（    ）

A、闪点    B、燃点    C、熔点    D、沸点

6、道路运输危险货物车辆标志牌应放在（    ）

A、前保险杠左侧

B、车辆驾驶室内前风挡处

C、车辆尾部左侧

D、车辆尾部右侧

7、从事易燃有毒化学危险货物运输、装卸过程中，驾驶员和押运均不得（    ）

A、睡眠    B、吸烟    C、看球赛    D、打扑克

8、运输爆炸物品的车辆应有（    ）间距为宜。

A、10m    B、20m    C、50m    D、100m

9、易燃液体灌装时，应留有（    ）%的膨胀余位。

A、5    B、10    C、15    D、20

10、毒害品中毒的途径一般通过（    ）

A、皮肤、呼吸道和血液

B、呼吸道、血液和消化道

C、血液、消化道和皮肤

D、消化道、皮肤和呼吸道

11、毒害品中的氰化物发生火灾时，应用（    ）补救。

A、水及砂土  B、酸碱灭火器  C、1211灭火器  D、二氧化碳灭火器

12、一辆车上同时摆放的所有放射性货包，其运输指数之和不得超过（    ）

A、10    B、20    C、50    D、100

13、浓硝酸应用（    ）材质的罐车，比较安全。

A、 碳钢  B、玻璃钢  C、铜板  D、铝板

14、常用的危险货物包装有（    ）

A、木箱  B、钢桶  C、袋、箱、瓶  D、桶、箱、袋、瓶

15、机过过氧化物比无机氧化剂更容易分解，其分解温度一般在（    ）以下。

A、150度  B、100度  C、50度  D、0度

三、联线题（将两个相关的物质，组为一体，以线联结）

1、右侧品名应归属左侧哪类中：

活泼金属                     氮

非金属性强的元素             溴

非金属性弱的元素             钾

2、左侧物品包装中，有哪种抑制剂可以安全运输：

碳化钙                       水

金属钠                       煤油

黄磷                         氮气

3、左侧物品应属右侧哪类危险货物：

电石                         毒害品

氰化钾                       易燃液体

硝酸铵                       遇湿易燃物品

乙醇                         氧化剂

4、右侧危险货物，含左侧哪种品名：

雷管                         有毒气体

过氧化二苯甲酰               放射性物品

钴                           有机过氧化物

氯                           爆炸品

5、左侧危险货物选择哪种（右侧）材质的罐体腐蚀性最小：

硝酸                         钢板

盐酸                         铝板

硫酸                         玻璃钢

液碱                         钢板

四、填空题

1、《全国道路化学危险货物运输专项整实施方案》规定运输化学危险货物的车辆，车况达不到（    ）标准，不得从事此类运输。

2、《全国道路化学危险货物运输专项整治实施方案》中，明确指出：严禁（    ）运输业户和车辆从事道路化学危险货物运输经营活动。

3、《全国道路化学危险货物运输专项整治实施方案》中，停止（    ）、（    ）易燃易爆化学危险货物运输许可和准运许可的审批。

4、《全国道路化学危险货物运输专项整治实施方案》中，危险货物运输车辆运行时，除应携带上述的有关证件和（    ）外，其他证件一律取消。

5、国务院1987年2月17日颁布的《化学（    ）安全管理条例》。

6、交通部交运发[1993]1382号颁布的《（    ）危险货物运输管理规定》。

7、交通部1998年第3号令是《道路运输（    ）处罚规定》。

8、国家标准GB13392—92《道路运输危险货物（    ）》。

9、交通部行业标准JT230—95《汽车（    ）橡胶拖地带》。

10、交通部门行业标准（    ）《公路、水路危险货物运输包装基本要求和性能试验》。

11、交通部行业标准JT3130—88《汽车危险货物运输（    ）》。

12、国家标准GB190—90《危险货物（    ）》。

13、交通部行业标准JT3145—91《汽车危险货物（    ）作业规程》。

14、从事道路危险货物运输企业，业务人员至少应有一名具有初级职称的（    ）专业人员。

15、危险货物运输车辆的驾驶员须有（    ）年以上安全驾驶经历或安全行车里程已达到（    ）KM以上，并持有道路危险货物运输岗位培训合格证。

16、交通部公货字[1994]《〈道路危险货物运输管理规定〉实施意见》中规定：驾驶员、押运员、装卸员、业务管理员等均应参加危险货物运政知识培训，并考试合格，持“道路危险货物（    ）证”上岗作业。

17、从事营业性道路危险货物运输的单位，必须具有（    ）辆以上专用车辆经营规模，（    ）年以上从事运输经营的管理经验，配有相应的专业技术管理人员等。

18、《道路危险货物运输管理规定》中规定：未经道路运政管理机关检验合格的（    ），不得装运危险货物。

19、在运输危险货物过程中，发生燃烧、爆炸、污染、中毒等事故，采取相应的（    ），防止事态扩大；并及时向当地道路运政机关和有关部门报告。

20、被危险货物污染过的车辆及工属具必须（    ）。

五、问答题

1、危险货物的定义是什么？

2、道路危险货物分为哪八类？

3、爆炸品按危险性分哪五项？

4、压缩气体和液化气体可分为哪三项气体？

5、易燃液体按闪点分为低、中、高闪点液体，它们的各自数据如何？

6、遇湿易燃物品的定义是什么？

7、氧化剂的定义是什么？

8、毒害品的定义是什么？

9、腐蚀品的定义是什么？

10、危险货物品名编写（五位数字）的含义是什么？

11、危险货物的运输包装有哪些作用？

12、危险货物包装的基本要求是什么？

13、限制哪些车种、车辆不能从事易燃、易爆危险货物运输？

14、微型栏板货车，可以运输氢气吗？为什么？

15、液化气体罐车每年由哪个部门进行强制性检验？

16、常压容器（油罐车、酸罐车等）依据哪个文件规定进行检验？

17、《全国道路化学危险货物运输专项整治实施方案》中明确规定：车况达不到一级标准的，不准从事化学危险货物运输，这是为什么？

18、危险货物运输，交换，验收，需要什么手续？

19、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》中，对运输、装卸的基本要求是什么？

20、危险货物运输车辆不准在哪些地方停靠？