道路危险货物运输从业人员资格考试题-危货车辆要求

试题一

1运输（  ）时，车辆的排气管必须安装阻火器和导静电拖地带。  A ）毒性物质  B ）易燃物品  C ）腐蚀性物质

2车辆在装运易燃易爆危险货物时，应使用（  ）防护衬垫。  A ）木质板或橡胶板  B ）铁板  C ）铜板

3 道路危险货物运输车辆应具有一些特殊的安全设备，如（  ）。  A ）导静电拖地带  B ）千斤顶  C ）安全带

4《道路危险货物运输管理规定》 要求道路运输爆炸、强腐蚀性危险货物罐式专用车辆的罐体容积不得超过 （  ）立方米。  A ） 10  B ） 20   C ） 40

5《道路危险货物运输管理规定》 要求道路运输剧毒、爆炸、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆，核定载质量不得超过（  ）吨。  A ） 10   B ） 20   C ） 40

6 道路运输易燃危险货物的车辆，应具有一些特殊的安全设施，如（  ）。  A ）熄灭火星装置  B ）千斤顶  C ）安全带

7 在装运氧气等强氧化性气体时，应对车厢进行清理，绝对不能在车厢内存留（  ）。  A ）木板、橡胶板  B ）钢索、铁架  C ）油脂或含有油脂的残留物

8 道路运输遇水放出易燃气体物质的车辆，必须具备有效的（  ）设备。  A ）防静电拖地带  B ）防水  C ）加热

9 压力专用罐车的罐体必须每年定期进行（  ）次检验。  A ） 2   B ） 3   C ） 1

10 盛装过危险货物的空容器，未经清洗、消毒处理的，必须按（  ）条件办理托运。A）原装货物  B ）普通货物  C ）原装货物或普通货物

11 车辆进入危险货物装卸作业区，按作业有关安全规定驶入装卸作业区，并将车辆摆在（  ）。  A ）低洼处  B ）任意地方  C ）容易驶离作业现场的方位上

12 装载货物时，高出栏板的最上一层包装件，堆码应从车厢两面向内错位骑缝，超出车厢前档板的部分不得大于包装件高度的（  ）。  A ） 1 / 2   B ） 1 / 3   C ） 1 / 4

13 装运高出栏板的货物，装车后，必须用绳索捆扎牢固，易滑动的包装件，需用两块苫布覆盖货物时，中间接缝处须有大于（  ）的重叠覆盖。  A ） 10Cm   B ） 15Cm   C ） 5Cm

14 装卸爆炸品、有机过氧化物、剧毒品时，装卸机具应按小于额定负荷的（  ）使用。  A ） 90 %   B ） 100 %   C ） 75 %

15 用两块苫布覆盖车厢内的危险货物时，中间接缝必须（  ）。  A ）前苫布压在后苫布上  B ）后苫布压在前苫布上  C ）前苫布与后苫布可以随意搭接

16 道路危险货物运输从业人员，在装卸、运输危险货物时（  ）。  A ）可以吸烟  B ）严禁吸烟  C ）吸不吸烟都行

17《道路危险货物运输管理规定》 要求，(  ）只能运输散装硫磺、萘饼、粗蒽、煤焦沥青等危险货物。  A ）货车列车  B ）厢式汽车  C ）倾卸式汽车

18装运大型气瓶的车辆必须配置活络插桩、三角垫木、（  ）等工具。  A ）紧绳器  B ）苫布  C ）麻袋

19 液体罐车超车时，为了防止侧翻，一定要注意（  ）。  A ）加速行驶  B）控制车速  C ）使用灯光

20 液体罐车转弯时，为了防止侧翻，一定要注意（  ）。  A ）靠左行驶  B ）使用灯光  C ）控制车速

21 罐车压力表每隔（  ）个月至少检验一次，损坏或失灵后，应予以更换。A ） 4   B ） 5   C ） 6

22经检验合格的道路危险货物运输罐车压力表，应有铅封和（  ）。  A ）检验合格证  B ）销售合格证  C ）出厂合格证

23 运油车罐体两侧要有明显的（  ）字样。  A ）严禁烟火  B ）注意安全  C），保持距离

24 运输爆炸品、剧毒化学品的车辆，应在车辆两侧各增加一块标志牌，悬挂位置一般（  ）。  A ）居前  B ）居中  C ）居后

25道路危险货物运输车辆停靠货垛时，应听从作业区指挥人员的指挥，车辆与货垛之间要（  ）。  A ）留有人行通道  B ）留有安全距离  C ）紧靠

26 装车完毕后车辆起步前，(  ）应对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及对影响车辆起动的不安全因素进行检查，确认无不安全因素后，方可起步。  A ）驾驶人员  B ）押运人员  C ）装卸管理人员

27装运液化石油气的罐车，当罐车内温度达到（  ） 时，应采取遮阳或罐外冷水降温措施。  A ） 30 ℃   B ） 40 ℃   C ） 50 ℃

28压力容器罐车在运输途中，应密切注视容器的(  ）工作情况，发现异常，应立即停车，排除故障后，继续运行。  A ）压力表  B ）转速表  C ）车速表

29驾驶人员、押运人员出车前应检查随车必备的(  ）是否齐全有效。  A ）消防用具  B ）洗漱用具  C ）保暖用品

30 运输途中押运人员应提醒驾驶人员按照规定(  ) ，并检查所载货物的状况是否正常。  A ）与单位联系  B ）吸烟  C ）停车休息

31 道路运输医疗废弃物应使用（  ）。  A ）罐式车辆  B ）栏板货车  C ）厢式货车

32道路运输易燃易爆危险货物的车辆蓄电池应有(  ）。  A ）温控装置  B ）隔离电火花装置  C ）冷却装置

33 装载易燃液体罐车必须配备不少于（  ）个与所装载液体危险货物相适应的灭火器或有效的灭火设施。  A ） 1   B ） 4   C ） 2

34 罐车装卸时，现场人员应站在（  ）处，密切注视进料情况，防止货物溢出。  A ）上风  B ）下风  C ）上风下风均可

35各种易燃气体压力罐车装卸时，应检查管道接头、仪表、泄压阀等安全装置的情况良好，并接通（  ）装置。  A ）导除静电  B ）电路  C ）油路

36大多数的（  ）蒸气对人体健康具有危害性，驾驶人员在作业前或作业中，应加强集装箱、封闭式车厢的排气通风，以使易燃蒸气能有效地扩散。  A ）氧气  B ）易燃固体  C ）易燃液体

37 道路危险货物运输车辆在雨天、雾天行驶时，应(  ）。  A ）加速行驶  B ）减速行驶  C ）匀速行驶

38道路危险货物运输车辆行驶中，严禁（  ）。  A ）喝水  B ）搭乘无关人员  C ）相互交谈

39在有坡度的场地装卸危险货物时，应采取防止车辆(  ）的有效措施。  A ）熄火  B ）溜坡  C ）温升

40 道路运输剧毒危险货物时，驾驶人员中途不得(  ）。  A ）进食  B ）休息  C ）听音乐

41 危险货物车辆通过铁路与公路交接的立交桥时，应注意（  ）。  A ）出口标志  B ）指路标志  C ）限高标志

42 装卸危险货物过程中，需要移动车辆，应先（  ） , 在保证安全的情况下，才能移动。  A ）进食  B ）休息  C ）关上车厢门或栏板

43 道路危险货物运输罐车卸货前，应确认所卸货物与贮罐所标货物名称是否（  ）。  A ）相似  B ）相符  C ）不同

44 散装煤焦油沥青在高温季节应在（  ）时间段进行运输装卸作业。  A ）中午  B ）早晚  C ）吃饭

45装运腐蚀性物质的车厢和装卸工具不得沽有(  ）。  A ）玻璃碴  B ）砂土  C ）氧化性物质

46 道路危险货物车辆标志灯应安装在（  ）位置。  A ）驾驶室顶部中间  B ）驾驶室顶部左侧  C ）驾驶室顶部右侧

47 道路危险货物运输专用车辆应当按照国家标准(  ）的要求悬挂标志。  A ）《危险货物品名表》 ( GB12268-2005)   B ）《道路运输危险货物车辆标志》 ( GB13392-2005）   C ）《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005)

48 道路危险货物运输的车辆应按（  ）驶入装卸作业区。  A ）个人习惯  B ）任意路线  C ）装卸作业的有关安全规定

49 装卸人员在装卸危险货物时，发现有包装破损的危,险货物，应（  ）。  A ）继续装运  B ）拒绝装运  C ）商量装运

50 道路运输遇水放出易燃气体的固体，应使用（  ）运输。  A ）栏板货车  B ）厢式货车  C ）罐式车辆

试题二

1 爆炸品、遇水放出易燃气体的物质、固体剧毒物品、感染性物质、放射性物品和有机过氧化物应使用厢式货车运输。 （  ）

2 道路运输腐蚀性液体、剧毒液体、易燃液体应使用专用罐车。 （  ）

3

装有危险货物的专用容器可使用栏板货车运输。(  )

4 道路危险货物运输车辆通过铁路道口时，应按照交通信号或者管理人员的指挥通行。 （  ）

5 道路运输腐蚀性液体货物，可选用专用罐车或罐式集装箱。 （  ）

6 道路运输有机过氧化物、感染性物质可选用没有控温装置的厢式车型。 （  ）

7 道路运输易燃易爆危险货物时，车辆必须安装火花熄灭器，以确保运输安全。 （  ）

8 道路危险货物运输车辆的排气管，必须符合国家标准《机动车排气火花熄灭器性能要求和试验方法》的规定。(  )

9 运输车辆必须在驾驶室安装便于驾驶人员能随时操作切断电源的总开关。 （  ）

10 使用封闭式货车运输易燃液体时，应将货箱的门和天窗关紧、封闭、并锁好，以防货物丢失。 （  ）

11 因铁制容器坚固，可以有效保护货物不受损坏，故所有危险货物均应用其包装。 （  ）

12 道路运输爆炸品的车辆，出车前应检查车厢内是否有酸、碱、氧化剂等。 （  ）

13 道路运输易燃、易爆危险货物车辆，必须配备导除静电装置。 （  ）

14 大部分易燃易爆液体货物运输时会在罐内晃动、与罐体内壁接触面积增大，极易产生静电，应及时排除。因此，其运输车辆必须安装导除静电的橡胶拖地带。 （  ）

15 利用拖地橡胶带中的金属导体与地面接触，可以及时排除静电，以达到安全运输的目的。 （  ）

16 道路运输易燃易爆货物车辆必须将导静电橡胶拖地带拖地，但空车时可以不接导静电橡胶拖地带。 （  ）

17 气瓶卸货时，不得溜放、摔惯。 （  ）

18 道路危险货物运输车辆应按照《道路运输危险货物车辆标志》( GB13392-2005）的要求，使用危险品标志灯、标识和标牌。 （  ）

19栏板车辆车厢底板必须平整完好，周围栏板必须牢固，周围没有栏板的车辆，可临时装运危险货物。 （  ）

20车辆停靠货垛时，应听从作业区指挥人员的指挥，待装、待卸车辆与装卸货物的车辆应保持足够的安全距离，不准堵塞安全通道。 （  ）

21 道路危险货物运输车辆，根据所装危险货物的性质，应配备相应的消防器材。 （  ）

22 装运危险货物的集装箱专用车辆，必须配备有效的紧固装置，其紧固装置必须牢固安全、有效。 （  ）

23道路危险货物运输罐体一侧的适当部位，喷写“罐体下次检验日期：XXXX 年X 只月”字样，以提示到期进行强制性检测。 （  ）

24根据所装危险货物性质和包装形式，车辆应配备相应的捆扎用大绳、防散失用的网罩、防水用的苫布等工、属具。 （  ）

25道路危险货物运输车辆可以随意改装，以便有利于运输。 （  ）

26专用罐车按其罐体承受工作压力大小，分压力罐车和常压罐车。 （  ）

27道路运输液体危险货物，可以使用移动罐体车辆运输。 （  ）

28厢式货车适宜运输爆炸品、遇水放出易燃气体、氧化性物质及毒性物质等危险货物，在运输中能防止危险货物货损、货差和丢失；能起到防雨、防雷等保护作用。 （  ）

29罐式集装箱运输车辆主要用于运输固体危险货物。(  )

30集装箱装运危险货物，应考虑危险货物化学性质的抵触性、敏感性。在同一箱体内可适当装入性质相抵触的危险货物。 （  ）

31控温厢式货车，其车厢内应有制冷或加温装置以及保温措施，驾驶室应有温度监控系统。 （  ）

32控温厢式车多数从事腐蚀性物质的运输。 （  ）

33不具备防雨雪防潮湿条件的车辆和场所，不准进行遇水放出易燃气体的危险货物运输作业。 （  ）

34罐式货车是将罐体固定在载货汽车的底盘上。罐体也可与车辆分离。 （  ）

35拖挂罐体车是将罐体永久固定在挂车上，与挂车不可分离，牵引车与挂车可分离。 （  ）

36道路危险货物运输的车辆只有达到二级或二级以上等级时，才可上路行驶。 （  ）

37只要技术等级为一级的营运车辆，就可进行道路危险货物运输。 （  ）

38道路运输毒性物质和感染性物质的车辆，需要在每次运输后进行及时、彻底的清洗和消毒。 （  ）

39道路运输遇水放出易燃气体的物质，车厢必须干燥、无积水。 （  ）

40道路运输氧化性物质和有机过氧化物的车厢，不得有任何酸类及煤屑、木屑、硫磺、磷等可燃物的残留物，车厢必须干净。 （  ）

41道路运输感染性物质后的车辆应自行清洗、消毒。(  )

42 罐体改装其他液体，必须经过清洗和安全处理，其污水应排入下水道内。 （  ）

43道路运输放射性物品的车辆，应符合《放射性物质安全运输规程》（GB11806) 。 （  ）

44道路运输易燃易爆危险货物的车辆车厢为铁底板的，应当采取衬垫防护措施，如铺垫木板、胶合板、橡胶板等。 （  ）

45道路运输容易升华、挥发出易燃、有害或刺激性气体的危险货物时，应保持车厢封闭良好。 （  ）