道路危险货物运输从业人员资格考试题-应急处理措施

试题一

1道路运输汽油的车辆着火时，不能使用（  ）灭火剂。  A ）水  B ）二氧化碳  C ）泡沫

2在道路运输毒性物质过程中，应随车携带（  ）。  A )苫布  B ）麻袋  C ）防毒面具

3储运金属钠时，通常将其放入煤油或石蜡等矿物油中，主要是为了（  ）。  A ）防止碰撞  B ）防止被盗  C ）防止与空气中的氧和钠接触

4金属钠遇水时发生剧烈反应并释放大量氢气而造成火灾，此类火灾只能用下列（  ）灭火。  A）二氧化碳灭火剂  B ）水  C ）砂土

5当爆炸品发生大量撒漏时，应（  ）方式处理。  A ）用土覆盖就地掩埋  B ）用水湿润，撒以锯末或棉絮等松软物收集后，报请公安或消防人员处理  C ）收集起来，重新放入包装容器中

6正确处理易燃液体泄漏的方式是（  ）。  A ）用水冲刷至地沟、下水道或河流中  B ）用火点燃使之燃烧完  C ）用松软材料吸附后集中

7火灾发生的三大要素是（  ）。  A ）着火源、可燃物、助燃物  B ）空气、热量、可燃物  C ）电源、空气、热

8不属于着火源的是（  ）。  A ）电火花  B ）静电  C ）太阳光

9当（  ）着火时，禁止使用砂土覆盖。  A ）散装爆炸品  B ）汽油  C ）硫酸

10当（  ）着火时，禁止用水灭火。  A ）碳化钙（电石）  B ）红磷  C ）硫磺

11运输易燃气体途中遇有火情必须迅速扑救，应将未着火的气瓶迅速移至安全处；对已着火的气瓶应使用大量(  ）喷洒在气瓶上，使其降温冷却。  A ）雾状水  B ）热水  C ）碱性水

12道路运输易燃液体，车上人员不准（  ） ，车辆不得接近明火及高温场所。  A ）吸烟  B ）进食  C ）喝水

13当（  ）燃烧时会产生剧毒的五氧化二磷等气体，扑救时应穿戴防护服和防毒面具。  A ）黄磷  B ）铝粉  C ）萘

14当（  ）着火后，被水扑灭只是暂时熄灭，残留物待水分挥发后又会自燃。  A ）萘  B ）铝粉  C ）黄磷

15当（  ）着火时，可用水灭火。  A ）汽油  B ）苯  C ）硫磺

16当（  ）着火时，不得用水作为灭火剂。  A ）铝粉  B ）硫磺  C ）萘

17镁粉发生火灾时，应使用（  ）灭火。  A ）水  B ）特殊干粉  C ）二氧化碳

18氧化性物质撒漏后，应使用（  ）工具来收集处。  A ）惰性材质  B ）金属  C ）纸质

19运输盛装碳化钙（电石）的钢桶中通常充入（  ） 稳定剂，确保运输安全。  A ）水  B ）煤油  C ）氮气

20毒性物质氰化物发生火灾时，应用（  ）扑救。  A ）水  B ）酸碱灭火剂  C ）泡沫灭火剂

21爆炸品通常采用（  ）灭火。  A ）水冷却法  B ）窒息法或隔离法  C ）砂土覆盖法

22电石颗粒溅入眼睛内，应先用蘸（  ）或植物油的棉签去除颗粒后，再用水冲洗。  A ）石蜡油  B ）机油  C ）煤油

23化学品事故的特点是发生突然、持续时间长、(  ）、涉及面广等。  A ）扩散迅速  B ）迅速聚集  C ）人员伤亡多

24道路运输酒精过程中，酒精的主要危害是（  ）。  A ）助燃  B ）易燃  C ）刺激

25液体危险货物装卸作业时，应使用（  ）保护面部。  A ）太阳镜  B ）防护面罩  C ）毛巾

26扑救（  ）危险货物火灾时，扑救人员应先关闭管道或容器阀门，阻止其继续外溢，扩大灾情。  A ）液体  B ）固体  C ）粉状

27扑救（  ）危险货物火灾时，扑救人员应先关闭管道或容器阀门，阻止其继续外泄，扩大灾情。  A ）固体  B ）气体  C ）粉状

28大部分有毒气体能溶解于水，遇有泄漏时，若无法控制，可将气瓶推入（  ） ，并及时通知相关管理部门处理。  A ）水中  B ）路边  C ）无人的地方

29从业人员进入危险货物作业现场，开启仓库、集装箱和封闭式车厢时要先（  ） ，以保障作业安全。  A ）搬运  B ）装卸  C ）通风排气

30硫磺在燃烧时产生（  ）和刺激性气体，扑救时必须注意带好防毒面具。  A ）有毒  B ）剧毒  C ）碱性

31堆码货物时，桶口、箱盖一般应朝上。允许横倒的桶口及袋装货物的袋口应（  ）。  A ）朝里  B ）朝外  C ）朝里朝外都行

32遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险货物，在装运时应采用（  ）措施。  A ）隔热、防潮  B ）密封  C ）防尘

33从业人员装卸、运输毒性物质前后，禁止（  ）。  A ）喝水  B ）进食  C ）饮酒

34装运（  ）时，应先了解包装桶内有无充填保护气体。  A ）碳化钙（电石）  B ）汽油  C ）乙醇

35运输中发现有毒气体气瓶漏气时，根据（  ）做好相应的人身防护措施。  A ）气体性质  B ）气体质量多少  C ）车辆类型

36在道路危险货物运输中的任何情况，雷管和炸药都(  ）。  A ）可以同车装运  B ）不得同车装运  C ）没有装运限制

37在任何情况下，装卸危险货物时，运输雷管和炸药的两车都（  ）。  A ）不可以同时在同一场地进行装卸  B ）可以同时在同一场地进行装卸  C ）不受限制

38从业人员使用起重机装卸大型气瓶或罐式集装箱时，必须（  ）。  A ）穿好防护工作服  B ）戴好防毒面具  C ）戴好安全帽

39易于自燃物质灭火时一般可用（  ）灭火。  A ）干粉灭火剂、砂土和二氧化碳  B ）水  C ）碱性水

40装运易燃液体的道路危险货物运输车辆若发生故障，在维修时应严格控制（  ）。  A ）夜晚作业  B ）明火作业  C ）中午作业

41有机过氧化物、金属过氧化物着火时，可用（  ） 扑救。  A ）水  B ）泡沫灭火器  C ）砂土或干粉

42氰化物遇酸性物质能生成剧毒气体氢化氰，着火时，不得用（  ）扑救。  A ）酸碱灭火剂  B ）水  C ）砂土

43当酸性危险货物大量泄漏后，应首先采用（  ）处理。  A ）大量水稀释  B ）碱性物质中和  C ）火点燃

44道路危险货物运输从业人员装运毒性物质时，如果皮肤破伤，(  ）。  A ）应继续作业，完工后进行处理  B ）应立即停止作业，并进行必要的医疗处理  C ）无需作任何处理

45装运氧化性物质和有机过氧化物时，若发生包装破损，撒漏物（  ）。  A ）不得装入原包装内，必须另行处理  B ）可装入原包装内，继续装运  C ）应立即点燃

46装运的硫酸粘到手上后，应立即用（  ）清洗。  A ）清水  B ）酒精  C ）汽油

47从火场上救出的气瓶，如没有发生泄漏等情况，待(  ）可以继续运输。  A ）冷却后  B ）加热后  C ）泄漏完

48装卸腐蚀性物质的现场，应依据货物特性备有(  ）或苏打水、稀醋酸，以备急救。  A ）制冷装置  B ）加温装置  C ）水源

49装卸气瓶时，在同一车箱内不准有（  ）人以上同时往车上装瓶。  A ） 2   B ） 4   C ） 3

50道路运输甲醇的车辆发生阀门泄漏时，首先应(  ) ，再通知本单位或有关部门。  A ）通知就近单位  B ）通知运管部门  C ）采取有效封堵措施

51易燃液体装卸始末，管道内流速不得超过（  ）。  A ） 2m / s   B ） 4m / s   C ） lm / s

52易燃液体正常装卸作业中流速不宜超过（  ）。  A ） 2m / s   B ） 3m / s   C ） 4m / s

53道路运输酒精的车辆着火时，应采用（  ）灭火。  A ）普通泡沫灭火剂  B ）细砂  C ）水

54道路危险货物运输车辆的轮胎爆破后，应（  ）。  A ）紧急制动  B ）稳住方向，使车辆逐渐减速停止  C ）迅速转向，立即停车

55道路危险货物运输从业人员的头部受到毒性物质污染时，首先应注意（  ）。  A ）打电话求援  B ）用大量清水冲洗  C ）用毛巾擦抹干净

56高温天气运输液化气罐车途中因故障停车时，应注意（  ）。  A ）罐体遮阳，防止曝晒  B ）就地修理  C ）通知运管部门

57道路运输硫酸的车辆着火时，应采用（  ）灭火。  A ）强大水流  B ）雾状水  C ）泡沫灭火剂

58道路运输硝酸的车辆着火时，应采用（  ）灭火。  A ）雾状水  B ）强大水流  C）泡沫灭火剂。

59危险货物金属钾着火时，应采用（  ）灭火。  A ）雾状水  B ）砂土、干粉  C ）普通泡沫灭火剂

60危险货物乙炔着火时，采用（  ）灭火。  A ）砂土  B ）干粉  C ）碱性水

61

危险货物二硫化碳发生小量泄漏时，可用（  ）。  A ）火点燃  B ）水稀释  C ）砂土吸收

62危险货物甲醇着火时，应采用（  ）灭火。  A ）酸性水  B ）水  C ）干粉

63危险货物粗制萘发生小量撒漏时，可用（  ）。  A ）风吹  B ）干燥罐收集  C ）砂土掩埋

64装卸硫磺时，不小心皮肤接触，可用（  ）处理。  A ）水冲洗  B ）酸清洗  C ）汽油冲洗

65危险货物铝镁粉着火时，应用（  ）灭火。  A ）水  B ）砂土  C ）二氧化碳泡沫

66危险货物硫磺粉着火时，可采用（  ）。  A ）雾状水扑救  B ）加压水冲击  C ）酸性加压水冲击

67危险货物精萘着火时，宜用（  ）灭火。  A ）雾状水  B ）加压水冲击  C ）泡沫灭火剂

68在发生重大事故时，应拨打  ）号码电话。  A ） 114  B ） 121   C ） 110

69当爆炸品发生撒漏时，(  ）将收集的撒漏物重新装入原包装内。  A ）可以  B 一般情况下可以  C ）绝对不允许

70道路运输易燃物体作业现场必须严禁烟火，作业现场应划定警戒区，一般半径（  ） m 内不得有热源或明火。  A ） 1 0   B ） 1 5   C ） 30

试题二

1乙炔气和氧气不能混装和混储。 （  ）

2氨气和氯气可以混装和混储。 （  ）

3毒性物质主要是通过呼吸道、皮肤和消化道进入人体内，因此在装运过程中应重点防止上述3 项传播途径。(  )

4任何一种危险化学品发生火灾时均可用水施救。(  )

5燃烧可能产生毒性物质的危险货物着火时，应佩戴防毒面具，站在上风口进行扑救。 （  ）

6大部分固态或液体氧化物遇水会发生化学反应并释放出氧气，故在装运过程中要特别注意防水。 （  ）

7在运输易燃液体过程中最主要的危险是易挥发的蒸气易与空气混合，引发燃烧和爆炸。 （  ）

8道路运输易于自燃物质时，要注意避免这类物品与空气接触。 （  ）

9道路运输易燃气体途中，若发生燃烧，在灭火同时应迅速将未着火气瓶运至空旷安全处，并用大量水喷淋冷却气瓶，以防止灾害扩大。 （  ）

10道路危险货物运输途中，易燃液体发生燃烧，都应立即用大量水进行喷淋灭火。 （  ）

11道路运输遇水或酸产生剧毒气体的易燃固体时，必须为驾驶人员和押运人员配备防毒面具。 （  ）

12道路运输易燃易爆危险货物时，驾驶人员不能在车辆附近随意使用明火。 （  ）

13道路危险货物车辆夏季运输气体钢瓶时，当气瓶内的温度可能高于40℃时，应对瓶体实施遮阳、冷水喷淋、降温等措施。 （  ）

14道路运输爆炸品时，无外包装的金属桶只能单层摆放，以免压力过大或撞击摩擦引起爆炸。 （  ）

15 道路运输爆炸品，车上严禁搭乘无关人员和危及安全的其他物资。 （  ）

16 爆炸品着火时，也可采用窒息法或隔离法灭火。(  )

17道路运输大型气瓶时，车上必须配备防止钢瓶滚动的紧固装置，如插桩、垫木、紧绳器等。 （  ）

18道路运输气体的罐车装卸作业时，应按指定位置停车，发动机正常工作，实施驻车制动。 （  ）

19道路运输大型气瓶行车途中，应尽量避免紧急制动，防止气瓶因惯性作用而造成事故。 （  ）

20易燃液体的蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火会发生燃烧爆炸，应注意安全作业。 （  ）

21道路运输易燃液体的驾驶人员不得随身携带火种，可穿着一般工作服和工作鞋。 （  ）

22装运易燃液体的罐车行驶时，导除静电装置应接地良好。 （  ）

23夏季高温季节装运易燃液体时，应按有关部门和当地规定的作业时间进行作业，确保安全。 （  ）

24扑灭易燃液体着火的最有效方法，是采用泡沫、二氧化碳、干粉灭火剂进行扑救。 （  ）

25道路运输易燃液体一旦发生撒漏时，最有效的方法是用水稀释处理。 （  ）

26易挥发出易燃、有害及刺激性气体的危险货物装卸作业现场，应保持良好通风，防止中毒和燃烧爆炸。 （  ）

27在雨雪天道路运输遇水放出易燃气体的物质，车辆必须配备有效的防水设施，不具备条件的车辆不得运输。(  )

28遇水反应的易燃固体着火时，不得用水灭火，应采用干砂、干粉灭火剂进行扑救。 （  ）

29对火灾中抢救出来的赤磷要谨慎处理，因为赤磷在高温下会转化为黄磷，变成易于自燃物质。 （  ）

30遇水放出易燃气体的危险货物着火时，应用干砂、干粉灭火剂进行灭火。 （  ）

31遇水反应产生易燃或有毒气体的危险货物着火时，可使用泡沫灭火器扑救。 （  ）

32扑救遇水反应产生剧毒、腐蚀性气体的危险货物火灾时，应穿戴防护用品和自给式呼吸器。 （  ）

33有机过氧化物、金属过氧化物着火时，可用水进行扑救。 （  ）

34装卸氧化剂过程中，若发生撒漏，应轻轻扫起撒漏物，重新包装，可以同车发运。 （  ）

35装运毒性物质时，必须携带劳动防护用品及防散失、防雨等工、属具。 （  ）

36道路运输有机毒性危险货物应避开高温、明火场所。 （  ）

37大部分毒性物质着火时，能产生有毒和刺激性气体及烟雾。扑救时，应尽可能站在上风处，并戴好防毒面具。( )

38对毒性物质的撒漏物不能任意处理，以免扩大污染甚至造成不可估量的危害。 （  ）

39撒漏的液体毒性物质，应用砂土、锯末等松软物浸润、吸附收集后，盛入容器中，可将其交付运输管理部门处理。 （  ）

40放射性货物可以同其他危险货物同车装运。 （  ）

41酒精能缓解毒性物质引起的人体病态症状，所以饮酒可作为抢救毒性物质中毒的措施。 （  ）

42道路运输腐蚀性物质前，应认真检查货物包装和容器封口情况，严禁运输无外包装的腐蚀性物质。 （  ）

43装运有易碎容器包装的腐蚀性物质时，驾驶人员要平稳驾驶，密切注意路面情况，对条件差的路段应缓慢通过。 （  ）

44道路运输腐蚀性物质途中，应每隔一定时间停车检查车上货物情况，发现包装破漏要及时处理，防止酿成重大事故。 （  ）

45液体腐蚀性物质撒漏时，应用干砂、干土覆盖吸收，打扫干净后，再用水洗刷污染处。 （  ）