工矿/商贸/危化品安全知识测试题附答案

1、根据有关规定，重点监管建设项目安全设施的设计，应当报那个部门进行审查?

答：安全生产监督管理部门。

2、谁对本岗位的安全生产负直接责任?

答：岗位工人。

3、矿产资源属于国家所有，由谁行使国家对矿产资源的所有权?

答：国务院。

4、非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内有那些情形之一的，应当自工商营业执照变更之日起30个工作日内向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证?

答：(一)变更单位名称的;(二)变更主要负责人的;(三)变更单位地址的;(四)变更经济类型的;(五)变更许可范围的。

5、非煤矿矿山企业安全生产许可证管理有哪些规定?

答：不得转让、冒用、买卖、出租、出借或者使用伪造的安全生产许可证。

6、冶金企业的人员密集场所应当设置在安全地点，不得设置在高温液态金属的吊运影响范围内的有哪些?

答：会议室、活动室、休息室、更衣室等

7、冶金企业应当在煤气储罐区等可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置什么仪器?

答：固定式煤气检测报警仪。

8、冶金企业应当从合法的劳务公司录用劳务人员，并与劳务公司签订合同，对劳务人员进行统一的什么培训?

答：安全生产教育和培训。

9、《中华人民共和国矿山安全法》规定，每个矿井至少有几个独立的能行人的直达地面的安全出口?

答：2个。

10、重大危险源的定义是什么?

答：重大危险源是指生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学品，且危险化学品数量等于或者超过临界量的单元(场所和设施)。

11、什么叫燃点?

答：燃点又叫着火点，是可燃物质开始持续燃烧所需要的最低温度。

12、危险化学品生产经营单位，应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置什么?

答：明显的安全警示标志。

13、机动车辆禁止在易燃易爆危险场所内行驶，必要时必须安装什么?

答：火星熄灭器(防火罩)。

14、危险化学品安全生产许可证三年有效期满后，继续生产危险化学品的，应当于安全生产许可证有效期满前几个月，按照有关规定向原发证机关提出延期申请?

答：3个月。

15、发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散?

答：上风方向疏散

16、化学品安全标签警示词哪几个?

答：有危险、警告、注意三个。

17、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等距离至少保持多少米?

答：l000米

18、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行制度?

答：淘汰制度

19、危险化学品分为哪七类?名称是什么?

答:危险化学品分为爆炸品;压缩气体和液化气体;易然液体;易然固体、自然物品和遇湿易燃物品;氧化剂和有机过氧化物;有毒品;腐蚀品七类。

20、标准《气瓶颜色标志》(GB7144)对气瓶颜色、颜色、字样和色环做了严格规定，氯气瓶、氢气瓶、氧气瓶的分别是什么颜色?

答：氯气瓶为深绿色、氢气瓶为淡绿色，氧气瓶为淡蓝色。

21、国家规定的安全色是哪几种?分别代表什么意思?

答：国家规定的安全色有红、篮、黄、绿四种颜色。含义是：红色表示禁止、停止(也表示防火);蓝色表示指令;必须遵守的规定;黄色表示警告、注意;绿色表示提示、安全状态通行。

22、为防止容器内的易燃易爆品发生燃烧或爆炸,动火检修前应对容器内的易燃易爆品怎么处理?

答：置换、吹扫、清洗。

23、为什么不能用塑料桶罐装气油?

答：塑料的电阻率较高，很容易产生积聚静电，由于塑料桶是绝缘体，所以静电不能泄漏，桶内的汽油又带有与桶体极性相反的高电位静电，当金属或人体接近桶口时，静电会发生火花放电，引起汽油蒸气燃烧。

24、国家对危险化学品实行经营实行什么制度?

答：许可证

25、爆炸分哪3种形式?

答:爆炸可分为核爆炸、物理爆炸、化学爆炸3种形式。

26、国家对危险化学品的运输实行什么制度?

答:国家对危险化学品的运输实行资质认定制度;未经资质认定，不得运输危险化学品

27、运输危险化学品的车辆放置于驾驶室顶部的灯是什么颜色、什么形状?

答案：黄色、三角形。

28、危险化学品生产企业不得向哪些对象销售危险化学品?

答：危险化学品生产企业不得向未取得危险化学品经营许可证的单位或者个人销售危险化学品。

29、当502胶将自己的皮肤粘合在一起时，可以用以下什么液体慢慢溶解?

答：丙酮

30、各种气瓶的存放，必须距离明火几米以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。

答：3米

31、烟花爆竹的定义是什么?

答：烟花爆竹是指以烟火药为原料配制成的工艺美术品，通过着火源作用燃烧(爆炸)并伴有声、光、色、烟、雾等效果的娱乐产品。

32、国家标准《烟花爆竹安全与质量》中将烟花爆竹划分为哪几个级别?从高到低分别是什么?

答：国家标准《烟花爆竹安全与质量》中将烟花爆竹划分为四个级别，从高到低依次为A、B、C、D。

33、烟花爆竹的产品标志应包括哪些内容?

答：产品标志(内包装标志)内容应包括产品名称、产品级别、产品类别、警示语、燃放说明、含药量、制造商或出品人名称及地址和生产日期(或批号)，计数类产品应标明数量。

34、烟花爆竹在正常条件下的保质期应为几年?

答：烟花爆竹在正常条件下的保质期为三年。

35、烟花爆竹产品燃放说明应包括哪些内容?

答：烟花爆竹产品燃放说明包括使用方法和场所、注意事项等，摩擦类应注明“不许拆开”字样。

36.烟花爆竹是几类危险货物?

答：根据国家标准《危险货物品名表》(GB12268-2005)的规定，烟花爆竹属于1类危险货物。

37.从事道路烟花爆竹运输的从业人员未取得从业资格证，交通部门如何处罚?

答：从事道路烟花爆竹运输的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员未取得相应从业资格证的，由交通部门处2万元以上10万元以下的罚款。

38、《烟花爆竹安全管理条例》是哪一年公布施行的?

答：2006年1月21日

39、安监部门颁发的《烟花爆竹经营(零售)许可证》上载明了哪些事项?

答：经营负责人、经营场所地址、经营期限、烟花爆竹种类和限制存放量

40、烟花爆竹生产经营单位的主要经营管理者应当经过(A)。

安全生产教育培训和安全资格考核

41、烟花爆竹产品从制造日期起，在正常条件下运输、储存，保质期为几年?

答：2年;

42、烟花爆竹经营许可证(批发)有效期为几年?

答：2年。

43、烟花爆竹零售单位，以销售地点为中心，半径多少米内，不能有学校、幼儿园、商场、机关等人员密集场所?

答：50米

44、燃放烟花爆竹应该在什么地方燃放?

答：室外空旷、平坦的地方。

45、焰火晚会燃放许可，由哪个部门批准?

答：公安局

46、未经许可经营烟花爆竹，由安全生产监督管理部门给予何种处罚?

答：由安全生产监督管理部门责令其停止非法经营活动，处2万元以上10万元以下的罚款，并没收非法经营物品及违法所得。

47、烟花爆竹生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间分别为?

答：不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。

48、国家对烟花爆竹的哪些行为、活动实行许可证制度。

答：生产、经营、运输和举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动。

49、法律法规规定，禁止在哪些地点燃放烟花爆竹?

答：(一)文物保护单位;(二)车站、码头、飞机场等交通枢纽以及铁路线路安全保护区内;(三)易燃易爆物品生产、储存单位;(四)输变电设施安全保护区内;(五)医疗机构、幼儿园、中小学校、敬老院;(六)山林、草原等重点防火区;(七)县级以上地方人民政府规定的禁止燃放烟花爆竹的其他地点。

50、违法燃放情形包括哪几类?

答：违法燃放情形包括四大类：一是携带、燃放的烟花爆竹不符合本市公布的规格和品种;二是在禁止燃放烟花爆竹的地点燃放;三是在禁止燃放烟花爆竹的时间燃放;四是不按燃放说明燃放烟花爆竹。