X建筑装饰公司机械设备安全操作规程

为保证机械设备在施工中的正常使用，减少机械伤害,根据《施工机具控制程序》JTL-CX-2-01 的规定， 制定机械设备操作规程。

一、 电工

1、 电工必须持证上岗，操作时必须穿戴防护用品。

2、 电气设备的金属外壳采用接地或接零保护。中性 点不接地系统中的电气设备采用接地保护。接地保 护应接至地网上，接地网的接地电阻不应超过4 欧 姆。中性点直接接地地系统中的电气设备应采用接 零保护。

3、 在同一种供电系统中，不得将一部分电气设备接 地，而将一部分接零。

4、 低压架空线的干线和分支线的终端，以及沿路的 每一公里处的零线应重复接地;总配电盘及区域配 电箱的零线和起重机轨道，均应重复接地，其接地 电阻不应超过10 欧姆。

5、 电气设备每个接地点应以单独的接地线与接地 干线连接。严禁在一个接地中川连几个接地点。

6、 保护零线上不得加装熔断器或断路设备。

7、 电气设备必须由专职电工(取得供电部门颁发的 电工合格证)进行安装、维护和拆除工作。

8、 在低压线路装置中，严禁利用零线供电。不得借 用机械本身钢结构作工作的零线。严格执行 JGJ46-88 标准中的TN-S 系统。

9、 严禁带电作业或预约停、送电时间的方式进行电 气检修。检修电器设备务必切断电源开关，上挂“禁 止合闸，有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应 有专人负责。

10、 电气设备遇到跳闸时，不得强制合闸，应查明原 因吗，排除故障在和闸。

11、 各种电闸箱内，不得摆放任何东西，应保持清洁， 并配置安全锁。非作业人员不得擅自开箱合闸。工 作完成后应切断电源，锁好闸箱。

12、 电器设备额定工作电压必须与电源电压相符。

13、 电气设备必须做好定期检查工作，确保运行正 常，保护整定值不得随意更动。

14、 清洗电动机械时，不得将水冲到电器设备上去。

15、 发生人为触电时，应立即切断电源，然后对触电 者做紧急救护。严禁在未切断电源前与触电者接触。

二、型材切割机操作规程

(1) 操作前检查准备

1.1 检查切盘是否符合工作需要，有无裂纹、变形现 象(如有应该立即更换);安全装置是否完好有效。

1.2 检查切盘的锁紧螺栓是否紧固，应按说明书安装/ 更换切盘，用套口扳手小心地固定切盘。

1.3 检查电源是否符合铭牌，开关是否灵活有效，电 机运转是否正常。

1.4 上述全部符合要求后开箱送电，切割机在工作前 应进行试运转1-2 分钟。

(2) 安全操作规程

2.1 加工前一定要把工件用专用工具在保证工件水平 的条件下夹紧，较长的工件可在另一端用垫块垫 住。

2.2 启动切割机时有冲击牵引力，所以启动前右手一 定要按住手柄，启动后要等切盘全速转动后，才 可开始切割工件。

2.3 切割作业时人的手和身体不可太接近转动中的切 盘，应站在机具的后部偏左侧，以防被飞溅的火 花烫伤，或切盘万一损坏飞出伤人。

2.4 切割时压力要均匀、适中，不得使用冲击法切割， 应按切盘上注明的转速运行。

2.5 锯割斜角工件时，应先调整导板固定螺栓，把导 板调整到所需角度，拧紧固定螺栓。

2.6 切断较厚的工件时，可先旋松导板固定螺栓，把 导板拆下，再把导板固定到后面的螺孔上，方可 进行大料加工。

2.7 切割较薄工件时(或切盘有一定程度磨损时)，可 用木材垫块夹在导板与工件之间，夹紧夹钳，只 用切盘的中点进行切割。

2.8 刚切断的工件温度很高，注意手不要接触，以免 烫伤;不可将切割机当砂轮机去磨工件。

3 其他注意事项

3.1 操作中如需安装/更换切盘，必须切断电源，并挂 “有人操作，严禁合闸”的警示牌。

3.1.1 拔下电源插头，掀开安全罩压下转轴止动销， 使切盘不至移动，用套筒扳手按顺时针方向拧松 转轴上带法兰盘的螺栓。

3.1.2 新切盘安装时注意:印有符号的一面应朝外，再 装上法兰盘。最后按逆时针方向上紧螺栓，掀起 转轴止动销，将安全罩复位。

3.2 应注意保持机身的清洁，每次工作完后，要清理 整台机械(包括缝隙间的杂物)。

3.3 每周不少于一次绝缘检查，发现有漏电现象时， 应立即排除;电源线要挂好，不得随地拖拉，以 免破损，发生触电事故。

三、 电焊机操作规程

(1) 操作前检查准备

1.1 电焊机软线应符合下列要求:

1.1.1 电焊软线应用橡皮绝缘多股软电缆，当现场条 件必须采用较长的电焊软线时,则需加大二根电 焊软线的截面，使其的电压降在4V 左右。

1.1.2 电焊软线与焊机的接头处必须拧紧，各部位螺 丝不得松动，防止接触不良,造成损耗。

1.1.3 软线接头表面应保持清洁，不平处应及时以修 整，保证接触面有良好的导电性。

1.2 在施工现场10 米范围内，禁止堆放氧气、乙炔瓶、 木材涂料和溶剂等易燃、易爆危险品。

1.3 焊工在进行焊接工作之前，必须穿戴整套电焊安 全防护用具。

(2) 安全操作规程

2.1 电焊作业必须执行“两证一监护”:焊工必须持证 操作、开具“动火证”和派人监护，危险性较大 (危险品距离小于10 米)而必须作业时，应配备 接火斗。

2.2 焊机的外壳在开始焊接工作以前必须接地，工作 未完时不能随意拆去接地线。

2.3 露天施工，遇雨、雪、雾或6 级风禁止作业，积 水、积雪未清理不得作业。

2.4 工作中不允许用铁板搭接等来代替焊接件的电缆 线，以免因接触不良或降压过大而使电弧不稳, 影响焊接质量。

2.5 经常清扫焊机内灰尘和铁屑等物，并经常检查焊 机的接头是否拧紧,保证接头接触良好。

2.6 焊、割过程应注意防火，作业完毕检查确认无复 燃迹象后，操作者和监护人方可离去。

(3) 其他注意事项

3.1 在电焊机未从电源切除以前，切不可用手触碰电 焊机导电部分。

3.2 注意电源线、电焊软线、电焊钳等的绝缘性是否 良好，如有破损,应及时修理或更换。

3.3 未戴面罩，不可进行焊接，不可目视弧光，并应 警告靠近弧光附近的人不可目视弧光。

3.4 工作完毕或临时离开施工现场时,必须清场，拉闸 断电并锁好电箱。

四、 立式钻床操作规程

(1) 操作前检查准备

1.1 检查各润滑面、主轴箱、钻杆、工作台和传动部 位是否正常，禁止用倒顺开关。

1.2 检查电机、配电箱、导线、接地线是否良好，皮 带安全罩是否完整牢固，皮带松紧程度是否适宜。

1.3 确认摇臂钻的横臂回转范围无障碍杂物，启动电 机，查看电机运转是否运转正常，如有异状应立 即停车排除。

(2) 安全操作规程

2.1 台钻操作人员不准戴手套操作。

2.2 按工作内容选择合适的钻头，钻头用前要磨好， 确保锋利适用。

2.3 钻头和夹卡要用专用工具夹紧固定、装牢。钻头 和夹头不能有杂物缠绕，保持钻套清洁。

2.4 金属钻孔较深时，不能猛压，需加少许冷却(肥 皂)水，以润滑和降温。

2.5 钻孔将钻透时，要减少压力，以免钻透时工件跟 转，造成人员、材料的损伤。

2.6 钻通孔或薄板时应在工件下面垫好木板，防止钻 坏机床的工作台面。

3 其他注意事项

3.1 操作中如需更换钻头，必须切断电源，并挂“有 人操作，严禁合闸”的警示牌。

3.2 操作中应经常清理下方金属碎屑，工作完毕后要 关闭电源，拆下钻头，锁好开关箱

五、 空气压缩机操作规程

1) 操作前检查准备

1.1 空压机应选择湿度小、环境清洁、通风良好、场 地平整、离墙30cm 的环境放置，以防机组振动。

1.2 检查油位，油池内无油或油位达不到标上限位应 及时按使用说明要求的标号加入机油。

1.3 检查压力表(经专业部门鉴定，有效期1 年)储 气罐内空气放尽，压力表指针必须回零。

1.4 检查安全阀:

1.4.1 储气罐内空气放尽，手拉安全阀上部扣环，检 查回弹是否灵活(此项不可在压缩机运转时检 查)。

1.4.2 需要调节压力时，调节螺套，顺时针拧动调大 压力，反时针拧动调小压力，调整好后锁紧下边 的镙母。

1.5 调整气压自动开关(压力继电器/压力调节阀):

1.5.1 取下外壳，用螺丝刀调节套于弹簧内的螺栓， 顺时针拧动调小，反时针拧动调大。

1.5.2 气压自动开关调整好后，除管理人员或维修人 员外，其他人员不得随意调整。

1.6 运转前需用手转动皮带轮:

1.6.1 确认风扇皮带轮与所示旋转方向一致。

1.6.2 视空气压缩机转动无障碍，打开放气阀，按说 明书上的规定接线和接通电源。

2) 安全操作规程

2.1 启动电机使空气压缩机空运转1-2 分钟。

2.2 运转时，检查电动控制装置、气压自动开关等运 转控制系统是否开启、自动停机等是否正常，确 认无误后方可投入运转使用。

2.3 空气压缩机的使用班组应设专人(兼职)负责， 随时注意检查空压机运转是否正常。

2.4 压缩机在正常运转时，切忌断开电源，如遇停电 或因故拉闸断电时，必须将储气罐内压缩空气排 出后才能再次启动开机。

3) 其他注意事项

3.1 运转时，如需要增加/减少送气管，必须关机, 将 储气罐内空气放尽,防止压缩空气造成人员伤害。

3.2 如需调整气压自动开关、安全阀必须切断电源， 并挂“有人操作，严禁合闸”的警示牌。

3.3 每次工作完毕，必须清场，拉闸断电并锁好电箱。

施工现场临时用电安全保护规定

六、平刨机操作规程

(1) 操作前检查准备

1.1 平刨机基座应稳固平正, 安全防护装置齐全可 靠，刀盘螺丝旋柄等部件齐全。

1.2 平刨机的刀片厚度必须一致，刀架与刀必须匹配， 严禁使用不合格的刀具;紧固刀片的螺钉应镶嵌 入槽内。禁止用倒顺开关。

1.3 上述全部符合要求后开箱送电，平刨机在工作 前应进行试运转1-2 分钟。

(2) 安全操作规程

2.1 操作时不准戴手套，不准拆除零部件。

2.2 刨料时应保持身体平衡,双手操作:刨大面时,手 应按在木料上面;刨小面时,手指应不低于材料高 的一半,并不得小于3cm。

2.3 每次刨削量不得超过1.5mm，进料速度要均匀,严 禁在刨刀上方回料。

2.4 被刨木料的厚度小于3cm，长度小于40cm 时，应 用压板或压棍推进;厚度小于 1.5cm，长度小于 25cm 的木料不得在平刨上加工。

2.5 刨旧料时必须将铁钉、泥沙等清除干净;遇节疤 时应减慢送料速度，严禁手按节疤送料。

2.6 二人操作时，进料速度应配合一致，当木料前端 超过刀口30cm 后，下手操作人员方可接料，木料 刨至尾端时上手操做人员应注意早松手，下手操 作人员应保持匀速，不得猛拉。

(3) 其他注意事项

3.1 操作中如需更换刀片，必须切断电源，并挂“有 人操作，严禁合闸”的警示牌。

3.2 操作中应经常清理下方木屑，保证电机的运转和 散热。

3.3 每次工作完毕，必须清场，拉闸断电并锁好电 箱。

一、总则

1、为加强施工现场的安全管理，保障施工人员安全检 查和电器设备、线路装置的正常运行，依照GBJ232《电器装置安装工程施工及验收规范》和江苏省有关 电气安装技术规程，特制定本规定。

二、一般规定

1、加强现场的各类电器和线路的管理，技术部门和安 全员负责监督检查。现场的值班和维修电工负责管辖 各自职责范围内的电器设备及线路正常运行。

2、临时用电中线路及设备安装、维修应由持证电工完 成。

3、现场重要部位应有醒目电气安全标志。

三、输配线路

1、施工现场临时用电输电干线应架空敷设。

2、电缆接头设在保护箱内，做好绝缘保护。

3、电缆架空时，沿墙或架空设置。两固定点距保证该 电缆所承受的荷重，其最大弧度距地面不应小于 2.5 米。

4、按照机械强度要求，绝缘铜线截面不应小于10 平 方毫米，铝线不应小于16 平方毫米。

四、配电箱

1、箱内各种电器。安装在金属或绝缘板上，并紧固在 箱内。

2、总配电箱电气额定值，动作额定值，与分路开关的 额定值动作值相适应，并装设自动开关，漏电保护器 积分路自动开关。

3、每台用电设备应有专用开关，实行“一机一闸”严 禁一闸多用。

4、手动开关电气只准用直接控制照明电路及容量小于 3KW 的动力电路。

5、各级配电箱应专人负责，做好检查和维修。

6、配电箱进行检查和维修时，必须将与前一级相应的 电源开关断开，并悬挂“停电检修”标牌。

五、接地“接零”与防雷

1、所有电气设备金属外壳，安装有可靠的接地。(接 零)保护。

2、严禁利用大地接零或相线。

六、电动施工机械

1、各类施工机械的电气装置实行专人负责。

2、露天使用的设备有良好的性能及防雨措施。

3、各类电器设备的电源线，必须按其容量，选用无接 头多股铜芯橡皮护套软电缆。

4、施工现场使用的平板振动器等移动设备配用额定动 作电流不大于15 毫安，额定动作时间小于0.1 秒的漏 电保护器保护下使用。电源线不超过五十米，不缠绕 扭曲使用。

七、施工现场照明

1、照明灯的相线经开关控制。

2、移动式碘钨灯的金属支架有可靠接地(零)，灯具 距地面高度不得低于2.5 米。