操作平台与交叉作业安全操作规程

操作平台与交叉作业的安全技术要点

1)操作平台面积应符合有关规定，还应进行稳定验算，四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。

2)钢模板、脚手架等拆除时，下方不得有其他操作人员。

3)立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。

操作平台与交叉作业的安全防护规定

1、移动式操作平台，必须符合下列规定:

a、操作平台应由专业技术人员按现行的相应规范进行设计，计算书及图纸应编入施工组织设计。

b、操作平台的面积不应超过10m2，高度不应超过5m。还应进行稳定验算，并采用措施减少立柱的长细比。

c、装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端离地面不得超过80mm。

d、操作平台可用φ(48~51)×3.5mm钢管以扣件连接，亦可采用门架式或承插式钢管脚手架部件，按产品使用要求进行组装。平台的次梁，间距不应在于40cm;台面应满铺3cm厚的木板或竹笆。

e、操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。

2、悬挑式钢平台，必须符合下列规定:

a、悬挑式钢平台结构构造应能防止左右晃动，计算书及图纸应编入施工组织设计。

b、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。

c、斜拉杆或钢丝绳，构造上宜两边各设前后两道，两道中的每一道均应作单道受力计算。

d、应设置4个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环，不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应用甲类3号沸腾钢制作。

e、钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，钢平台外口应略高于内口。

f、钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。

g、钢平台吊装，需待横梁支撑点电焊固定，接好钢丝绳，调整完毕，经过检查验收，方可松卸起重吊钩，上下操作。

h、钢平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。

3、操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量，严禁超过设计的容许荷载。

4、交叉作业:支模、砌筑等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。

高空作业平台安全操作规程

1.操作得必须熟练掌握设备的操作要领和技术性能，并认真做好设备的维护保养，使设备始终处于完好状态。

2.使用前必须认真检查设备的各部位是否完好，检查电源线、液压油泵、油缸是否完好，检查电器开关、换向阀门是否灵敏可靠，严禁带病作业。

3.登高前要进行开机上下空运行一次，检查压力表数据是否符合技术要求。

4.登高作业要注意安全，操作时地面要有人看管，严禁在高空将物品抛向地面。

5.开机登高前，平台的四只撑架必须向外伸足，安放位置要均匀，支撑螺栓要坚固适当。

6.登上平台后，要立即装好防护栏杆，操作者及所带物品要尽量靠近平台中心位置，确保平台升降平稳。

7.平台上所载物品严禁超重。

8.工作完毕后，必须将平台停放在规定的位置，并认真做好设备外表的清洁保养。

移动式高空作业平台安全操作规程

第一条 认真执行《常用机械设备一般安全守则》。

第二条 使用前，必须检修一次，并做好检修记录;对作业平台进行空载升降实验，确认无异常后，方可载人作业。

第三条 使用时，必须将四支腿全部伸出并与坚固地面接触，若在土地面作业时，下面需垫不小于0.5m2的垫板。

第四条 在升降过程中严禁手扶、脚蹬、攀爬或将其它物品放入叉架内。

第五条 移动平台时，必须将平台降到最低位置;平台上不准有人。

第六条 作业人员进入围栏，必须关好护栏门，挂好护栏链钩。严禁超载作业或带电维修，严禁坐、站或爬越围栏作业。严禁将作业平台作为焊接地线。

第七条 雷雨天气严禁作业，工作场地风力四级以上(含四级)严禁作业。

第八条 严禁在围栏外悬吊各种物品，严禁抛接工具或材料配件等;严禁在平台上靠梯子、架梯子或放椅凳等。

第九条 发现异响，要立即停止作业，检查确认无故障后方可继续作业。

第十条 严禁作业时垂直空间内有人、物等障碍。

第十一条 工作时必须带好安全帽，设专人监护。

立体交叉作业安全操作规程

1 立体交叉作业的情况下，应对危险作业范围予以明确，并做出必要的安全警示标志，对参加施工作业的人员进行安全技术交底，使施工人员了解作业的范围、作业程序、人员配合的问题、危险点的情况及其它安全注意事项。

2 当立体交叉作业过程中出现模板拆除、脚手架拆除等作业时，还应该对危险作业范围进行围圈，限制非作业人员进入现场。

3 立体交叉作业过程中应有专职安全管理人员现场监督，统一协调指挥，杜绝违章作业、冒险作业等情况发生。

4 作业过程中，各层间出现上下交叉作业时，不能在同一垂直方向上进行操作，下层的作业位置必须在上层高度可能坠落的范围半径之外。

5 当下层作业位置在上层高度可能坠落的范围半径之内时，则应在上下作业层之间设置隔离层，隔离层应采用木脚手板或其它坚固材料搭设，必须保证上层作业面坠落的物体不能击穿此隔离层，隔离层的搭设、支护应牢靠，在外力突然作用时不至于垮塌，且其高度不影响下层作业的高度范围。

6 各交叉作业层的作业人员必须戴好安全帽，扣紧帽绳，存在高处坠落危险的人员应系好安全带。

7 各层作业人员必须精力集中，各层的指挥号令不能相互影响，造成混淆，作业人员应随时保持警惕，对意外情况应能及时作出判断和反应。

8 上层作业时，不能随意向下方丢弃杂物、构件，应在集中的地方堆放杂物，并及时清运处理，作业人员应随身携带物料袋，以便零散物件随身带走。

9 上层有起重作业时，起吊物件必须绑扎固定，必要时以绳索予以固定牵引，防止随风摇摆，碰撞其它固定构件，严格遵守起重作业操作规程，起重物件严禁越过下层作业人员头顶。

10 遇到6级以上大风、雨雪天气、浓雾、能见度不良等情况时，严禁进行立体交叉作业。

操作平台作业安全技术交底

工程名称: 施工单位建设单位 分项工程名称作业部位 年 月 日 至施工期限 年 月 日

交底部门交底人

接受交底班组或员工签名:

交底内容:

1、进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。

2、移动式操作平台，必须符合下列规定:

⑴操作平台应由专业技术人员按现行的相应规范进行设计，计算书及图纸应编入施工组织设计;

⑵操作平台的面积不应超过 10m2 ，高度不应超过 5m。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比;

⑶装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端离地面不得超过80mm;

⑷操作平台可采用φ(48~51)×3.5mm 钢管以扣件连接，亦可采用门架式或承插式钢管脚手架部件，按产品条求进行组装。平台的次梁，间距不应大于 40cm;台面应满铺 3cm 厚的木板或竹笆;

⑸操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。

补充作业指导内容:

交叉作业安全技术交底

工程名称: 施工单位建设单位 分项工程名称作业部位 年 月 日 至施工期限 年 月 日

交底部门交底人

接受交底班组或员工签名:

交底内容:

1.进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。

2.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直 方向上操作。

下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范 围半径之外。

不符合以上条件时，应设置安全防护层。

3.钢模板、脚手架等拆除时，下方不得有其他操作人员。

4.钢模板部件拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不 得超过1m，楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件 。

5.结构施工自二层起，凡人员进出的通道口(包括井架、施工用电梯的进 出通道口)，均应搭设安全防护棚。

高度超过24cm的层次上的交叉作业， 应设双层防护。

6.由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道， 在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

补充作业指导内容: