冲击钻作业人员安全操作规程

冲击钻：桥涵或者高楼进行施工时可能需要打地桩，可根据当地地质条件选用冲击钻施工，冲击钻为钻机的一种。主要用于地质较硬，有岩石等较硬地层的钻孔施工。

钻机共分为：旋挖钻，冲击钻，汽车钻，正循环钻，反循环钻。

冲击钻的施工流程

1、地质的复堪，在钻孔范围内选择钻孔地点，对桩基础所在位置地质进行检查，看是否与设计相符合，对于大型的、桩径大、数量多的工程还是有必要的;对于特大型工程还应该试桩。　2、根据现场状况，选择施工方式，筑岛或者围堰，是否需要栈桥等，合理的布置现场，合理选择钻孔顺序，减少钻机周转，且不影响邻近的孔;如需筑岛，材料一般就近选择，材质一般没得多少限制，但筑岛的高度应比所在施工范围历史最高水位还要高2m以上，这个很重要。

3、根据现场地质状况，合理的选择冲击钻，8t或者10t的就看地质情况如何，对于硬度较高的岩层建议选择10t的钻机;钻头直径比设计孔径小5cm为宜。

4、钢护筒加工，根据现场实际地质情况，经过侧压力计算选择钢板厚度，一般在钢模板厂加工卷制成段，现场钻孔时跟进焊接，护筒跟进深度一般考虑底口位于硬质岩层，特别应注意一定要穿透流沙层。钢护筒加工3m左右为一段，运输时加十字撑，第一节护筒刃脚应加强，防止跟进卷边。

5、冲击钻孔其实跟很多水下桩基施工的工艺是等同的，有一个最重要的关键点，就是泥浆护壁，护壁泥浆含沙量一定要小。护壁的浓度可以根据经验判断，也可以试验测定，泥浆太浓钻孔速度慢，泥浆太轻护壁容易坍塌。泥浆制作还应根据工程难度来定，有些地质用普通粘土造浆即可，有些地质应根据要求合理选择泥浆配合比(试验确定)。特别是沿海地区盐碱化很严重，需特殊考虑

6、钻孔钻进要点 开始钻进宜慢不宜快，因为护筒刃脚周围岩层要密实有个过程，需反复冲击挤压，因为这个位置最容易穿孔; 垂直度校正，2-3m后立即校正，钻孔太深且偏差太大只有回填重来(其实规范都是假的，但有个最重要的，就是桩头周围土方挖除后，肉眼看上去一定要横竖成行)。 岩层一般是倾斜，与钻机接触面位置垂直，此处位置通过回填卵石反复冲钻，直到岩层平整，怎么判断，若冲下钢丝绳摆动厉害即有可能就是这种情况，容易发生卡钻，钻头倾斜倒向，孔位倾斜等。 护筒及时跟进，护筒内的水头一定要保持。 泥浆指标随时检查控制，不可马虎 钻机随时检查，钢丝绳等随时检查，掉钻很难处理 每天根据钻渣判断地质情况，做好地质柱状图标识 钻至设计位置后通知监理一起验收，共同确定孔底地质与设计是否一致，第一根桩基验孔还应通知业主、设计、勘察等

7、钻孔整个过程控制应严谨，但出现故障时也不必担心，合理选择处理方式，一般都可以解决，一般常见的有，刃脚穿孔、塌孔、偏孔、十字孔、卡钻、埋钻、吊钻等，提前做好预防措施一般都会不会发生，值班人员责任感很重要。

8、剩下清孔，钢筋笼下放、混凝土浇筑封底等都是比较常规的，不多写。但孔底的残渣、沉淀的砂等一定要循环清理干净，不然会对后期工程埋下较大的隐患。混凝土浇筑时，在封底混凝土冲击下，残渣会夹杂在钢筋上或者握裹在混凝土里造成桩基缺陷，另上部结构荷载传递到桩底时，结构绝对会应为残渣等产生不均匀沉降。

冲击钻作业人员安全操作规程

1、钻机操作人员必须经过有关部门考试合格后，方可以持证上岗，严禁无证或酒后违章作业。

2、钻孔作业前必须将厂家检验合格证书，厂家资质、上岗证书等提供安全部门。

3、进入工地，作业必须正确佩戴安全防护用品，交叉作业，夜间作业人员必须穿上反光背心，服从现场安全管理，接受安全培训交底教育。

4、安装钻机的场地应平整、坚实，安装由专业人员进行统一指挥安装，严禁非专业人员进行安装作业。

5、钻进就位确认安置正确后，在桅杆顶上先系上四根缆风绳，然后将桅杆竖起，桅杆竖起后，将下节桅杆固定好，再将上节桅杆拉出，并将上下节桅杆固定、安装好拉杆后，再将缆风绳系好。可用法兰螺丝调整缆风绳拉力，使桅杆立正以免倾斜(开动主桅杆专用卷筒竖起桅杆时，动作要缓慢)。

6、桅杆竖立起后，将桅杆底部的千斤顶旋出，以便载荷通过千斤顶传递到支座上。

7、作业前必须将泥浆池用钢管刷上红白油漆，高度1.2米分两层进行安全围挡，泥浆池下发必须用彩条布进行围挡，设置好安全警示标志牌、安全网，安全操作平台，进行安全围挡。8、现场临时用电必须由专业电工进行，严禁非专人人员操作，严格执行“一机一箱、一闸、一漏”管理规定，现场电器设施必须符合临时用电管理规定。

9、开动前应检查卷扬机刹车、钢丝绳、配重、桅杆孔销的连接等安全性能，确认安全后，方可以作业。

10、经常检查钢丝绳损伤情况，如断丝超过5%时，应及时更换，严禁使用断股的钢丝绳，严禁用手摸钢丝绳。

11、在下降工作中，若钻具停住，不应悬在空中，而应将钻具提上以后，再重新下降。钻机的桅杆升降时，操作人员应站在安全的位置上进行。

12、拧上钻具后，为检查接合处的螺纹连接情况，必须用凿子作检查标记线。

13、钻具下降到井底以前，应检查钻头安装正确，钻具上应无裂纹等。

14、电动机未停止前，禁止检查钻机，钻机工作时，严禁紧固钻机任何零件。钻机启动电源后，严禁严禁在桅杆上工作，及其它检修工作，严禁桅杆下人员停留。

15、森林旁严禁动火作业，如需要动火作业，必须上报安全部，采取有效安全措施后，方可以作业。现场工棚必须配备消防器材，严禁采用煤、煤气、大功率电炉子等明火进行取暖，防止火灾和中毒事故的发生。

16、为避免钻具未夹住，不工作时，不得将其停留在井底。

17、遇有恶劣气候，不许在桅杆上工作。

18、停止工作时，应把钻具从井内取出。