冲孔打桩机安全操作规程

冲孔打桩机由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆(俗称龙门)之间，用提升吊钩吊升。桩架为一钢结构塔架，在其后部设有卷扬机，用以起吊桩和桩锤。桩架前面有两根导杆组成的导向架，用以控制打桩方向，使桩按照设计方位准确地贯入地层。打桩机的基本技术参数是冲击部分重量、冲击动能和冲击频率。桩锤按运动的动力来源可分为落锤、汽锤、柴油锤、液压锤等。

冲孔打桩机安全操作规程

1. 进入现场必须遵守安全操作规程, 钻孔桩机，必须带好安全帽,穿水鞋,绝缘鞋.特种作业人员必须持证上岗。

2. 现场平整填实，并铺 30cm×30cm长4m的大方木供行走机架。

3. 桩机电源电线必须架空拉设，移动机架不准碰触高低压电线，不得在高低压电线下冲桩和吊放钢筋等施工作业。

4. 用电方式要采用一机一闸一漏一箱一锁三级配电方式.机架上电箱电器完好,电动机接地不少于两面处,接保护零线牢固可靠,触电保护器动作灵敏。

5. 作业前应检查卷扬机及机架各部位连接是否牢固,有无松动或磨损,变形;离合器刹车是否灵敏;钢线绳连接(包括转向器)有否松动;钢丝绳是否有断丝,磨损,扭结,变形达到报废标准。作业后必须拉闸断电,锁好电箱。

6. 作业前应检查泥浆泵机的电动机电源线,必须符合用电安全技术规范要求,接地保护零线牢固可靠,漏电保护装置要灵敏,并有防雨防水防尘措施。

7. 严禁使用损坏或有故障的用电设备，严禁电源线直接挂接在保险丝上，严禁用铜线铝线代替保险丝。用电电箱必须有"小心触电"警示标志。

8. 漏电保护开关必须每天试验一次(按试验按钮)以确认好环。根据用电设备的功率大小来选用合适的开关、保险丝、电源线。用电设备的外壳必须有可靠的保护接零(接地)。

9. 用电设备使用前必须检测对地、相间、的绝缘电阻，阻值大于或等于0.5兆欧,同时检查电源线是否有破损.设备上有皮带、齿轮、蜗杆转动或者容易发生事故的部位必须要有防护罩。

10. 检修用电设备时必须断开电源有明显的断开点、采用完好的验电设备验明无电、锁好电箱、挂上"有人工作，禁止合闸"标志牌、接好接地保护线、有必须要时再安排一人看守。

11. 作业中遇大雨,大零或六级以上大风时,必须切断电源停上作业,如有台风警报,还必须对桩加设缆风绳拉固,心要时采取放下桩架等措施,暴风雨后,必须进行一次全面检查。

12. 氧气瓶与乙炔瓶最少保持5米距离,气瓶不能放倒使用,切割周围10米内不得有可燃易燃物品,切割作业下方不得有人,气瓶必须装设有防回火阀.气管不得有裂纹和漏气,长度应该15米到20米之间。压力表如有破损、失效必须更换。

13. 氧气瓶和乙炔瓶必须有防晒防高温措施, 氧气瓶和乙炔瓶口不得有油脂.气瓶周围10米内不得有明火。氧气瓶和乙炔瓶搬运时必须分开搬运，不得放在同一空间内搬运。

14. 电工电焊工按相应工种相关的安全规定操作。

15. 电焊机电源线要有防护罩，作业人员不得坐在电焊机上。焊机要摆放在平整、干净的平面上，焊机摆放处不得有积水、泥浆、铁屑、可燃物等杂物。严禁作业人员坐在被焊的工件上。

16. 焊接周围10米内不得有可燃物、易燃易爆物品.电焊机要有牢固可靠的接地保护.电焊机要完好,接线部位要有保护罩.焊钳、焊线要完好,不能有破损。必须带好劳动防护用品(防护镜、电焊手套、面罩，绝缘鞋等)。

17. 不准带负荷启动电动机，严禁用脚代手进行操作。

18. 制动皮带不得受潮,传动皮带的防护罩应齐全完好。

19. 检修或加润滑油时，必须切断电源停止运转后进行。

20. 在架顶高处作业时,必须先系好安全带。

21. 作业人员严禁带手套整理卷扬机的钢丝绳。

22. 泥浆池要做好足够的警示标志，做好围栏防护。

23. 在起吊桩锤、护筒等重物时，在扒杆、重物的下方，严禁停留站立和通行。

24. 桩机整体跑架移动(前进或退后),纵移应通过桩机上2#钢丝绳的缠绕使起管在大方木上移动来完成,横移是靠桩架侧旁滑转组的收缩使底盘卡钳在走管上滑动来完成,起管本身横移靠千斤顶协助完成,不准悬吊着锤跑架。

冲孔桩机安全操作规程

1. 冲孔机操作时、电工、电气焊工、机修工等配套齐全，持有效操作证上岗。

2. 冲孔机及配套设备的电源线路、配电接线正确、接地线牢固，漏电保护器灵敏有效，电容量和导线截面符合冲孔机及配套设备安装使用说明书的安全要求。

3. 冲孔机安装就位时，钻机停放要稳固。冲孔机前后移位时，铺设轨道应满足移位安全要求，在平台轨道延伸悬空部分应符合安全系数的要求。

4. 随时检查冲孔机各部位固定情况、主、付卷扬钢丝绳末端固定情况，发现异常应立即采取措施。

5. 冲孔机司机操作手柄时，主、付卷扬机不同时工作，主、付卷扬机各自手柄不能同时板紧。

6. 冲孔机司机操作换档时，必须先脱开离合器，使齿轮降速至将停时再进行换档。严禁高速运转挂档或强力挂档。

7.冲孔机龙门塔不准作超负荷工作，如遇孔内事故等，需作超负荷提升时，应另行采取措施。

8. 冲孔机各法兰连接必须牢固，密封必须可靠。

9. 游动滑车的“U”型环上挡板轴档销，拉出时应旋转90°，使销子对准销槽，插入后旋转90°使其定位可靠，防止脱落。

10.作业前将操纵杆放在空档位置，启动后先空运转试验，检查各部位、制动等各项工作正常后，方可作业。

11.成孔后，立即吊放钢筋骨架，浇筑混凝土。不能立即浇筑混凝土的，孔口须加盖保护。

12.泥浆泵的安装和使用，符合三相五线制的要求，可靠接零、接地保护，触电保护器灵敏有效。

13.遇大雨、大雾和六级以上大风，停止作业，当风力超过六级或台风警报时，将机架放倒在地面上。暴风雨后，必须进行一次全面检查。

14.冲孔机作业中，如遇停电，应将各控制器放置零位，切断电源，将钻头接触地面。

15.钢护筒埋设位置准确，冲孔时冲孔机对准桩位，先使钻头接触地面，再开动机器，不得晃动钻杆。