安全警示牌的布置原则和要求

一、安全警示牌的类型

安全警示牌分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。

二、不同安全警示牌的作用和基本形式

1.禁止标志是用来禁止人们不安全行为的图形标志。基本形式是红色带斜杠的圆边框，图形是黑色，背景为白色。

2.警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志。基本形式是黑色正三角形边框，图形是黑色，背景为黄色。

3.指令标志是用来强制人们必须做出某种动作或必须采取一定防范措施的的图形标志。基本形式是黑色圆型边框，图形是白色，背景为蓝色。

4.提示标志是用来向人们提供目标所在位置与方向性信息的图形标志。基本形式是矩形边框，图形文字是白色，背景是所提供的标志，为绿色。消防设备提示标志用红色。

三、安全警示牌的设置原则

1.“标准”：图形、尺寸、色彩、材质应符合标准。

2.“安全”：设置后其本身不能存在潜在危险，保证安全。

3.“醒目”：设置的位置应醒目。

4.“便利”：设置的位置和角度应便于人们观察和捕获信息。

5.“协调”：同一场所设置的各标志牌之间应尽量保持其高

度、尺寸与周围环境的协调统一。

6.“合理”：尽量用适量的安全标志反映出必要的安全信息，避免漏设和滥设。

四、使用安全警示牌的基本要求

1.现场存在安全风险的重要部位和关键岗位必须设置能提供相应安全信息的安全警示牌。根据有关规定，现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞、基坑边沿、爆炸物及有毒有害物质存放处等属于存在安全风险的重要部位，应当设置明显的安全警示牌。例如，在爆炸物及有毒有害物质存放处设禁止烟火等禁止标志;在木工圆锯旁设置当心伤手等警告标志;在通道口处设置安全通道等提示标志等。

2.安全警示牌应设置在所涉及的相应危险地点或设备附加的最容易被观察到的地方。

3.安全警示牌应设置在明亮的、光线充分的环境中，例如应设置标志牌的位置附加光线较暗，则应考虑增加辅助光源。

4.安全警示牌应牢固地固定在依托物上，不能产生倾斜、卷翘，摆动等现象，高度应尽量与人眼的视线高度一致。

5.安全警示牌不得设置在门、窗、架等可移动的物体上，警示牌的正面或其邻近不得有妨碍人们试读的固定障碍物，并尽量避免经常被其他临时性物体所遮挡。

6.多个安全警示牌在一起布置时，应按警告、禁止、指令、

提示类型的顺序，先左后右、向上后下进行排列。各标志牌之间的距离至少应为标志牌尺寸的0.2倍。

7.有触电危险的场所，应选用由绝缘材料制成的安全警示牌。

8.室外露天场所所设置的消防安全标志宜选用由反光材料或自发光材料制成的警示牌。

9.对有防火要求的场所，应选用由不燃材料制成的安全警示牌。

10.现场布置的安全警示牌应进行登记造册，并绘制安全警示布置总平面图，按图进行布置，如布置的点位发生变化，应及时保持更新。

11.现场布置的安全警示牌未经允许，任何人不得私自进行挪动、位移、拆除或拆换。

12.施工现场应加强对安全警示牌布置情况的检查，发现有破损、变形、褪色等情况时、应及时进行休整或更换。