安全试题库

此题库作为安全、消防、气防、环保的培训教材，并作为上岗考试的安全部分的范围，各技术部门认真做好培训工作。

一、填空题

- 燃烧必须具备的条件可燃物、助燃物、点火源。

- 燃烧按参加反应的相态可分为均一系燃烧和非均一系燃烧。

- 固体挥发性液体的燃烧分为分解燃烧和蒸发燃烧。

- 根据可燃性气体的燃烧过程分为混合燃烧和扩散燃烧。可燃烧液体通常进行蒸发燃烧。

- 根据燃烧的起因和剧烈程度的不同分为闪燃、着火以及自燃。

- 闪点与物质的饱和蒸气压有关，是衡量可燃液体危险性的一个重要参数，随可燃液体的浓度变化而变化。

- 自燃是可燃物质自发着火的现象，分为受热自燃和自热自燃。

- 自热燃烧物质可分为：自燃点低的物质，遇空气、氧气会发生自燃的物质，自然分解发热的物质，产生聚合、发热的物质四类。

- 气体扩散燃烧时，其燃烧速度取决于气体的扩散速度。

- 气体扩散燃烧时，其燃烧速度取决于气体的扩散速度。混合燃烧时，燃烧速度则取决于本身的化学反应速度。

- 气体火焰传播速度还与气体的浓度、管材及管子的方向有关。管子垂直向上时，传播速度最快，水平方向次之，垂直向下最慢。

- 易燃液体的燃烧速度与液体的初温、储罐直径、罐内液面高度及其液体含水量等因素有关。

- 化学爆炸按爆炸时所发生的化学变化不同又可分为简单分解爆炸、复杂分解爆炸、爆炸性混合物的爆炸3种。

- 气相爆炸分为可燃气体混合物爆炸、气体热分解爆炸和可燃粉尘爆炸。

- 可燃气体—空气混合物爆炸分为混合系引燃和气云爆炸两种形式。

- 气化过程可通过液体表面的蒸发，也可通过液体内部产生的气泡的沸腾来形成。

- 蒸发与沸腾是液体气化的两种形式。

- 气体压缩爆炸是压缩气体在超过外壳所能承受压力的状态下引起的一种爆炸。

- 气瓶内介质可分为压缩气体、液化气体和溶解气体。

- 粉尘爆炸是由于粉尘在助燃性气体中被点燃，其粒子表面快速气化（燃烧）的结果。

- 常用的安全液封有敞开式和封闭式两种。

- 单向阀亦称止逆阀、止回阀，生产中常用的有升降式、摇板式和球式单向阀。

- 阻火器有波纹金属片阻火器、砾石阻火器等形式。

- 安全阀按其结构和作用原理可分为静重式、杠杆式和弹簧式等。

- 防爆片的防爆效率决定于防爆片的质量、厚度和泄压面积。

- 氧化剂按化学组成分为无机氧化剂和有机氧化剂。

- 评价气体的火灾危险性一般从爆炸极限、自燃点、扩散性、压缩性和受热膨胀性、腐蚀及毒害性等特性参数进行分析、识别。

- 自燃性物质是指不需要明火作用而由于本身受空气氧化或外界温、湿度影响，发热温度升到自燃点而发生自行燃烧的物质。

- 遇水燃烧物质是指遇水或受潮能分解产生可燃气体，并放出热量，进而引起燃烧或爆炸物质。

- 闪点≤45℃的液体称为易燃液体。其中闪点≤28℃者为一级易燃液体，闪点<45℃为二级易燃液体。

- 燃点是评价固体物质火灾危险性的主要标志，燃点越低，危险性越大。

- 油品储运中容易发生的事故有三方面：一是油品的跑、冒料事故；二是人身中毒及伤害事故；三是火灾爆炸事故。

- 在仓库储存中，根据危险化学品的特性，从仓库及储存设施的建筑防火要求及养护技术要求上，将危险化学品归纳为三大类：易燃易爆性物品、毒害性物品和腐蚀性物品。

- 毒害品的种类很多，按化学组成可分为无机、有机两类；按毒性大小可分为一、二级。

- 仓库储存危险化学品的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊五大类。

- 腐蚀品按腐蚀性强度和化学组成可分为酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品。

- 危险化学品储存方式分为三种：隔离储存、隔开储存、分离储存。

- 危险化学品出入库前应按合同进行检查验收、登记、验收。

- 危险物质超过临界量有两种情况：一种是单元中的一种危险物质数量达到或超过临界量；一种是单元中的各种危险物质数量与其临界量之比的和大于1。

- 化工管道上常用的补偿器有弯管式、波型、门式和填料套筒式。

- 粉体在管道中的允许输送速度取决于粉体的性质、载荷量、电阻率及管道内壁的光滑程度等。

- 防雷电侵入波的接地电阻一般不得大于5—30Ω，其中阀型避雷器的接地电阻不得大于5—10Ω。

- 按容器的压力分为低压、中压、高压、超压四个等级。具体划分如下：低压容器：0.098Mpa≤P＜1.57Mpa；中压容器：1.57Mpa≤P＜9.8Mpa；高压容器：9.8Mpa≤P＜98Mpa；超高压容器：98Mpa≤P

- 按容器在生产工艺过程中的作用原理分为反应容器、换热容器、分离容器、贮运容器四种。

- 安全阀的排放量是选用安全阀的最关键问题。

- 安全阀的选用应根据容器的工艺条件及工作介质的特性，从安全阀的安全泄放量、加载机构、封闭机构、气体排放方式、工作压力范围等方面考虑。

- 防爆片膜片按其断裂时受力变形的基本形式分为拉伸破坏型、剪切破坏型和弯曲破坏型三种。

- 压力表是测量压力容器中介质压力的一种计量仪表。其种类有液柱式、弹性元件式、活塞式和电量式四大类。

- 按容器的压力等级要求，低压容器一般不应低于2.5级，中压容器不应低于1.5级，高压容器应为1级。

- 压力容器内外部检查，其方法有直观检查、量具检查和无损探伤检查。

- 局部腐蚀包括孔蚀、缝隙腐蚀、脱层腐蚀、晶间腐蚀、磨损腐蚀、空泡腐蚀、氢腐蚀、应力腐蚀。

- 常见的化学腐蚀有金属氧化、金属与酸（碱、盐介质作用）、高温硫化、脱碳、氢腐蚀。

- 引起电气设备过热的原因有①短路②过载③接触不良④铁芯发热⑤散热不良。

- 漏电保护装置的作用主要是防止由漏电引起触电事故和防止单相触电事故。

- 漏电保护装置的种类很多，按照反映讯号种类可分为电流型漏电保护器、电压型漏电保护器。

- 电压型漏电保护装置是动作电压和动作时间；电流型漏电保护装置是动作电流和动作时间。

- 按其用途电气安全联锁装置可分为防止触电事故的联锁装置、排除电路故障的联锁装置、防止非电事故的联锁装置。

- 凡从带电体流入地下的电流即属于接地电流，有正常接地电流和故障接地电流。

- 保护接零就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密连接起来。

- 对二甲苯的爆炸极限1.1—7%。

- 醋酸的爆炸极限4—17%。

- 醋酸正丙酯的爆炸极限1.7—8%。

- 为防止中暑应该少量多次饮水或饮点淡盐水为好。

- 对新建、改建、扩建和技术改造项目的劳动安全卫生设施，要与主体工程，同时设计，同时施工，同时投产。

- 在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，远离至少20米以外。

- 对电击所至的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压60-80次。

- 重度烫伤应立即用冷水冲洗30分钟以上。

- 新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。

- 三线电缆中的红色线是火线。

- 触电事故中，绝大部分都是人体接受电流遭到电击导致人身伤亡的。

- 为了防止触电通常可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障用电安全。

- 噪声对人体中枢神经系统的影响是头脑皮层兴奋，抑制平衡失调。

- 安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的空间至少有32毫米才能使用。

- 在生产过程中，控制尘毒危害的最重要的措施是生产过程密闭化、自动化或远距离控制。

- 噪声级超过140分贝，人的听觉器官易发生急性外伤，致使鼓膜破裂出血。

- 避免手部皮肤接触有机溶剂，应采取佩带胶皮手套及用防腐蚀金属容器盛装溶剂措施。

- 工人在存在噪声危害的环境内工作时，其单位应首先考虑采用工程控制，降低噪声方法来改善。

- 发现有人受重伤时，工人首先应保持镇静，立即派人通知负责人及急救员。

- 在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是缺氧。

- 安全防护装置如发现损坏，应立即通知有关部门修理。

- 防止毒物危害的最佳方法是使用无毒或低毒的代替品。

- 下列强光、紫外线、尘埃、刺激性化学气体等因素在工作时容易对眼睛产生较大的危害。

- 在下列环境中工作，酷热并潮湿的环境中最易中暑。

- 处理溅到皮肤上的腐蚀性液体应立即用大量清水冲洗。

- 入设备、密闭空间之前如果怀疑氧气不足，应采取用仪器测量的安全措施。

- 安全网的用途是防止人员高空坠落。

- 处理化学液体时，应用防护面罩保护面部。

- 若皮肤沾上化学品，应立即用清水缓缓冲洗患处。

- 因事故导致严重的外部出血时，应用布料直接包裹，制止出血。

- 对从事有毒有害作业的人员要进行上岗前体检和定期体检。

- 气管进入异物，会引起呼吸困难，严重的会窒息死亡，急救的方法有背部拍击法、环抱压腹法、腹压推压法等。

- 92、“三违”是指违章指挥，违章操作，违反劳动纪律。

- 我国国家标准规定安全电压的额定值分别为42V、36V、24V、l2V和6V。

- 高温作业工人，常见职业病症有热射病，热痉挛以及急性中暑。

- 口对口人工呼吸(成人)每分钟16一18次。

- 按照国标规定，凡是在坠落高度基准面2米以上，有可能坠落的高处进行的作业均可称为高处作业。

- 如果工作人员穿着潮湿的衣服工作可能带来的危险是触电。

- 在有易燃、易爆、腐蚀性气体的场所应该使用防爆型低压电器。

- 如被生锈铁皮及铁钉割伤，可能导致破伤风病。

- 脚手架上工作台铺设的木板厚度最少为3厘米。

- 特种作业人员须经专业技术培训考试合格取得操作许可证者，方可上岗。

- 运输易燃易爆化学物品的车辆必须办理易燃易爆化学物品准运证，且具有主管部门或单位的证明、车辆年检证、驾驶员证、工作证。

- 一旦发生人身伤害事故，采取的急救原则是先救人，后治伤。

- 火灾使人致命的最主要原因是窒息。

- 建筑物起火后5-7分钟内是灭火的最好时间。

- 爆炸现象的最主要特征是压力急剧升高。

- 在灭火器型号中灭火剂的代号：(P) 代表泡沫灭火剂；F代表(干粉) 灭火剂；T代表(二氧化碳) 灭火剂；Y代表(1211) 灭火剂。

- 班后防火“五不走”的内容是：交接班不交待清不走；发现险情不报告不处理好不走；用火设备火源不熄灭不走；用电设备不拉闸断电不走；可燃物不清干净不走。

- 火灾按着火可燃物类别，一般分为五类：可燃气体火灾；可燃液体火灾；固体可燃物火灾；电气火灾和金属火灾。

- 火灾致人死亡的主要原因有：有毒气体中毒；缺氧、窒息；烧伤致死；吸入热气。

- 电话报火警时要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。

- 防止火灾的基本方法和手段是：有效地管理好可燃物 ，控制火源，避免火源、可燃物、助燃物三者间的相互作用。

- 泡沫灭火器主要用于扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。

- 干粉火火器主要用于扑救用于扑救石油及其产品、可燃气体、电器设备的初起火灾。

- 115、1211灭火器主要用于扑救用于扑灭油类、电器、精密仪器、仪表、图书资料等火灾。

- 四氯化碳灭火器主要用于扑救电器设备火灾。

- 火灾逃生的四个要点是防烟熏；果断迅速逃离火场；寻找逃生之路；等待他救。

- 在厂区作业和通行的机动车辆，必须办理通行证并安设防火装置，严防漏火、喷火和机车闸瓦脱落引起火灾。

- 气瓶的瓶体有肉眼可见的突起(鼓包)缺陷的，应报废处理。

- 乙炔瓶的储藏仓库，应该避免阳光直射，与明火距离不得小于10米。

- 锅炉的三大安全附件分别是安全阀、压力表、水位计。

二、判断题

- 可燃物、助燃物、点火源存在一定会产生燃烧。（х）

- 可燃气体比液体燃烧速度慢。（х）

- 大多数可燃物质的燃烧是在蒸汽或气态下进行。（√）

- 可燃气体最易燃烧，速度很快；液体可燃物在火源作用下，首先发生蒸发，蒸气再氧化分解，进行燃烧；固体燃烧物分为简单物质和复杂物质。（√）

- 可燃烧液体通常进行蒸发燃烧。（√）

- 自燃点不是衡量可燃性物质火灾危险性的重要参数。（х）

- 在燃点温度下，不只是闪燃，而是形成连续燃烧。（√）

- 一般燃点比闪点高出5—20℃，但闪点在100℃以下时，两者往往相同。（√）

- 气体的燃烧速度常以火焰传播速度来衡量。（√）

- 一般火焰的传播速度随管子直径的增加而增加，当达到某个极限直径时，速度就不再增加了。（√）

- 液体的燃烧速度取决于液体的蒸发速度。（√）

- 固体物质的燃烧速度一般小于可燃气体和液体。（√）

- 固体燃料单位体积的表面积越大，则燃烧速度越快。（√）

- 热值是决定燃烧温度的主要因素。（√）

- 凡是热分解过程中出现高热，产生大量气体且具有很快的速度时都可能引起爆炸。（√）

- 化工生产装置中液相或含液混合系由于装备破裂、密封失效、喷射、排空、泄压等过程都会形成可燃性混合雾滴。（√）

- 气瓶的安全问题取决于气瓶内介质的压力、状态和变化与气瓶材质、结构及强度间的关系。（√）

- 粉尘与空气混合可以形成爆炸性混合物。（√）

- 液封阻火的基本原理实际上是用非燃烧液体进行阻隔。（√）

- 阻火闸门是为防止火焰沿通风管道蔓延而设置的。（√）

- 火星阻火器也叫防火帽。一般安装在产生火星的设备和装置上或机动车辆的排气管上，以防飞出火星引燃易燃物质。（√）

- 安全阀的选用应根据容器的工作压力、温度、介质特性来确定。（√）

- 防爆片又叫防爆膜、爆破片（板），其作用是侧重于排出设备内气体、蒸汽或粉尘等发生化学性爆炸时产生的压力。（√）

- 防爆帽又称爆破帽，是一种断裂型的安全泄压装置。（√）

- 亚硝酸钠、过硼酸钠、氯酸镁、重铬酸钾为一级无机氧化剂（х）

- 按自燃的难易程度（即自燃点的高低）及危险性的大小，自燃性物质分为一、二级。（√）

- 自燃性物质的自燃点一般都低于400℃。（х）

- 通常将燃点在300℃以下的燃烧固体称为易燃固体，300℃以上的称为可燃固体。（√）

- 难燃物品、非燃物品的可燃包装质量超过物品本身质量四分之一时，其火灾危险性应为甲类。（х）

- 腐蚀裕度应根据配管的种类、用途和腐蚀程度取值，通常取在1.5—6mm的范围以内。（√）

- 高压和低压系统之间的接点处设置止回阀。（√）

- 热力管道应安装补偿器。（√）

- 吹扫用的空气或惰性气体应有足够的流量，压力不得超过设计压力，流速不得低于20m/s。（√）

- 工作介质为液体的管道，一般应用水冲洗，不能用水冲洗的可用空气进行吹扫。（√）

- 直接接地是将金属体与大地进行电气上的连接，使金属体的静电电位接近于大地。（√）

- 静电消除器是指将气体分子进行电离产生消除静电所必要的离子（一般为正、负离子对）。（√）

- 当罐顶钢板厚度大于4mm，且装有呼吸阀时，可不装设防雷装置。（√）

- 安全阀必须垂直安装在容器本体上，确实不行时需用短管与容器连接。（√）

- 安全阀的安装前应进行水压试验和气密试验，试验合格后才能进行调整校正。（√）

- 装在压力容器上的压力表，其表盘刻度极限值应为容器最该压力的1.5—3倍，最好为2 倍。（√）

- 材料对全面腐蚀的耐蚀性可以用腐蚀率来评价。（√）

- 金属材料按腐蚀率（mm/a）评价可分为4个耐蚀等级。（√）

- 电流型漏电保护器反映零序电流的大小。（√）

- 漏电保护器的设计依据是人体的安全电压和安全电流。（√）

- 防止触电事故的联锁装置主要是指防止人体直接接触或接近带电体的联锁装置。（√）

- 保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来的安全措施。（√）

- 保护接零是在中性点直接接地。（√）

- 零线干线不允许装设开关和熔断器。（√）

- 醋酸的厂区最高浓度为10ml/m3（25mg/m3）（√）

- 被困在电梯中应电话求救或高声呼喊。（√）

- 任何电气设备在未验明无电之前，一律认为有电。（√）

- 安全监察是一种带有强制性的监督。（√）

- 工人有权拒绝违章作业的指令。（√）

- 离岗三个月以上六个月以下复工的工人，不需要重新进行岗位安全教育。（Х）

- 帮助触电者脱离电源时，不可直接用人的肢体或其他金属及潮湿的物体作为工具作为工具。（√）

- 电流为50 毫安时，称为致命电流。（√）

- 人如长时间暴露在120分贝噪声环境中，将导致永久性的听力损伤。（√）

- 工人必须在loo℃以上的高温环境下作业，应严格控制作业时间，一次作业不得超过5分钟。（√）

- 安全带适用于高处作业。（√）

- 国家规定一顶安全帽的重量不应超过400克。（√）

- 在气瓶运输过程，下列同车装不同种性质的气瓶，尽量多装是不正确的。（√）

- 在贮存化学品的仓库中，可以同时存放酸与碱。（Х）

- 辨别罐装化学品的正确方法是检查容器外的标签内容。（√）

- 复印机会产生有害气体等有害物质。（√）

- 办公室的空调不及时清理会使人患上呼吸系统疾病。（√）

- 泡沫灭火器不适用于扑灭电器火灾? （√）

- 为防止发生火灾，在厂内显眼的地方要设有严禁逗留标志。(√)

- 抹过油的废布废棉丝不能随意丢放，应放在废纸箱内。(Х)

- 发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下设法扑救。(√)

- 粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。(Х)

- 气瓶的充装和使用人员可以穿着化纤衣服。(Х)

三、简答题

1、化工生产中事故的特征？

1）火灾爆炸中毒事故多且后果严重

2）正常生产时事故发生多

3）材质和加工缺陷以及腐蚀的特点

4）事故的集中和多发

2、石油化工企业的常见的危险因素？

（1）装置占地条件有问题

（2）装置布置和设备间距不合理

（3）不符合使用条件的结构

（4）对所处理物质的危险性认识不足

（5）工艺问题

（6）与物质输送有关的问题

（7）误操作

（8）设备缺陷

（9）防灾计划不适当

3、燃烧的定义？

燃烧是可燃物质（气体、液体或固体）与氧或氧化剂发生伴有放热和发光的一种激烈的化学反应。

4、燃烧必须具备的条件？

燃烧必须具备3个条件：（1）有可燃物质存在 ；（2）有助燃物质的存在；（3）有导致燃烧的能源，即点火源。

5、灭火的基本原理？

可燃物、助燃物和点火源构成燃烧的三要素，缺少其中任何一个，燃烧便不能发生。有时，即使三要素都存在，在某种情况下——可燃物未达到一定的浓度、助燃物数量不够、点火源不具备足够的温度或热量，燃烧也不会发生。反过来对于已发生的燃烧，若消除其中的任何一个条件，燃烧便会终止，这就是灭火的原理。

6、闪燃的定义？

当火焰或炽热物体接近易燃或可燃液体时，液面上的蒸气与空气混合物会发生瞬间火苗或闪光，此现象称为闪燃。

7、闪点的定义？

闪点是指易燃液体表面挥发出的蒸气足以引起闪燃时的最低温度。

8、自燃点的定义？

自燃点是可燃物质在没有外界火花或火焰的直接作用下能自行燃烧的最低温度。

9、燃点的定义？

燃点即着火点，可燃物被加热到超过闪点温度时，其蒸汽与空气的混合气与火焰接触即着火，并能持续燃烧5秒钟以上的最低温度。

10、阻火器的工作原理？

气体的燃烧速度常以火焰传播速度来衡量。管子的直径对火焰传播速度有明显的影响。一般传播速度随管子直径的增加而增加，当达到某个极限直径时，速度就不再增加了。同样，传播速度随着管子直径的减少而减少，在达到某一小的直径时，火焰就不能传播了。

11、热值的定义？

单位重量的可燃物质在完全烧尽时所放出的热量为该物质的热值。

12、爆炸的定义及根本原因？

爆炸是指一种极为迅速的物理或化学的能量释放过程，在此过程中，系统的内在势能转变为机械功及光和热的辐射等。其根本原因在于系统爆炸瞬间形成的高温、高压气体或蒸汽的骤然膨胀，重要特征是爆炸点周围介质中发生急剧的压力突变。

13、物理爆炸的定义？

物理爆炸是物质因状态或压力发生突变等物理变化而形成的。

14、化学爆炸的定义？

化学爆炸是由于物质发生极其激烈的化学反应，产生高温、高压而引起的爆炸。

15、解释混合引燃？

混合系引燃是指可燃气体—空气混合系在引燃能量的作用下，使原子或自由基生成并成为连锁反应的中心。

16、气云爆炸的定义？

气云爆炸是由于气体或易挥发的液体燃料的大量快速泄漏，与周围空气混合，形成覆盖很大范围的可燃气体混合物，在点火能源的作用下而产生的爆炸。

17、喷雾爆炸的定义？

可燃性液体雾滴与助燃性气体形成爆炸性混合系引起的爆炸为喷雾爆炸。

18、气体压缩爆炸的定义？

气体压缩爆炸是压缩气体在超过外壳所能承受压力的状态下引起的一种爆炸。

19、粉尘爆炸的特点？

粉尘爆炸具有特殊性：不是发生在一个均匀的气相混合系，爆炸往往不是一次完成；引燃后燃烧热以辐射热的形式进行传递；爆炸粒子一面燃烧一面飞散，受其作用的可燃物产生局部严重炭化；总是在缺氧的状态下发生；粉尘的沉积性、堆积性要求避免采用气流喷射式的灭火设施；粉尘与空气的接触面积变化大，爆炸极限值不确定。

20、灭火的基本方法？

冷却灭火法、隔离灭火法、窒息灭火法、抑制灭火法。

21、冷却灭火的原理？

冷却灭火法是根据可燃物质发生燃烧时必须达到一定温度条件，将灭火剂直接喷洒在燃烧的物体上，使可燃物的温度降低到燃点以下，从而使燃烧停止。

22、隔离灭火的原理？

隔离灭火法是根据发生燃烧必须具备可燃物条件，将燃烧物与附近的可燃物隔离或疏散开，使燃烧停止。

23、窒息灭火的原理？

窒息灭火法是根据可燃物需要足够的助燃物质（如氧气）条件，采取阻止助燃气体（如空气）进入燃烧区的措施；或用惰性气体降低燃烧区的氧含量，使燃烧物因缺乏助燃物而熄灭。

24、抑制灭火的原理？

仰制灭火法就是以灭火剂参与燃烧的连锁反应，并使燃烧过程中产生的自由基消失，形成稳定的分子或低活性的游离基，从而使连锁反应中断，使燃烧停止。

25、防火防爆的技术措施？

（一）消除导致火灾爆炸的物质条件和能量条件

（1）消除导致火灾爆炸的物质条件

（2）消除或控制点火源

（二）工艺技术措施

（1）进料控制

（2）控制原料的纯度

（3）温度控制

（4）紧急情况处理措施

26、消除导致火灾爆炸的物质条件？

①在生产中尽量不用或少用可燃物质

②工艺设备尽量密闭化

③加强通风除尘

④设置监测报警器

⑤惰性介质保护

⑥其他防范措施（主要指对燃爆危险物品的储存、保管、运输等）

27、消除或控制点火源的措施？

①防止撞击、摩擦产生火花

②防止可燃气体绝热压缩着火

③防止高温表面成为火源

④热射线（日光）直射的太阳光

⑤防止电气火灾爆炸

⑥消除静电火花

⑦防雷电火花

⑧防止明火（加热用火，维修用火，烟头、火柴、汽车排气管等）

28、防火防爆工艺控制措施？

（1）进料控制

（2）控制原料的纯度

（3）温度控制

（4）紧急情况处理措施

29、阻火设备的包括哪些？

阻火设备包括安全液封、水封井、阻火器、单向阀、阻火闸门、火星灭火器、防油堤、燃烧池、防火墙等。

30、阻火器的作用原理？

阻火器的灭火原理是当火焰通过狭小孔隙时，由于热损失突然增大，使燃烧不能继续下去而熄灭。

31、单向阀的作用原理？

单向阀的作用是仅允许流体向一定的方向流动，遇有回流时即自动关闭，可防止高压窜入低压系统而引起管道、容器、设备炸裂。

32、防爆泄压设施有哪些？

防爆泄压设备（装置）按结构形式可分为阀型、断裂型、熔化型和组合型等，包括安全阀、防爆片、防爆帽、防爆门（窗）、防爆球阀和防空管等。

33、氧化剂的危险性？

大多数无机氧化剂本身不燃烧不爆炸，但受热、撞击或摩擦时会分解出氧；易发生燃烧和爆炸；有些氧化剂与可燃或易燃液体接触能引起自燃或爆炸；有些氧化剂相互接触能发生复分解反应，甚至产生高热引起燃烧或爆炸，不少氧化剂还具有一定的毒性和腐蚀性。

34、如何评价液体的火灾爆炸危险性？

评价液体的火灾爆炸危险性，可以根据液体的闪点和燃点、爆炸极限、饱和蒸汽压、受热膨胀性、流动性、电导率、密度等物理化学性质来进行分析、识别。

35、化学危险品的定义？

化学危险品是指具有易燃、易爆、有毒、有害及腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。

36、危险化学品的分类？

根据国家标准《危险货物品名表》（GB—12268）将危险化学品分为九大类：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品、放射性物品、杂类。

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690—92）将危险化学品分为8类、21项。包括爆炸品，压缩气体和液化气体（易燃、不燃、有毒），易燃液体（低、中、高闪点），易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品（易燃、自燃、遇湿易燃物品），氧化剂和有机过氧化物（氧化剂、有机过氧化物），毒害品和感染性物品（毒害品、感染性物品），放射性物品，腐蚀品（酸、碱、其他）

37、重大危险源的定义？

重大危险源是长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

38、事故应急救援预案的过程？

有四个阶段工作必不可少。第一阶段：调查研究，收集资料；第二阶段：全面分析，科学评估，包括危险源的分析、危险程度评价、救援力量的分析等；第三阶段：进行分工，组织编写；第四阶段：实地勘察，反复修改。

39、事故应急预案的内容？

基本情况；可能事故及其危险、危害程度（范围）的预测；应急救援的组成和职责；报警与通讯；现场抢险；条件保障；培训和演练；预案的评估和修改。

40、配管腐蚀一般存在哪些部位？

配管的腐蚀一般出现在以下所列部位：

1）配管的弯曲部位、拐弯部位、流线型管段中有液体流入而流向又有变化的部位，都容易产生腐蚀；

2）产生气化现象时，与液体接触的部位较比与蒸汽接触的部位更容易遭受腐蚀；

3）在排液管中，经常没有液体流动的管段经常会出现局部腐蚀；

4）在有温差的状态下使用的液体或蒸汽配管经常会出现剧烈的局部腐蚀；

5）埋设管线外部下表面最容易产生迅速腐蚀。

41、管道设备绝热的措施？

1）保温2）加热保护3）电热带4）绝热材料

42、产生静电的内因？

1）物质的逸出功不同2）物质的电阻率不同3）介电常数不同

43、产生静电的外因？

1）紧密接触和迅速分离2）附着带电3）感应起电4）电解起电5）压电效应起电6）极化起电7）喷出带电8）飞沫带电

44、静电的危害？

1）爆炸和火灾2）电击3）妨碍生产

45、防止静电的基本途径？

防止静电危害的基本途径有：在工艺方面控制静电的发生量；采用泄漏导走的方法；消除静电电荷积累；利用设备生产出异性电荷，来中和生产过程中产生的静电电荷。

46、防止静电的工艺控制方法？

工艺控制法就是从工艺流程、设备结构、材料选择和操作管理等方面采取措施，限制静电的产生或控制静电的积累，使之达不到危险的程度。

a  限制输送速度

b  加速静电电荷的消散方式

c  消除产生静电的附加源

47、静电泄漏导走法的原理？

泄漏导走法即用静电接地的方法，使带电体上的静电荷能够向大地泄漏消散。静电接地的方式有多种，如利用工艺手段对空气增湿、添加抗静电剂使带电体的电阻率下降；或规定静置的时间等。

48、静电接地的方法？

静电接地的方式有多种，如利用工艺手段对空气增湿、添加抗静电剂使带电体的电阻率下降；或规定静置的时间等。

49、人体防静电的措施？

人体接地、工作地面导电化、安全操作

50、雷电的危害？

雷电的危害是多方面的，突出表现在雷电放电时所出现的各种物理效应和作用。包括电性质破坏、热性质破坏、机械性质的破坏、雷电感应、电磁感应、雷电侵入波、防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用、雷电对人的危害。

51、雷电感应保护的措施？

52、电离防雷的原理？

电离防雷装置是一种新技术，由顶部的电离装置、地下的地电流收集装置及其中间的连接线组成。其是利用雷云的感应作用，或采取专门的措施，在电离装置附近形成强电场，使空气电离，从而保持空间电场强度不超过空气的击穿强度，消除落雷条件，仰制雷击发生。

53、腐蚀的定义？

指材料（包括金属和非金属）在周围介质（水、空气、酸、碱、盐、溶剂等）作用下产生损耗与破坏的过程。

54、防腐蚀的措施？

正确选材、合理设计、合理施工、注意设备维护、钝化法、加入缓蚀剂法、阴极保护法

55、电气安全技术措施？

绝缘、屏蔽、障碍、间隔、安全电压、自动断开电源、电气隔离

56、电气火灾或爆炸的基本原因？

电气线路、电动机、油浸电力变压器、开关设备、电灯、电热设备等不同的电气设备，由于其结构、运行特点不同，火灾和爆炸的危险性和原因也不同。总的来说，除设备缺陷、安装不当等设计和施工方面的原因外，在运行中电流的热量和电流的火花或电弧是引起火灾和爆炸的直接原因。

57、电气防火防爆的基本措施？

电气防火防爆措施是综合性的措施，包括选用合理的电气设备，保持必要的防火间距，保持电气设备的正常运行，保持良好通风，采用耐火设施，装设良好的保护装置等技术措施。

58、接地的分类？

按照不同的用途，接地可分为正常接地和非人为故障接地两类。正常接地分为工作接地和安全接地。

59、接地的原理？

当电网的对地绝缘正常时，设备外壳对地电压很低，但当电网的对地电压显著下降时，外壳上的电压可能上升到危险的程度。采取保护接地措施后，漏电设备外壳的对地电压主要取决于保护接地电阻的大小，由于绝缘阻抗及接地电阻和人体电阻并联阻抗形成一个分压器，且接地电阻远远小于绝缘阻抗的绝对值，故接地电阻上的电压降远小于阻抗上的电压降。因此外壳的对地电压将大大降低。所以控制接地电阻的大小，即可把外壳的对地电压限制在安全范围之内。

60、采用保护接零应注意的问题？

①在中性点接地的三相四线制的低压配电系统中，不宜单纯采取保护接地，否则很难接触电压控制在安全电压范围内；②不允许个别不允许在零线回路中装设开关和熔断器，各设备的保护接零线不允许串接，应各自与零线的干线直接连接。

61、静电接地的方式？

直接接地、间接接地、跨接接地

62、装置安全停车和处理的原则？

63、停车前的准备工作有哪些？

64、抽堵盲板时应注意的问题？

1）根据装置的检修计划，制定抽堵盲板流程图，统一编号，专人负责作业和现场监护；

2）要根据管道的口径、系统压力及介质的特性，制造足够强度的盲板，标示明显；

3）加盲板的位置，应在有物料来源的阀门后部法兰处，盲板两侧均有合适的垫片；

4）抽堵盲板时要采取必要的安全措施；

5）做好抽堵盲板的检查登记工作；

65、置换的原则？

对易燃、有毒有害气体的置换，大多采用蒸汽、氮气等惰性气体为置换介质，也可采用注水排气法，将易燃、有毒有害气体排出。置换出有毒有害气体，应排至安全场所。置换后应对设备由内的气体进行分析，检测易燃、有毒有害气体的浓度和含氧量，直至合格为止。

66、吹扫的原则？

对设备和管道内没有排净的易燃有毒液体，一般采按哦用以蒸汽或惰性气体进行吹扫的方法来扫线清除。扫线作业应按停车方案中规定的吹扫流程图，按管线、设备位号逐一进行并登记、标明，扫线结束时应先关闭物料阀，再停气，防止管路系统介质倒回。

67、清洗的原则？

对置换和吹扫都无法清除的油垢和沉积物，应用蒸汽、热水、溶剂、洗涤剂或酸、碱来清洗，有的还需人工铲除。清洗的方法有水洗、水煮、蒸汽冲、化学清洗等。

68、PTA生产装置存在哪些危险危害因素？

EPTA工艺存在的安全隐患

→爆炸的危险

→γ射线危害

→侵蚀和腐蚀

69、对二甲苯的安全卫生防护措施？

加强通风，操作时穿戴防毒面具、化学防护眼镜、防护服、防护手套；工作场所严禁吸烟、进食、饮水，注意个人清洁卫生；皮肤、眼接触清水冲洗，吸入脱离现场、输氧、人工呼吸、心脏按压。

70、醋酸的安全卫生防护措施？

加强通风、操作时穿戴防毒面具、化学防护眼镜、防护服、防护手套；注意个人清洁卫生；皮肤、眼接触清水冲洗，灼伤或过量吸入脱离现场，就医。

71、氢溴酸的安全卫生防护措施？

加强通风、操作时穿戴防毒面具、化学防护眼镜、防护服、防护手套；工作场所严禁吸烟、进食、饮水，注意个人清洁卫生；皮肤、眼接触清水冲洗，灼伤、吸入脱离现场，保暖、人工呼吸、就医。

72、预防事故的基本原则？

事故的发生主要是由于设备或装置上缺乏安全技术措施，管理上有缺陷和教育不够三个方面的原因造成的。因此必须从技术、管理、教育三个方面采取措施，并将三者有机的结合，综合利用，才能有效地预防和控制事故的发生。

73、安全技术控制措施有哪些？

安全技术措施主要包括事故发生和减少事故损失两个方面。主要有：减少潜在的危险因素；降低潜在的危险性程度；联锁；隔离操作或远距离操作；设置薄弱环节；坚固或加强；警告牌示和信号装置；封闭等。

74、燃烧的形式？

按参加燃烧反应的相态的不同，可分为均一系燃烧和非均一系燃烧。

75、粉尘爆炸的必要条件？

燃料、混合、空气、点火源、容器的密闭性。

76、可燃性粉尘着火爆炸的机理？

粉尘爆炸是氧气与可燃粉尘表面在激发能（点火源）作用下发生的反应。粉尘空气混合物产生爆炸的过程：热能加在粒子表面，温度逐渐上升；粒子表面的分子发生热分解或干馏作用，在黎子周围产生气体；产生的气体与空气形成爆炸性混合气体，同时发生燃烧；由燃烧产生的热进一步促进粉尘分解，连续产生可燃气体，使燃烧反应连续进行传播而发生爆炸。

77、粉尘爆炸的特征？

粉尘爆炸的燃烧速度、爆炸压力均比混合气体爆炸小；在粉尘爆炸过程中，粉尘粒子燃烧、飞散；粉尘爆炸多数为不完全燃烧；堆积的可燃性粉尘由于局部的爆炸，爆炸波的传播是堆积的粉尘受到干扰飞扬，形成粉尘午，连续产生二次、三次爆炸，造成巨大损失。

78、粉尘爆炸的影响因素？

主要有以下几方面：化学性质和组成；力度大小及分布的影响；可燃性气体共存的影响；点火源；最小点燃能量、爆炸极限、水分含量。

79、最小点火能的定义？

在处于爆炸范围内的可燃性气体混合物中产生电火花，从而引起着火所必需的最小能量。

80、劳动过程中的职业性有害因素有哪些？

按其性质有化学性因素、物理性因素、生物因素。

81、工业毒物的形态有哪些？

在生产的过程中，主要形态有：气体、雾、烟、粉尘、蒸汽和气溶胶。

82、工业毒物的毒性评价指标？

主要有绝对致死计量或浓度（LD100或LC100）；半数致死计量或浓度（LD50或LC50）；最小致死计量或浓度（MLD或MLC）；最大耐受计量或浓度（LD0或LC0）。

83、急性毒性分级？

对于化学物的急性毒性，分为剧毒、高毒、中等毒、低毒、微毒。

84、工业毒物侵入的途径？

在生产条件下，工业毒物主要经呼吸道、皮肤进入人体，，从消化道进入的机会较少；而非职业性中毒主要系由口服所致。

85、职业病的概念？

职业病是指在劳动过程中工人由于化学性、物理性或生物性的职业性有害因素所引起的疾病。

86、职业中毒的诊断原则？

诊断的原则：职业史、劳动卫生调查、症状和体征、实验室检查。

87、职业病的预防？

开展设计预审、安装通风设备、加强尘毒检测、做好个体防护、健全管理制度。

88、建筑防爆泄压的基本原则？

建筑防爆泄压的基本原则是敞、侧、单、顶、通、能。

89、建筑防爆泄压的基本要求？

泄压面积、框架结构、提高砖墙承重的防爆能力、采用不发火的地面、墙体内表面光滑、防止门窗玻璃聚光、防爆墙、防止气体集聚、泄压口的开启方向、屋面泄压材料。

90、安全疏散的要求？

到达安全出口的距离、安全出口的宽度、安全出口的数量、安全出口的构造要求、事故照明和疏散指示标志。

91、过热液体蒸汽爆炸的条件？

过热液体蒸汽爆炸的条件有：容器外壳的破裂；可燃蒸汽的爆炸；压力降速度；裂缝面积与位置；裂缝距液面的位置；满液状态。

92、安全检查表有几种类型？

安全检查表按其使用场合可大致分为以下几种。①设计用安全检查表②厂级安全检查表③装置（车间）用安全检查表④工段（岗位）用安全检查表⑤专业性安全检查表

93、外伤的急救步骤是什么?

止血、包扎、固定，送医院。

94、对企业发生的事故，应坚持什么原则进行处理，这个原则指的是什么?

四不放过原则：事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。

95、安全生产责任制是一个什么样的制度?

是明确企业各级负责人和各类工程技术人员、各职能部门和生产工人在生产中应负的安全职责的制度。

96、安全教育一般包括哪些?

技术教育、安全生产知识教育和安全管理理论及方法教育。

97、安全色分别是什么颜色?含义如何?

红色：表示禁止、停止 蓝色：表示指令 绿色：表示提示 黄色：表示警告

98、安全标志分为几类，各有什么含义?

四类： 禁止标志：不准或制止人们的某种行动 指令标志：必须遵守的意思 警告标志：使人们注意可能发生的危险提示标志：示意目标的方向

99、如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应采取什么急救措施?

施行人工呼吸和胸外心脏挤压。

100、职业危害有哪三类因素?

生产过程中的有害因素、劳动过程中的有害因素和生产环境中的有害因素。

101、预防职业病应采取的措施是什么?

改进工艺流程、加强治理、提高个人防护能力。

102、密封场所内作业有哪几种危险因素?

①缺氧窒息； ②有毒空气中毒； ②火灾或爆炸危险

103、信号指示有哪些种类?哪些形式?

指挥信号、工作信号、预告信号、事故报警信号等。从形式上分：有光指示，如指示灯；声指示，如音响器；表指示，如电压表、电流表等。

104、在什么场所，应有供疏散人员的紧急照明?

照明中断后易发生工伤事故的生产车间或露天工作场地；人员密集的公共场所、楼梯通道和出入口；大型生产厂房的通道和高层住宅的楼道等。

105、什么是“三同时”?

对新建、改建、扩建和技术改造项目的劳动安全卫生设施，要与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。

106、高处作业的级别如何划分?

一级：2-5米 二级：5米以上-l 5米 三级：15米以上-30米 特级高处作业：30米以上

107、特种作业人员是指哪些？

电工、锅炉司炉工、压力容器操作者、起重机械作业人员、爆破人员、焊工等。

108、防火“六不准”的内容是什么？

在严禁吸烟的地方，不准吸烟；生产、生活用火要有专人看管，用火不准超量；打更、值宿人员要尽职尽责，不准擅离职守；安装使用电气设备，不准违反规定；教育小孩不准玩火；各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。

109、哪些火灾不能用水扑救?(答出五类)

在生产过程中如果发生如下性质的火灾不能用水扑救：

1)碱金属的金属铿、钠、钾等，碱土金属类的金属镁、锶等；

2)碳化物类的碳化钙等，其它碳化碱金属如碳化钾、碳化钠等；

3)氢化物类的氢化钠等；

4)三酸(硫酸、硝酸、盐酸)；

5)轻于水和不溶解于水的易燃液体；

6)熔化的铁水、钢水；

7)高压电气装置的火灾，在没有良好接地设备或没有切断电源的情况下引起火灾等。

110、粉尘爆炸的过程是怎样形成的?

粉尘爆炸大致有三步发展形成过程：一是悬浮粉尘在热源作用下迅速地被干馏或气化而产生出可燃气体5二是可燃气体与空气混合而燃烧；三是粉尘燃烧放出热量，以热传导和火焰辐射方式传给附近原来悬浮着的或被吹扬起来的粉尘，这些粉尘受热气化后使燃烧循环持续进行下去，随着每个循环的逐项进行，其反应速度也逐渐增大，通过激烈的燃烧，最后形成爆炸。

111、"严禁烟火”的标志通常出现在哪些地方?

火灾危险性大的部位；重要的场所；物资集中，发生火灾损失大的地方；人员集中，发生火灾伤亡大的场所。

112、在防火重点部位我们应注意哪些方面?

不在这些场所吸烟和随意使用明火；不将易燃易爆物品带人防火重点部位；严格遵守各种安全标志、消防标志的要求，遵守各项防火安全制度，服从消防保卫人员的管职；劝阻违章人员、制止违章行为。维护防火重点部他的消防安全。

113、电话报火灾时应注意什么?

要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、 什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。

114、职工在工作时间、工作区域工作造成伤亡时，而本人有一定责任的，能否算作工伤?

职工在工作时间、工作区域因工作原因造成的伤亡(包括因工随车外出发生交通事故而造成的伤亡)，即使职工本人有一定的责任，都应认定为工伤，但不包括犯罪或自杀行为。认定职工工伤，给予职工工伤保险待遇，并不影响企业按规定对违章操作的职工给予行政处分。

115、女职工的特殊保护的内容是什么?

主要包括企业按国家法规规定，不得安排妊娠、哺乳的女职工从事严重有毒有害作业和繁重体力劳动；女职工生育和施行结扎手术，应按规定给予休假；对女职工的经期、孕期、产期、哺乳期、更年期要给予保护。

116、用人单位必须建立哪些劳动安全卫生制度?

用人单位必须建立的劳动安全卫生制包括：安全生产责任制；编制劳动安全卫生技术措施计划制度；劳动安全卫生技术措施经费制度；劳动安全卫生教育制度；劳动安全卫生检查制度；劳动防护用品发放管理制度；职业病危害作业劳动者的健康检查制度；伤亡事故与职业病统计报告调查处理制度等。

117、电梯在运行中的注意事项是什么?

1、操作者在电梯运行时间内，不得离开操作岗位，防止非操作者误操作。

2、操作者负责检查轿厢的载重，不得超过额定的载重量。

3、不允许装运易燃易爆等危险品。

4、开动电梯之前，必须将厅门和轿厢门关闭。严禁在厅门或轿厢门敞开的情况下，使用电梯。

5、轿厢顶上除去属于电梯的固定设备以外，不得有其他物件存在；也不许有人进入轿厢顶上。

6、当电梯在自动平层装置的作用下，如所达到的平层准确度仍不能满足个别情况下的特殊要求时，可以用启动按钮来控制达到。

7、电梯运行时，绝对禁止揩拭、润滑或修理机件等作业。

四、论述题（没有答案，结合实际情况编写）

1、结合岗位特点，论述在各自实际工作中的安全职责？

2、运用事故树、事件树等安全系统方法，针对本岗位存在的危险危害因素，进行系统地分析和辨识，并拟定应采取的安全防范措施？

3、结合岗位特点，论述作为现场监火人应负的安全责任?

4、论述现场用火的分类及票证办理的程序？

5、论述高空作业的分类及票证办理的程序？

6、进入生产现场的安全注意事项？

7、进入设备（密闭空间）的安全注意事项？

8、结合岗位特点，论述试车阶段应采取的安全防范措施？

9、简述正确使用和维护安全帽的方法。

要正确使用各类安全帽，如果戴法不正确，就起不到充分的防护作用，特别是对防坠落物打击的一般安全帽，更要懂得其性能，注意正确使用和维护的方法。

(1)缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的空间至少要有32毫米才能使用；

(2)使用时不要将安全帽歪戴在脑后，否则会降低对冲击的防护作用；

(3)安全帽带要系紧，防止因松动而降低抗冲能力；

(4)安全帽要定期检查，发现帽子有龟裂、下凹、裂痕或严重磨损等，应立即更换。

10、建筑物内设置防火分隔物起什么作用?分别有哪些类型?

在建筑物内设置耐火极限较高的防火分隔物，一旦发生火灾时，可以起到阻止火势蔓延的作用。防火分隔物是针对建筑物的不同部位和火势蔓延的途径设置的。为防止火势由建筑物外部向内部、或由建筑物内部向外部、或在建筑物内部之间蔓延，就要用防火分隔物把建筑物的空间分隔成若干防火区，以限制燃烧面积，阻止火势蔓延。防火分隔物的类型主要有：防火墙、防火水幕、防火堤等。它们起的具体作用不同，如防火墙是用在建筑物平面上划分防火分区的结构，将大的建筑物划分为较小的单元。内墙防火墙能阻止火势在建筑物内部蔓延。外墙防火墙和室外独立设置的防火墙既能阻止火势由建筑物内部向外部蔓延，也可以阻止火势由建筑物外部向内蔓延，而防火层面是为了阻止火势在立面上蔓延。又如防火堤，主要是为防止泄漏或溢出的可燃液体向外扩散，在地面上设置的堤。

11、预防职业病的主要措施有哪些?

1、大搞技术革新、改革生产工艺，如以无毒或低毒的物质代替有毒或剧毒的物质；以低噪声设备代替高噪声设备等。生产过程实现机械化、自动化，从而减少工人与有害因素接触的机会；

2、采取通风除法、排毒、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除生产性有害因素；

3、加强生产设备的管理，防止毒物的跑、冒、滴、漏污染环境；

4、对新建、改建、扩建和技术改造项目进行“三同时”审查，确保这些项目完成后有害因素的浓度或强度可以达到国家标准；

5、制定和严格遵守安全操作规程，防止发生意外事故；

6、加强个人防护，养成良好的卫生习惯，防止有害物质进人体内；

7、合理安排休息制度，注意营养，增强机体对有害物质的抵抗能力；

8、对接触生产性有害作业的工人，进行就业前体格检查和定期体格检查，及早发现禁忌症及职业病患者，及早进行处理；

9、根据国家制定的一系列卫生标准，定期检测作业环境中生产性有害因素的浓度或强度，及时发现问题，及时解决。