施工现场防火、消防预案

1.总则

1.1目的

为了保护本项目部现场施工从业人员在生产活动中的生命安全,保证建筑工程施工现场(以下简称施工现场)在火灾事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低火灾事故给企业及员工所造成的损失,根据《消防法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规 规定,并结合企业实际,决定编制本预案。

1.2方针和原则

施工现场的消防工作方针是“预防为主、防消结合”。消防应急救援的原则是“保护人员安全优先、防止和控制灾害蔓延优先、保护环境和财产优先”。

1.3编制依据

《消防法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》。

1.4施工现场防火重点为：现场木工加工区、材料库房、电气焊施工操作及屋面防水层施工时防火。

二、施工现场消防应急预案

2.1、建立健全消防组织及制度

1、消防领导小组

组长：###(139********)

副组长：###、###(136********)

组员：### ### ### ## ## ### ## ### ## ### ### ## ## ### ## ##

2、现场防火制度

1)、为强化工地安全文明建设，加强防火意识，杜绝火灾的发生，工地设防火管理人员1名。

2)、工地防火、消防员应以身作则、积极带领职工学习知识，努力宣传“安全第一，预防为主”的方针。

3)、对木工房、危险品仓库等重点防火部位应进行经常性检查，发现有火种者有权制止。不听劝阻者，送上级部门处理。

4)、施工现场应明确划分动火火作业区，易燃可燃材料堆放仓库，废品集中站和生活区域等。

5)、施工现场用电应规范，严格按用电安全管理规定要求，加强电源管理，以防止发生电起火。

6)、发现火情立即上报项目部负责人并拨打“119”报案。

3、工地消防员职责

1)、在工地动火必须实行监护，熟悉掌握消防知识。

2)、每天对重点防火部位进行检查，严禁人员在施工现场吸烟。

3)、经常对消防器材进行检查、检修，使其齐全有效。

4)、对易燃易爆材料存放情况经常进行检查。存放要符合要求，并远离明火。

5)、在易燃、易爆物品附近施焊，必须报当地消防部门审批。

6)、对一般场地施焊，必须对其进行监护。

7)、发现有火灾时，及时组织人员扑救，出现火势严重，无法控制时，要临危不乱，立即拨打火警电话“119”报案。

4、项目部应急行动的资源配置

1)灭火器材:灭火器日常按要求就位,紧急情况下集中使用;

2)医疗器材:担架、塑料袋、小药箱;

3)照明器材:手电筒;

4)通讯器材:电话、手机、对讲机;

5)交通工具:工地常备1辆值班车辆。

2.2、具体应急方案

1、加强施工现场巡视，增设现场灭火器、黄沙箱数量;

2、一旦发生火情，立即组织人员灭火，视火情大小，决定是否组织人员撤离;

3、施工现场平面火情发生时，人员可撤离出现场至场外马路，并同时组织义务消防员灭火并阻止火蔓延至立面;

4、施工现场立面火情发生时，组织人员从施工完毕的楼梯间下行，严禁攀爬脚手架及乘坐上人电梯。同时组织义务消防员灭火并阻止火蔓延。

5、火势严重，无法控制时，要临危不乱，立即拨打火警电话“119”报案。

6、对出现的人员受伤事件，应及时组织抢救并拨打急救电话“120”进行救治。详见《施工现场应急预案》