安全色与安全标志基础知识

为了保证劳动者的安全与健康，提醒劳动者注意安全，国家以GB2893和GB2894分别颁发了《安全色》和《安全标志》标准，并在工厂和其他劳动现场广泛采用安全色和安全标志。因此，劳动者应熟悉安全和安全标志，趋利避害。

一、安全色

(1)安全色是表达安全信息含义的颜色,用来表示禁止、警告、指令、指示等。其作用在于使人们能够迅速发现或分辨安全标志，提醒人们注意，预防事故发生。安全色不包括灯光、萤光颜色和航空、航海、内河航运以及其他目的所使用的颜色。

（2）安全色和对比色的用途

（1）安全色规定为红、蓝、黄、绿四种颜色，其用途含义列表如下：

安全色的含义和用途

| 颜色 | 含义 | 用 途 举 例 |
| --- | --- | --- |
| 红 色 | 禁止 停止 | 禁止标志 停止信号：机器、车辆上的紧急停止手柄或按钮，以及禁止人们触动的部位 |
|  |  | 红色也表示防火 |
| 蓝色 | 指令 必须遵守的规定 | 指令标志：如必须佩带个人防护用具 道路指引车辆和行人行驶方向的指令 |
| 黄色 | 警告 注意 | 警告标志 警戒标志：如厂内危险机器和坑池边周围的警戒线 行车道中线 机械上齿轮箱的内部 安全帽 |
| 绿色 | 提示 安全状态 通行 | 提示标志 车间内的安全通道 行人和车辆通行标志 消防设备和其他安全防护装置的位置 |

注：①蓝色只有与几何图形同时使用时，才表示指令。

②为了不与道路两旁绿色行道树相混淆，道路上的提示标志用蓝色。

（2）对比色规定为黑白两种颜色，如安全色需要使用对比色时，应按下表规定：

安全色与对比色的共同应用

| 安全色 | 相应的对比色 |
| --- | --- |
| 红 色 | 白 色 |
| 蓝 色 | 白 色 |
| 黄 色 | 黑 色 |
| 绿 色 | 白 色 |

在运用对比色时，黑色用于安全标志的文字，图形符号和警告标志的几何图形。白色即可以用作红、蓝、绿的背景色，也可以用作安全标志的文字和图形符号。

另外，红色和白色、黄色和黑色的间隔条纹是两种较醒目的标示，其用途如下表所示：

间隔条纹标示的含义和用途

| 颜 色 | 含 义 | 用 途 举 例 |
| --- | --- | --- |
| 白色 红色 | 禁止超过 | 道路上用的防护栏杆 |
| 黄色 黑色 | 警 告 危 险 | 工矿企业内部的防护栏杆 吊车吊钩的滑轮架 铁路和道路交叉道口上的防护栏杆 |

二、安全标志

1、安全标志的意义和作用

安全标志是由安全色、几何图形和图形符号所构成，用以表达特定的安全信息。此外，还有补充标志，它是安全标志的文字说明，必须与安全标志同时使用。

安全标志的作用，主要在于引起人们对不安全因素的注意，预防事故发生。但不能代替安全操作规程和防护措施。航空、海运、内河航运上的安全标志，不属于这个范畴。

2、安全标志的类别

安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志等四类。现将其情况，分述如下：

（1）禁止标志

禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行动。其图形和含义如下图所示（注：图形为黑色，禁止符号与文字底色为红色）：

（2）警告标志

警告标志含义是人们注意可能发生的危险。其图形和含义如下图所示（注：图形、警告符号及字体为黑色，图形底色为黄色）。

（3）指令标志

指令标志的含义是告诉人们必须遵守的意思。图形和含义如下图所示（注：图形为白色，指令标志底色均为蓝色）：

（4）指示标志

指示标志的含义是向人们提示目标的方向。其中包括消防的提示7个，其图形和含义如下图所示：（注：消防提示标志的底色为红色，文字、图形为白色）

三、其他与安全有关的色标

除去上述安全色和安全标志外，工厂里还有一些色标与安全有关系，我们也应了解。常见的色标主要有气瓶、气体管道和电气供电汇流等方面的漆色。

1、气瓶的色标

为了迅速识别气瓶内盛装的介质，原国家劳动总局颁发的《气瓶安全监察规程》对气瓶颜色和气瓶字样的颜色作了规定。常用的气瓶色标，参见《气瓶漆色表》。

2、工业管路的基本识别色

根据国标GB7231规定，工业管路的识别色主要有：

| 水 | 绿色 |
| --- | --- |
| 蒸汽 | 铝色 |
| 矿物油、植物油和动物油、易燃液体 | 棕色 |
| 气态或液态气体（空气和氧气除外） | 黄褐色 |
| 酸或碱 | 紫色 |
| 空气或氧气 | 浅蓝色 |
| 其他液体 | 黑色 |

气 瓶 漆 色 表

| 气瓶名称 | 外表面颜色 | 字样 | 字样颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢 | 深绿 | 氢 | 红 |
| 氧 | 天蓝 | 氧 | 黑 |
| 氨 | 黄 | 液氨 | 黑 |
| 氯 | 草绿 | 液氯 | 白 |
| 压缩空气 | 黑 | 空气 | 白 |
| 氮 | 黑 | 氮 | 黄 |
| 二氧化碳 | 铝白 | 液化二氧化碳 | 黑 |
| 氩 | 灰 | 氩 | 绿 |
| 煤气 | 灰 | 煤气 | 红 |
| 石油气 | 铝白 | 液化石油 | 红 |

3、供电汇流条的色标

在工厂里，变电所的母线汇流条，单间配电箱的汇流条等都漆有色标。主要是：

A相母线     黄色

B相母线     绿色

C相母线     红色

D地线       黑色