危险品标志

危险品标志是指用来表示危险品的物理性质、化学性质，以及危险程度的标志。 危险品标志可提醒人们在储存、运输、搬运、保管等活动中引起注意。

根据国家标准GB190规定，在水陆、空运危险货物的外包装上拴挂、印刷或标打一下不同的标志，如爆炸品、遇水燃烧品、有毒品、剧毒品、腐蚀性物品、放射性物品等。

| 联合国危险货物运输标志 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 爆炸品 UN Transport symbol for explosives | 不产生重大危害的爆炸品 UN Transport symbol for Class 1.4 Explosive substances which present no significant hazard | 具有大规模爆炸性，但极不敏感的物品 UN Transport symbol for Class 1.5 Very insensitive substances which have a mass explosion hazard |
| 不燃气体 UN Transport symbol for non-inflammable gases | 易燃气体 UN Transport symbol for inflammable gases | 易燃气体（第2类）或者易燃液体（第3类） UN Transport symbol for inflammable gases (Class 2) or liquids (Class 3) |
| 易燃固体（第4类） UN Transport symbol for inflammable solids (Class 4) | 遇水释放出易燃气体的物品 UN Transport symbol for substances which, in contact with water, emit inflammable gases | 易自燃物品 UN Transport symbol for substances liable to spontaneous combustion |
| 有毒物品（第2类和第6.1类） UN Transport symbol for poisonous substances (gases Class 2., other poisonous substances Class 6.1) | 氧化剂和有机过氧化物 UN Transport symbol for oxidizing substances and for organic peroxides | 感染性物品 UN Transport symbol for infectious substances |
| 放射性物品（第I级） UN Transport symbol for radioactive substances, Category I | 放射性物品（第II级） UN Transport symbol for radioactive substances, Category II | 放射性物品（第III级） UN Transport symbol for radioactive substances, Category III |
| 放射性物品 UN Transport symbol for radioactive substances | 腐蚀性物品 UN Transport symbol for corrosive substances | 危险性类别编号的位置：** Location of serial number: ** |

第一类：爆炸物质和物品

第1.1，1.2和1.3类 符号（爆炸的炸弹）：黑色；底色：橙黄色；数字“1”写在底角

| (NO.1.4) | (NO.1.5) | (NO.1.6) |
| --- | --- | --- |
| 第1.4类 | 第1.5类 | 第1.6类 |
| 底色：橙黄色；数字：黑色；数字高大约为30mm，字体笔画的宽度约5mm （对于100mmX100mm的标志）；数字“1”写在底角 ** 属于危险类别的位置----如果属于副危险性则留空 * 属于配装组的位置----如果属于副危险性则留空 |  |  |

第二类：气体

| (NO.2.1 ) 第2.1类 易燃气体 符号（火焰）：黑色或白色；底色：红色；数字“2”写在底角 |  |
| --- | --- |

| (NO.2.2) 第2.2类 非易燃，无毒气体 符号（气瓶）：黑色或白色；底色：绿色；数字“2”写在底角 |  |
| --- | --- |

(NO.2.3) 第2.3类 有毒气体 符号（骷髅和交叉的骨头棒）：黑色；底色：白色；数字“2”写在底角

第三类：易燃液体

| (NO.3) 符号（火焰）：黑色或白色；底色：红色；数字“3”写在底角 |  |
| --- | --- |

第四类

| (NO.4.1) 第4.1类 易燃固 符号（火焰）：黑色； 底色：白色加上七条竖直红色条带； 数字“4”写在底角 | (NO.4.2) 第4.2类 易自燃物 质符号（火焰）：黑色； 底色：三半部为白色，下半部为红色； 数字“4”写在底角 |
| --- | --- |

| (NO.4.3 ) 第4.3类 遇水放出易燃气体的 符号（火焰）：黑色或白色； 底色：蓝色； 数字“4”写在底角 |  |
| --- | --- |

第五类

| (NO.5.1) 第5.1类 氧化剂（物质） |  | (NO.5.2) 第5.2类 有机过氧化物 |
| --- | --- | --- |
| 符号（园圈上带有火焰）：黑色； 底色：黄色；> |  |  |
| 数字“5.1”写在底角 | 数字“5.2”写在底角 |  |

第六类

(NO.6.1) 第6.1类 有毒物质 符号（骷髅和交叉的骨头棒）：黑色； 底色：白色； 数字“6”写在底角

(NO.6.2) 第6.2类 感染性物质 标志的下半部可以标上“INFECTIOUS SUBSTANCE”（感染性物质）以及 “In the case of damage of leakage immediatey notify Public Health Authority” （“如发生损伤或泄漏立即通知公共卫生机关”）的字样 符号（三个新月性符号沿一个圆圈重叠在一起）和文字：黑色；底色：白色； 数字“6”写在底角

第七类：放射性物质

(NO.7A) I级----白色 符号（三叶型）：黑色；底色：白色； 文字：（强制性要求），在标志的下半部分用黑体标出： RADIOACTIVE（放射性） CONTENTS...（内容物名称） ACTIVITY...（强度为...） 紧跟“放射性”字样的后面标上一条垂直的红色短杠；数字“7”写在底角

| (NO.7B) | (NO.7C) |
| --- | --- |
| II级----黄色 | III级----黄色 |
| 符号（三叶型）：黑色；底色：上半部黄色加白边，下半部白色。 文字：（强制性要求），在标志的下半部分用黑体标出： RADIOACTIVE（放射性） CONTENTS...（内容物名称） ACTIVITY...（强度为...） 在一个黑框里标出：TRANSPORT INDEX..（运输指数） |  |
| 紧跟“放射性”字样的后面标上 二条垂直的红色短杠 | 紧跟“放射性”字样的后面标上 三条垂直的红色短杠 |
| 数字“7”写在底角 |  |

(NO.7E) 第7类裂变性物质 底色：白色；文字（强制性要求），在标志的上半部用黑体标出： FISSILE（裂变性）字样： 在一个黑框内标出：Criticality Safety index......（临界安全指数） 数字“7”写在底角<

第八类：腐蚀性物

(NO.8) 符号（液体，从两个玻璃容器流出来侵蚀到手和金属上）：黑色 底色：上半部白色，下半部黑色带白边；数字“8”写在底角

第九类：杂类危险物质和物品

(NO.9) 符号（在上半部有7条竖直条带）：黑色；底色：白色；数字“9”写在底角