物体打击伤亡事故处置方案

1总则

1.1编制目的

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持以人为本、防御和救援相结合的原则，在生产过程中，以危急事件的预测、预防为基础，以对危急事件过程处理的快捷准确为重点，以全力保证人身、电网和设备安全为核心，以建立应急处理机制为根本，提高快速反应和现场应急处理能力，减轻伤员痛苦，保障伤员生命，将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度,特制定本预案。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力企业现场处置方案编制导则》、《***公司检修规程》和《各单位运行规程》制定本方案

1.3适用范围

本方案适用于****有限责任公司生产现场管辖范围内发生物体打击事故的现场处置工作。本方案可以独立使用也可结合本公司相关《专项应急预案》、《综合应急预案》使用。

2事件特征

2.1危险性分析

物体打击是施工、检修作业时常见事故，特别在作业人员、施工机具、物料投入较多，交叉作业时常有出现。通过对施工、检修作业全过程危险因素的辨识和评价，物体打击事故发生几率较大，一旦物体打击事故发生，将造成人身伤害和财产损失。

2.2事故类型

依据物体打击事故对人体伤害的方式，物体打击事故类型大体有：在高空作业中，物体坠落伤人;人为抛掷杂物伤人;起重吊装、拆装、拆模时，物料掉落伤人;施工机具作业时引发物体飞出伤人、车辆运行过程中物体撒落伤人;爆破作业中飞石伤人;孤石及危石松动坠落伤人;张拉作业意外伤人等。

2.3 事故发生的区域及地点

施工现场、爆破影响区域、生活区，临时设施及可能影响周边环境。

2.4 事故发生的季节

该事故四季均有发生，尤其在雨雪季节、霜冻季节或炎热的夏季更应该引起重视。

2.5 危害程度

发生物体打击会造成人员伤亡或财产损失。

2.6 事故前可能出现的征兆

2.6.1 施工作业人员未佩戴安全帽;

2.6.2 高处作业人员未使用工具袋，乱扔乱抛物料(工具);

2.6.3 临边、洞口等无防护或防护不可靠，隧道内及路基边坡危石清理不彻底;

2.6.4 爆破作业未设警戒线;

2.6.5 张拉作业人员、吊车作业人员、爆破作业人员无证上岗;

2.6.6 架体未按设计方案搭设;

2.6.7 物料堆放超过规定高度。

3 应急组织及职责

3.1 应急指挥领导小组

组 长： ***

副组长： *******

成 员： ************************

现场处置成员：当班成员

3.2 应急组织体系

3.2.1应急组织机构职责

3.2.1.1当班值班长负责事故发生时的生产指挥工作，采取紧急措施限制事故的扩大，负责组织指挥全班人员进行物体打击事故应急救援和现场处置，并作好物体打击事故发生时所可能造成的事故预想，以及物体打击事故发生后的汇报和物体打击事故升级扩大的报警。

3.2.1.2负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、发生的时间、发生的地点向应急指挥小组或应急办公室汇报，并根据指挥部命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

3.2.1.3加强与调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据其调度指令严格执行有关操作。

3.2.1.4当班运行值班员负责根据当班值班长的指挥，进行正确有效的应急救援和相关设备的倒闸操作。

3.2.1.5 全面记录事故发生和事故应急处理经过。

3.2.1.6 组织现场恢复工作，尽快恢复受影设备正常运行。

3.2.1.7 参与事故预案演练和预案的修订工作。

4 应急处置程序

4.1 现场应急处置程序

任何人发现发生物体打击事故后，应立即向运行人员报警，运行当班值长接到报警，立即汇报厂应急救援指挥小组和应急办公室,并指派人员到现场核实，要求其反馈现场情况，根据实际情况作救援处置。待站急应救援指挥人员赶到现场后，应向急应救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

4.2现场应急处置措施

4.2.1发生物体打击事故后, 为保障伤员的生命,减轻伤员的痛苦,现场人员在拨打报警电话后可以进行现场施救:

4.2.1.1 受伤人员伤势较轻，创伤处用消毒纱布或干净的棉布覆盖;

4.2.1.2 对有骨折或出血的受伤人员，做相应的包扎，固定处理，搬运伤员时应以不压迫创伤面和不引起呼吸困难为原则;

4.2.1.3 对心跳、呼吸骤停应立即进行复苏，人工呼吸，胸部外伤者不能用胸外心脏按压术;

4.2.1.4若受伤者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，应立即给其作口对口人工呼吸，频率为每分钟14~16次;如脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为60次每分钟，帮助窒息者恢复心脏跳动;

4.2.1.5 如有出血、立即止血包扎;

4.2.1.6 抢救受伤较重的伤员，在抢救的同时，及时拨打急救中心电话，由医务人员救治伤员;

4.2.1.7 如无能力救治，尽快将受伤人员送往医院救治;

4.2.1.8肢体骨折尽快固定伤肢，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，如没有任何物品可做固定器材，可使用伤者侧肢体，躯干与伤肢绑在一起，再送往医院。

4.3事件报告流程

4.3.1发生机械伤害伤亡事故后，现场人员立即向当班值长报警。

4.3.2当班值长接到报警立即汇报应急总指挥或应急办公室。

4.3.3若接到报警的部门不是运行人员，接到报警的部门必须立即告知报警人员向中控室运行人员再次报警，并同时发出求救信息。

4.3.4中控室24小时值班接警电话是:

4.3.5报警和接警时要清楚如下信息：

4.3.5.1事故的性质、发生的时间、发生的地点;

4.3.5.2人员受伤的程度，典型症状等，受困人情况、人数等;

4.3.5.3已采取的控制措施及其它应对措措;

4.3.5.4现场救治所需的专业人员及设备;

4.3.5.5报警单位、联系人员及通讯方式。

5注意事项

5.1若物体打击事故发生在生产或施工现场,进入现场的施救人员必须戴安全帽;

5.2现场施救时要将伤员移至安全的地方;

5.3现场施救要正确及时，严防造成伤员伤事扩大;

5.4联系医疗单位救治时必须以就近为原则;

5.5如伤者在不易救援的地方时，要有可靠的防护措施之后才能接近进行救援，避免救援者发生事故;

5.6现场保卫组应保护好事故现场，设置警示标志，防止无关人员进入事故现场破坏事故现场，以便有关部门人员进行事故调查。

6现场急救结束

现场施救处置结束后由安监部提出整改意见和防范措施，并组织对事件的调查，得出报告和结论，按事故责任的划分，对相关的责任人提出处理意见。