学校防触电事故处置应急预案

电气绝缘、安全距离、设备及其导体载流量、明显和准备的标志等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都符合规范的要求，正常工作下的用电安全就可能得到保证。为使我校规范正常用电，减少和杜绝触电事故的发生，特制定如下预案。

一、成立防触电事故处置应急领导小组

组 长：***

常务副组长：***

副组长：*** *** *** *** ***

成 员：*** **** **** **** **** ***** ****

二、发生触电的主要原因：

1、人体触及漏电的焊机外壳或绝缘破损的电缆;

2、零线与火线错接，或低压接入高压;

3、制度、措施、检查不到位。

4、线路安装不规范。

5、线路老化。

三、防止触电措施

电流通过人体称为触电，触电情况有三种：单相触电，两相触电和跨步电压触电。电对人体的伤害有电击和电伤两种情况。电击是指电流通过人体造成人体内部器官的伤害，使人出现痉挛、窒息、心颤、心跳骤停，甚至造成死亡;电伤则是指电对人体外部造成局部伤害，如电烧伤、电烙印和皮肤金属化等。

防止触电一般采取以下措施：

(1)人体不要接触带电裸线、接地线和带电(漏电)设备。

(2)要熟悉供电设备结构及供电系统接线，不违章触及有电设备操作。

(3)绝缘工具严禁超期使用。

(4)要确认停电线路带电挂地线。

(5)对有疑问或显示不正常的验电器严禁使用。

四、触电急救办法

触电会造成人体伤害或死亡，发现人员触电应迅速采取使触电者脱离电源的措施。

(1)切断电源;

(2)采用短路法，使电源开关跳闸;

(3)救护人员穿着绝缘鞋，戴上绝缘手套，使用绝缘棒使触电者脱离电源;

(4)在切断电源的同时要防止触电者再次摔倒;

(5)未断电前不可赤手直接与触电者的身体接触。

五、触电医疗救护方法

(1)触电者未失云知觉时，应安放在空气流通，温暖处安静休息，同时请医生。

(2)触电者已失云知觉，但呼吸及脉博均未停止时，应安放在平坦通风处所，解开衣裤，使其呼吸不受阻碍，同时用毛巾摩擦全身，使之发热，并迅速请医生。

(3)触电者失去知觉呼吸困难，应立即进行人工呼吸，并迅速请医生来急救，切不可向触电者注射强心剂或泼冷水。

(4)触电者呼吸及心脏跳动均已停止时，可能是假死，救护人员要坚持先救后搬的原则，应即刻进行人工呼吸或对心脏进行挤压救护直到经医生诊断确已死亡为止。

(5)人工呼吸用口对口吹气效果较好。急救时，触电者的头部尽量后仰，鼻孔朝天，使舌根不阻塞气流，便于吹气急救。

(6)德育处和医务室人员定期对学生进行培训。