警示标识及防护栏管理规定

1.目的和范围

1.1为了规范独山子区建设工程项目施工现场安全警示标识的使用和防护栏的设置与管理，根据《安全生产法》有关条款和《安全标志》GB2894-82规定，在有较大危险因素的生产经营场所、部位和设备上必须设置明显的安全警示标识的要求，制定本规定。

1.2本规定适用于独山子区房屋建筑工程的新建、改建、扩建、装饰装修及市政基础设施工程建设。

2.职责

2.1施工单位负责建设工程施工现场的各类安全标识和防护设施的设置、使用和日常检查。

2.2施工单位必须建立健全安全警示标志的设置管理制度，并指定专人抓好此项制度的落实。

2.3监理单位负责督促施工单位对工程现场危险部位进行安全警示标识，对临边进行防护。并对其安全措施、警示标识进行现场确认。

2.4监理单位和监理人员对施工现场的安全标识工作进行监理，发现危险部位无警示标志和防护措施的，应立即要求进行整改。

2.5 建设单位负责对建设工程现场的安全标识和防护设施进行管理和定期检查，对现场存在的隐患责令施工单位进行整改。

2.6 安全生产监督管理部门对建设工程施工现场的安全警示标识和防护设施进行监督管理。

3.管理内容与要求

3.1施工单位必须对作业人员进行有关安全标识和防护设施知识的教育培训，达到能有效识别各种安全标识所表达的意思，并能有效防范现场存在的潜在危险。

3.2施工现场大门处必须悬挂七牌二图，牌面大小规格一致，内容全面。现场危险部位悬挂警示标志牌，颜色醒目，同一标志大小规格要一致。悬挂位置应合理，场内的安全标识、标语、宣传栏、读报栏、黑板报等宣传牌的设置应美观大方，与现场协调、合理。

3.3施工现场的作业出入口必须设置能体现现场潜在危险的警示牌。同一危险类型的安全标志应规范，制作统一，色彩醒目，字迹清新，内容简单明了，符合国家安全标志规定。

3.4施工单位必须对现场存在安全隐患的场所和危险部位，张贴悬挂危险标识，以示警告或注意。专职安全管理人员一旦发现新的危险存在时，应增设相关的警告标识。

3.5现场标识必须符合《安全标志》GB2894-82的规定。严禁随意制作和选用与国家标准不一致的标牌，所张挂的安全标示牌必须与现场危险一致。

3.6施工现场明显位置应设立危险源标识牌。标识牌内应载明经过专业人员识别的，一目了然的，便于理解的当天施工作业部位存在的危险源，以便作业人员识别和防范。

3.7防护栏杆的设置

3.7.1基坑周边、阳台、卸料平台、挑檐平台、雨棚、无外脚手架的屋面、楼层周边、水箱、水塔周边、各层的楼梯口、梯段边等都必须设置防护栏杆。

3.7.2在野外的管沟和深基坑作业时，沟、坑两侧或四周应设两道防护栏杆，夜间还应设照明警示。

3.7.3各种垂直运输卸料平台，除两侧设置防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

3.7.4防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上栏杆离地高度1.2米，下栏杆离地高度0.5-0.6米；坡度大于1：2.2的屋面栏杆，上栏杆设置高度为1.5米，并加挂密目式安全立网围护。

3.7.5凡是边长大于0.3米的洞口应封闭，1.5米以上的洞口，四周必须增设防护栏杆，且洞口下张挂安全平网。

3.7.6需要安装临时护栏的典型区域有:楼梯口、所有框架结构楼层临边、楼面的地面开口、打开的孔洞、高处卸料平台、移动作业平台的周边等。

3.8安装护栏的人员负责保证安装的护栏能够完全覆盖危险区域。防护栏应坚固，设置位置合理、安全。

3.9在高处作业时，作业下方必须设置安全通道或防护棚，必要时拉警戒线。如钢结构安装、格栅安装和脚手架搭建等部位要安装防护栏，作业下方应设硬质水平防护，上下通道两侧防护栏要张挂密目式安全立网，并设警示标志，位置正确、醒目。

3.10安全管理人员对防护栏要定期检查和维护，发现有损坏应及时修复或更换，安全危险部位的警示标志要齐全，悬挂位置要正确。

3.11所有现场工作人员必须自觉遵守安全标识和防护栏的管理规定，作业人员不得随意跨越防护栏，其他人员不得出入警戒区。