二氧化碳灭火器的使用安全操作规程 

二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600 伏以下电 气设备及油类的初起火灾。二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5 倍。在常压下，液态的二氧化碳会立即汽化，一般1kg 的液态二氧化碳可产生约0.5 立方 米的气体。因而，灭火时，二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面 或分布于较密闭的空间中，降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度，产生窒息作 用而灭火。另外，二氧化碳从储存容器中喷出时，会由液体迅速汽化成气体，而从周围吸引部分热量，起到冷却的作用。

安全操作规程： 

1.使用前先把灭火器上下干颠倒几次，使筒内二氧化碳液体松动气化，在距 燃烧物 5m 左右，先撕掉小铅块，拔出保险销，操作者站在火焰上风有效距离 2——3 米外。 

2.一只手握住喷嘴对准火焰根部，另一只手用力按下压把，二氧化碳气体即 从喷嘴喷射出。同时适当摆喷嘴，使气体横扫整个火焰根部，并逐渐向前推移。灭火器应始终保持直立状态，不能横卧或颠倒使用。 

3.如遇多处明火，可移动位置点射着火点，直至火焰点完全熄灭，不留明火 为止，防止复燃。 

4.火灭后，抬起灭火器压把，即停止喷射。 