防水作业消防安全操作规程

1、防水作业施工前，作业人员应接受消防安全教育。签定防火安全责任书。认真执行消防安全要求。

2、防水材料应设专用库房，并设专人负责。库房严禁吸烟和使用明火，配备足够的消防器材。

3、装卸溶剂(苯、汽油)的容器，必须配软垫，不准猛推猛撞。使用容器后，其容器盖必须及时盖严。容器远离火点。

4、配料人员在配料前，必须检查搅拌器和电器设施，以防损坏漏电。

5、防水作业施工期间现场应有专人巡视检查，并设置严禁烟火标志，周围30 米内严禁动用明火及使用电动工具，工程内施工的，操作范围楼层上方孔洞应堵严。

6、作业现场和配料场地应通风良好，施工中通风条件差的应有防爆通风设备。不得使用明露高热强光源灯具。灯具应安装保护罩(网)，以防灯具破碎打火。

7、作业现场严禁吸烟和使用其他明火。

8、电气设备开关应设在场外，并减少铁制工具的使用，防止金属工具碰撞产生火花和电器打火遇挥发气体发生爆炸。

9、施工中应做好人员疏散和灭火准备，在狭窄基坑内施工应有疏散逃生措施，并备有耐火爬梯，以便发生突发火情时，人员能及时撤离到安全地点。遇有火灾发生时，在保证人员安全的情况下应及时有效的进行扑救，并立即报告领导， 抢救伤员，保护现场。

10、防水作业完毕后，必须确保易燃气体挥发干净，无火灾危险方可明火作业。

11、防水卷材采用热溶结，使用明火(如喷灯)操作时，应办理动火证，设专人看护，配备灭火器材。

12、刷底油和粘结卷材不能同步进行，待底油气体挥发干净后，方可进行粘结卷材作业。

13、防水卷材采用热容粘接使用汽油喷灯前，应检查开关及零部件是否完好，喷嘴要畅通。

14、喷灯点火时，火嘴不准对着人。汽油喷灯加油不得过满，打气不能过足。

15、下班清洗工具，未用完的溶剂，必须装入容器，及时盖严。