某建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

一、总则

(一)根据中华人民共和国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理规定》[2008年6月1日起施行]第十五条第(五)款、第十八条第(三)款、第二十一条第(五)款规定，编制了使用阶段的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案，应急救援预案是安全管理的主要内容之一，是项目应急领导小组工作职责的一部分，应急预案内的应急措施，列入项目日常安全管理工作内容，一旦应急事件发生，使应急救援工作及时、迅速，有效控制事故造成的人员伤亡和财产损失。

(二)编制依据

1、《安全生产法》;

2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号)[2008年6月1日起施行]。

3、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ9002-2006)

4、生产经营企业事故应急救援管理指南

(三)适用范围

本预案适用于塔吊、施工电梯在使用过程中所发生的高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故。

(四)工作原则

1、受伤人员和应急救援人员的安全优先

2、防止事故扩大优先

3、保护环境优先

(五)工程概况

本工程总建筑面积约26.45万平米，大庆城市建设的重点工程，集国际五星级酒店、超大型国际购物中心、SOHO公寓和高质量住宅小区为一体的大型综合体。

1、结构组成：地下一层 裙房7层 三栋塔楼(11#、12#住宅、酒店)

2、合同额：700，901，089元

3、开竣工日期：2012.4.14-2014.7.1

1、现场塔机布置

酒店安装一台山东大汉建筑工程机械有限公司生产的QTZ63-5012-布置酒店东侧，用于酒店施工，其主要技术性能：最大起重量6吨，旋转半径50米，独立组装高度30米。

11#塔楼安装一台广西建筑工程机械有限公司生产的QTZ63-5013-布置11#楼北侧，用于11#塔楼施工，其主要技术性能：最大起重量6吨，旋转半径50米，独立组装高度35米。

12#塔楼安装一台山东大汉建筑工程机械有限公司生产的QTZ63-5012-布置12#楼北侧，用于12#塔楼施工，其主要技术性能：最大起重量6吨，旋转半径50米，独立组装高度30米。

裙楼按照群塔作业方案及塔吊平面布置图安装四台塔吊，型号分别为：

(1)山东大汉建筑工程机械有限公司生产的QTZ63-5012，其主要技术性能：最大起重量6吨，旋转半径50米，独立组装高度30米。

(2)山东大汉建筑工程机械有限公司生产的QTZ40，其主要技术性能：最大起重量4吨，旋转半径48米，独立组装高度54米。

(3)山东大汉建筑工程机械有限公司生产的QTZ40，其主要技术性能：最大起重量4吨，旋转半径48米，独立组装高度42米。

二、 应急组织体系及职责

(一)成立应急救援领导小组

组 长：**** 手机号码：

副组长：**** 手机号码：

**** 手机号码：

成 员：********************************************************。

(二)应急救援领导小组下设：技术组、抢险组、物资供应组、医疗抢救组、治安保卫组。

1、技术组： 组长 *** 手机号码：*

成员 *******。

2、抢险组： 组长 *** 手机号码：*

成员 *******等20人组成的抢险队伍

3、物资供应组 组长 *** 手机号码：***

组员 *********

4、医疗抢救组 组长 *** 手机号码：***

组员 *******

5、治安保卫组 组长 *** 手机号码：*******

组员 **********************。

(三)应急救援小组的工作

1).组织应急救援小组：根据塔吊使用应急救援预案，组织应急救援组人员，应急救援组人员应有塔吊安装和拆卸人员、架子工组、电工组、机械班组、电焊组参加。

2).组织应急救援设备和物资：设备有汽车、汽车吊、电焊机，应急救援工具有：锹、撬杠、扳手、火焊切割、千斤顶、担架等工具，应急救援用的药品：药用纱布和棉纱、止血药等。

3).应急救援领导小组做好应急救援组成员在启动应急预案时的联络方法、领导小组成员和小组成员的工作，应急时的险情排除和急救方法，必要时组织演练一次，熟悉应急救援时组织程序、险情排除和急救方面的常识，保证启动应急预案时的快速、及时、有效和组织措施得当。

4).负责保护好现场，配合有关部门调查;

5).负责与外界救援联系和事故情况的向上汇报。

(四)应急小组职责

1、组 长：

①分析判断事故受影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别;

②决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急组进行应急救援行动;

③报告分公司应急救援领导小组，汇报事故情况;

④根据事态发展，决定请求外部援助;火警：119 匪警：110 医疗急救：120;

⑤落实有关上级指示，并做好记录;

⑥组织应急救援培训和演练。

2、副组长：

①评估事故规模和发展趋势，接受组长指令;

②组织抢救受伤者和失踪者，落实防止二次伤害的技术措施;

③组织无关人员撤离到安全区域;

④保护事故现场，若需移动事故现场物品时，要求画出原貌平面图;

⑤按照上级指令，控制受影响区域的恢复。

3、技术组：

①评估事故规模和发展趋势，协助组长制定抢救方案及安全措施;

②对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导;

③绘制事故现场原貌平面图;

④制定应急救援行动结束后的恢复计划。

4、抢险组：

①严格按抢救方案及安全措施实施抢救;

②安排无关人员撤离到安全区域;

③接受指令，对事故抢救后的现场清除和恢复。

5、物资供应组：

①抢救物资的供应，保证及时到位;

②物资的日常维护和保养。

6、医疗抢救组：

①现场伤员的紧急救治;

②协助医疗急救机构护送伤员到指定医院。

7、治安保卫组：

①事故现场的治安保卫，维持现场秩序，禁止无关人员靠近现场，确保抢救工作顺利进行;

②交通疏导、交通管制，确保运送抢救物资及人员畅通;

③协助组织无关人员安全疏散转移。

三、应急保障

(一)应急救援知识培训

针对事故类别对参加应急救援人员进行教育和知识的培训;每季度进行一次，提高应急救援人员的应急意识和应急救援技能。

(二)应急救援演练

有针对性的每半年组织一次，根据演练情况及时补充修订应急预案以符合实战要求。

(三)配备应急救援器材、设备、工具

序 号 工 具 名 称 数 量 备 注

1 担架 2副

2 急救箱 1个 内备：止血绷带、急救药品等

3 铁锹 20把

4 撬杠 10根

5 应急照明灯 10个

6 氧气袋 2个

7 绝缘手套 4副

8 绝缘鞋 4双

9 手提式切割机 2台

10 手 套 30副

(四)值班

1、制定值班表，保证每天有人值班，挂于项目经理办公室墙上。

2、应急领导小组全体人员手机必须保证每天24小时处于开机状态。

四、事故预警与报告

(一)接警

发生事故后，现场人员要立即向应急救援领导小组组长或副组长报告。

(二)响应级别

接警人应立即确定警报和响应级别。如果事故较小，不足以启动应急预案，则发出“预警”警报，采取措施预防类似事故发生;如果事故较大，预计本项目部难以控制，则立即发出“现场应急”警报，下达启动应急预案的命令。

(三)报告

启动应急预案的同时，应立即向分公司应急救援领导小组报告基本情况，包括：①事故发生的项目名称、时间、事故类型;

②事故简要经过、伤亡人数、伤害程度、涉及范围;

③事故发生原因的初步判断;

④事故发生后已采取的措施及抢险情况;

五、应急的启动与结束

(一)、启动

1、判断事故规模下达启动应急预案后，应立即通知各专业应急救援组携带物资赶赴事故现场开展救援行动。

2、在执行应急救援优先原则的前提下，积极开展人员救助、工程抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、环境保护等工作。

(二)、终止

1、抢险救援行动结束后，进入临时恢复阶段，应急领导小组要在接受指令的前提下组织现场清理、人员清点。

2、抢险救援行动结束后，技术组要制定恢复生产计划，由副组长组织实施。

3、抢险救援行动结束后，应急领导小组组长接受上级指令后宣布应急响应终止，并进行应急总结评审。

六、塔吊、施工电梯使用中发生事故的应急救援措施：

1.自然灾害引起塔吊、施工电梯倒塌伤人事故：

强降雨、雪时一般不施工，塔吊回转半径范围内人员活动的建筑物没有人员活动，主要是对设备的损失，在清理设备的残骸时，注意坍塌事故应起的伤人事件，首先检查有无危险的塔身构件，对危险构件加固后，再进行切割拆除。施工时发生地震情况，首先使塔吊、施工电梯周围的人员撤离，关闭电源开关，用对讲机通知司机做好自我保护，首先保护好头部不被撞伤，利用安全帽、衣物和清洁卫生用的毛巾，保护头部。然后观察塔吊、施工电梯倾倒方向，在塔身落地时保持自己的身体在弹性状态下落地，减轻对自己身体的伤害。塔吊、施工电梯倒地后，首先抢救伤员，经过护理后送往医院。

2.塔吊正常使用中倒塌：在场人员一旦发现塔吊有倒塌的可能性或即将倒塌(塔吊倒塌刚开始是缓慢的，随着倾斜角的减小，重心发生变化，倒塌速度加快)，目击者应立即呼叫在场人员进行避险、隐蔽，并迅速通知项目经理、安全员，同时对坠落摔伤、砸伤和碰伤的操作人员进行抢救。

3.被吊物体坠落引起的伤人事故：被吊物体坠落主要是砸伤人，抢救伤员首先检查受伤部位，对出血、骨折创伤，按救治方法处理后，送往就进医院。

4.群吊碰撞后的应急救援：塔吊碰撞后引起的事件是塔吊吊臂损伤、钢丝绳损伤，严重时吊物散落伤人，出现塔吊碰撞事故伤人，首先抢救伤员，按救治方法处理后，将伤员送往医院。设备事故是对吊臂和钢丝绳进行检查，根据受损情况，维修吊臂和更换钢丝绳，使塔吊处于安全状态后再使用。

5、施工电梯在使用过程中发生的意外伤人事故：运行时、人员的头手露出安全拦以外骨折;有人在导轨架上或附墙上工作时、开动升降机造成机械伤害，应按照上述机械伤害进行紧急救援并通知医护人员进行救治;吊杆上有悬挂物时开动吊笼造成吊笼卡死无法上下，通知现场设备维修工人检查施工电梯轨道垂直度及吊盘有无变形排除隐患后方可继续运行;运行时，升降机额定安装载重量装载，禁止超载运行;应立即停止运行并卸载并检查限重及限位装置灵敏度无误后方可继续使用。

6、塔吊、施工电梯在使用过程中发生触电事故：应立即切断电源并对触电人员进行紧急人工呼吸及人工起搏工作，不能终止抢救，并通知医护人员进行现场急救后送往医院。

七、受伤人员的现场护理：

1、塔吊、施工电梯使用期间的伤人事故主要是：外伤出血、骨折、内伤等。按不同的方法进行护理后送往医院。

2、现场止血：

1).压迫止血法：先抬高伤肢，请洗伤口，外敷止血药物，然后用消毒纱布或棉垫覆盖在伤口表面，在现场可用清洁的手帕，毛巾或其它棉织品代替，再用绷带或布条加压包扎止血。

2).指压动脉出血近心端止血法：按出血部位分别采用指压面动脉、颈总动脉、锁骨下动脉、颞动脉、股动脉、胫前后动脉止血法。

3).弹性止血带止血法：当肢体动脉创伤出血时，一般的止血包扎达不到止血效果时，先抬高肢体，使静脉血充分回流，然后在创伤部位的近心端放上弹性止血带，在止血带与皮肤间垫上消毒纱布棉垫。止血带必须扎紧，要加压扎紧切实将该处动脉压闭，争取短时间尽快送医院救治。

4).包扎、固定：创伤处用消毒的棉纺制品覆盖，再用绷带或布条包扎。

3、骨折现场处理，把伤者仰卧于现场安全的地方，应将骨折部位放平，将夹板夹主骨折部位用绳子捆绑，固定主骨折部位，然后送到医院治疗。因触电造成呼吸停止、心脏停止跳动的应将伤者平放于安全地方，进行人工呼吸和胸外挤压抢救，不能终止抢救，并配合医院医生送医院抢救。

4、伤员搬运：

1).经现场止血、包扎、固定后的伤员，应尽快正确地搬运转送医院抢救。搬运时应

注意：在肢体受伤后的局部出现疼痛、肿胀、功能障碍或畸形变化，就表示有骨折存在。宜在止血带包扎固定后再搬运，防止骨折断端因搬运振动而移位，加重创伤。

2).在搬运严重创伤伴有大出血可已有休克的伤员时，要平卧运输，头部可放置冰袋或带冰帽，路途中要尽量避免震荡。

3).在搬运高处坠落伤员时，因疑有脊椎受伤可能，一定要使伤员平卧在硬板上搬运，切忌只抬伤员的两肩与两腿或单肩背运伤员，使已受伤的脊椎移位。