安全作业禁令

无论什么行业领域，安全都是要放在第一位的，尤其是电焊气割、吊装等作业存在较大风险，必须提高警惕。本文刊发部分安全作业禁令，请在生产过程中对照检查，避免发生事故。

一、电焊气割

1. 无特种作业操作证，不焊、割。

2. 露天作业无可靠安全措施，不焊、割。

3. 装过易燃易爆及有害物品的容器，未进行彻底清洗、未进行可燃浓度检测，不焊、割。

4. 在容器内工作无12伏低压照明或通风不良，不焊、割。

5. 设备未断电，不焊、割。

6. 作业区存在易燃易爆物品，不焊、割。

7. 焊体性质不清、火星飞向不明，不焊、割。

8. 设备安全附件不全或失效，不焊、割。

9. 锅炉等设备无专人监护、无防护措施，不焊、割。

10. 禁火区内未采取安全措施、未办理动火手续，不焊、割。

二、爆破作业

1. 没有爆破员作业证、未经岗前安全培训不能作业。

2. 未进行爆破安全技术交底或交底不清不能作业。

3. 未确定联络信号或者信号不良不能作业。

4. 爆破器材未经检验合格不能作业。

5. 作业场所不能吸烟。

6. 所有人员未撤至安全处所不能起爆。

7. 未设置安全警戒不能起爆。

8. 剩余爆破器材必须运回仓库，不能存放于现场。

9. 爆破后未检查所有炮孔或发现哑炮未处理不能继续作业。

10. 其他安全措施不到位不能作业。

三、施工建筑

1. 不戴安全帽，不能进现场。

2. 儿童不能进现场。

3. 井架等设施不能乘人。

4. 不能穿拖鞋、高跟鞋及硬底鞋上班。

5. 模板及易腐材料不能作为脚手板使用。

6. 未经训练的职工不能操作机械。

7. 施工现场不能打闹嬉戏。

8. 吊装设备未经检查不能作业。

9. 木料存放场所和防火禁区不能吸烟。

10. 施工现场各种材料不能混放。

四、吊装作业

1. 被吊物重量不清不吊。

2. 指挥信号不明确不吊。

3. 捆绑、吊挂不牢，可能引起滑动时不吊。

4. 被吊物上有人时不吊。

5. 结构或零部件有影响安全工作的缺陷时不吊。

6. 遇有拉力不清的埋置物件时不吊。

7. 工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊。

8. 被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊。

9. 歪拉斜吊重物时不吊。

10. 容器内装的物品过满时不吊。

五、车辆驾驶

1. 不能酒后驾驶车辆。

2. 不能私人动用公车，完成任务后严禁车辆不归位、乱停乱放。

3. 不能超载、超速。

4. 不能将车辆交给他人驾驶。

5. 不能带故障出车。

6. 不能让车不减速，严禁占道行驶。

7. 不能穿拖鞋、背心、短裤驾驶车辆。

8. 天气状况不好时，不能事先不请示、冒险驾驶车辆。

9. 不能与乘车人闲谈，以免分散注意力。

10. 不能强行超车、变道。

六、井下用电

1. 不能带电检修和搬移电气设备、电线、电缆。

2. 不能甩掉无压释放器、过电流保护装置。

3. 不能甩掉漏电继电器、煤电钻综合保护装置和局部通风机风电、瓦斯电闭锁装置。

4. 不能明火操作、明火爆破。

5. 不能用铜丝、铝丝、铁丝等代替保险丝。

6. 采掘工作面停电，未检查瓦斯，不能送电。

7. 有故障的线路不能强行送电。

8. 电气设备的保护装置失灵后，不能送电。

9. 失爆的设备、电器不能使用。

10. 不能在井下拆卸和敲打矿灯。

七、受限空间

1. 未办理受限空间作业审批手续不能作业。

2. 没有监护人在现场监护不能作业。

3. 未对受限空间内危险、有害物质进行分析不能作业。

4. 受限空间未经置换、吹扫不能作业。

5. 受限空间内通风不畅不能作业。

6. 未佩戴相应的安全防护用品不能作业。

7. 受限空间进出口通道周围障碍物没有清除不能作业。

8. 不挂警示标牌不能作业。

9. 与受限空间有联系的阀门、管线没有隔离措施不能作业。

10. 工作内容或工作环境发生改变且没有重新进行危险分析不能作业。

八、锅炉作业

1. 开关各种阀门时，身体不能正对阀门。

2. 不能靠近蒸汽泄漏点。

3. 水压试验进水时，管理空气门及给水门的人员不能擅自离开，以免水满溢出烫伤其他人员。

4. 检查转动设备时，身体不能正对设备，以防发生危险。

5. 在没有专人监护的情况下，不能擅自进入引风机内检修。

6. 煤管不下煤时，不能将手臂伸入煤管中进行处理，以免煤块突然下落砸伤手臂。

7. 锅炉底部地面上不能积水。

8. 不能在同一垂直面上下交叉作业，若不可避免必须采取有效的防护措施。

9. 检验员不能擅自进行锅炉操作，以免因操作失误而造成锅炉事故。

10. 锅炉进行1.25倍工作压力的超压试验时，在保持试验压力的时间内不能进行任何检查，应待压力降到工作压力后，才可进行检查。

九、电气作业

1. 无证电工不能安装电气设备。

2. 任何人不能玩弄电气设备和开关。

3. 不能使用绝缘损坏的电气设备。

4. 不能利用电热设备和灯泡取暖。

5. 任何人不能启动挂有警示标志的电气设备。

6. 不能用水冲洗或擦拭电气设备。

7. 熔丝熔断时不能调换容量不符的熔丝。

8. 不能在埋有电缆的地方未办任何手续就打桩动土。

9. 有人触电时应立即切断电源，在未脱离电源前不能接触触电者。

10. 雷雨天气时不能接触避雷器和避雷针。

十、高处作业

1. 患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、深度近视等疾病不能登高。

2. 无人监护不能登高。

3. 没有戴安全帽、系安全带、扎紧裤管时不能登高作业。

4. 作业现场有六级以上大风及暴雨、大雪、大雾不能登高。

5. 脚手架、跳板不牢不能登高。

6. 梯子无防滑措施、未穿防滑鞋不能登高。

7. 不能攀爬井架、龙门架、脚手架，不能乘坐非载人的垂直运输设备登高。

8. 携带笨重物件不能登高。

9. 高压线旁无遮拦不能登高。

10. 光线不足不能登高。