起重作业常见事故应急预案

1起重作业常见事故的原因

1.1操作者缺乏安全教育或思想麻痹，在操作时精力不集中，或违章作业、疲劳操作导致操作失误。

1.2安全装置不全或失灵。

1.3无特殊工种上岗作业证开车(行车操作员应为通过当地劳动部门专业培训考试合格后，取得特殊工种上岗作业证方可操作)，非司机开车不熟练，不了解设备的性能，一旦发生情况便会措手不及，很容易造成重大事故。

1.4机械发生故障，如轨道螺丝松动，轨道偏置使天车出轨，起重绳折断等，都容易发生事故。

1.5工作现场混乱，无固定人员指挥。

1.6吊物捆绑不正确或不牢固。

2起重作业常见事故的现象

2.1吊物坠落砸伤、烧伤。

2.2机械挤伤。

2.3从高处坠下。

2.4触电伤害。

2.5火灾与爆炸。

3起重作业常见事故的危害性

3.1造成行车设备损坏，影响正常的安全生产。

3.2被吊物品坠落损坏，造成生产损失。

3.3人员伤亡，发生人身事故。

4起重作业常见事故的预防及处理措施

4.1起重设备属A类设备，必须定期检查、科学维护，检查重点项目有：

①限位开关是否齐备、灵活;

②钢丝绳磨损程度，是否锈蚀;

③吊钩是否有缺陷;

④行车道轨是否平行，固定螺栓是否松动;

⑤起吊重物时是否钩牢、捆绑牢固;

⑥同时具备以上条件方可起吊作业。

4.2先鸣铃，起车平稳，逐档加速;

4.3在操作过程中按下列规定鸣铃：

4.3.1起升落下货物开动大小车时;

4.3.2行车从视线不清地方通过时;

4.3.3行车与另一行车接近时;

4.3.4吊运货物接近人员时;

4.3.5其它紧急情况时。

4.4起吊货物时，离地面0.5米然后放下，以试验制动器的可靠性;

4.5禁止超负荷运行，对于估计不清的吊物应用二档试吊，二档吊不起，再不得用高速档直接起吊;

4.6禁止斜拉、歪吊，如在作业过程中必须斜拉、歪吊时，要有可靠的安全措施，并且要有专人指挥共同完成作业项目;

4.7禁止突然起吊，起升和下落都要保持平稳;

4.8禁止吊埋在地面里或凝固在地面及车辆设备相钩连的货物;

4.9运行过程中要保持钩稳;

4.10禁止吊运货物从人头上越过，禁止货物上站人，吊物不得低于地面或轨面1.5米;

4.11起重机正常运转过程中，禁止使用紧急开关，打反车等手段停车;

4.12起重机在作业中禁止检修;

4.13禁止起重机吊物在空中长期停留;

4.14在电压显著下降或中断送电的情况下，必须断开主开关，把所有控制器手柄归回零位;

4.15起升机构制动器突然失灵时，在发出警告信号的同时，打反车，把起升控制器打到适当的档次，反复利用这一手段把大小车开到安全地点，然后放下;如果起升机构也不能工作，应立即切断司机室总开关，使制动器电磁铁断电，制动器抱闸;

4.16露天工作时当风力大于6级以上应停止工作;

4.17电气设备发生火警，要尽快切断电源，以防火势蔓延和灭火时触电;

4.18灭火时要用黃沙、二氧化碳或四氯化碳灭火器等不导电灭火器材，不可用水或泡沬灭火器进行灭火。若用导电的灭火器材灭火既有触电的危险，又会损坏电气设备;

4.19灭火时，不可使人员身体以及手持的灭火工具触及导线和电气设备，以防触电;

4.20发生设备事故或人身事故后，要及时与厂调度和所属车间领导取得联系;

4.21安全生产技术科到达现场后，会同事故发生单位，查明事故点及事故原因，视事故控制情况，做出停机决定，并对事故状态进行跟踪监测;

4.22抢险抢修队到达事故现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行设备抢修，控制事故以防事故扩大化;

4.23当事故得到控制，立即成立两个专门工作小组：

①在生产副厂长指挥下，组成由安全生产技术科、设备环保科、厂长办公室、事故发生车间参加的事故调查组，调查事故发生的原因和研究制定防范措施及事故处理意见;

②在设备副厂长指挥下，组成由安全生产技术科、设备环保科、厂长办公室、事故发生车间、二建公司参加的事故抢修组，研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产。