岗位安全风险解读

安全生产是企业做好各项工作的基础和保证。而作为企业“细胞”的车间，其安全性更关乎着企业的生存与发展。车间是生产重地，机械众多、人员繁杂，存在很多危险源，各岗位人员需在日常工作中提高警惕，规避风险，依规作业。

一、起重机械

(一)危险因素：

1.使用断丝、腐蚀、磨损、变形的主钩钢丝绳、吊索具。

2.使用磨损、变形、开口度超标的吊钩。

3.同时起吊两副模具。

4.行车主钩升降制动器失效。

5.主钩钢丝绳脱槽性磨损。

6.起重作业违反“十不吊”规定。

(二)导致后果：发生坠落伤害事故。

(三)应对措施：

1.按标准定期对主钩钢丝绳、吊索具进行检查，发现单股钢丝绳断裂达到10%、腐蚀或磨损达到钢丝绳表面的40%、变形超标的，立即更换。

2.操作工每天对吊钩进行检查，发现裂纹、磨损、变形、开口度超标等问题，立即反馈给维修工。

3.不允许同时起吊两副模具。

4.操作工每天对行车主钩升降制动器进行检查，维修工定期检查，确保制动器完好。

5.维修工定期检查钢丝绳定位状态。

6.严格按操作规程操作，做到“十不吊”。

二、储气罐

(一)危险因素：

1.储气罐未在检验期内使用。

2.安全阀失效或未定期检查。

3.储气罐内积水未定期排放。

(二)导致后果：发生爆炸事故。

(三)应对措施：

1.储气罐、导管接头每年检查一次，并做好详细记录。在储气罐上注明工作压力、检验日期，并由专业检验单位发放“检验合格证”，未经检验合格的储气罐不得使用。

2.安全阀要按使用工作压力定压，每班拉动、检查一次，每周做—次自动启动试验，每6个月与标准压力表校正一次，并加铅封。

3.要按时对储气罐进行积水排放。

三、化学品

(一)危险因素：

1.化学品若发生泄漏，有可能造成中毒事故。

2.化学品储量超标。

3.化学品接触明火容易发生爆炸。

(二)导致后果：发生中毒或爆炸事故。

(三)应对措施：

1.化学品应定点存放，保证通风。化学品应处于密封状态，避免泄漏。作业现场应有稀释水源并备有公用防毒面具。

2.化学品存放应指定责任人，并在现场指定储量。

3.化学品存放区域严禁烟火，必须配备灭火器、消防沙等应急物资，并设专人维护，每天检查一次。保证存放区域内温度低于61摄氏度。

四、配电箱

(一)危险因素：

1.配电箱外露带电部分无屏护。

2.配电箱内插座接线不正确或线路凌乱、裸露。

3.配电箱内有杂物、积水等。

4.配电箱箱门随意开启。

5.金属外壳与电网PE线连接不可靠。

(二)导致后果：发生触电事故。

(三)应对措施：

1.由专业维修电工对外露部分安装有机玻璃屏护。

2.维修电工按要求对配电箱内线路进行连接，并每月检查一次，看是否存在线路凌乱、裸露等现象。

3.维修电工每月对配电箱进行检查清理，确保配电箱内无杂物。

4.非专业人员严禁打开配电箱箱门。

5.金属外壳应与电网PE线可靠连接。

五、叉车

(一)危险因素：

1.车辆灯光、离合器、制动、方向等性能失效。

2.未按规定时速运行或车辆带故障行驶。

3.车辆倒车、行驶时对周边环境观察不仔细或判断失误。

(二)导致后果：发生车辆伤害事故。

(三)应对措施：

1.驾驶人员每天开始工作前对叉车性能进行检查，发现车辆灯光、离合器、制动、方向等性能失效时立即停止作业， 并反馈给维修工。

2.叉车在厂区道路行驶，时速应低于15公里;在车间内部行驶，时速应低于5公里。出现故障后立即停车，严禁带故障行驶。

3.起步时应观察周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步。在叉车频繁通过的路口和路段设立人行通道，并保留安全距离。

六、登高梯

(一)危险因素：

1.登高梯连接绳断裂、磨损或长度不够。

2.脚踏横梁脱落，存在裂纹或变形。

3.防滑橡胶垫松动或脱落。

4.私自挪用登高梯。

(二)导致后果：发生坠落伤害事故。

(三)应对措施：

1.确保连接绳无磨损、断裂，保证登高梯能正常使用。

2.操作工使用前应先检查梯身，确保脚踏横梁无掉落、裂纹或变形。

3.使用前必须检查防滑橡胶垫是否完好，确保人字梯脚与地面接触稳定。

4.登高梯由专人统一管理，定点存放，使用前按规定申请报批。作业时需要专人监护，以免发生意外。