施工现场作业人员不安全行为90例

1、进入作业区域不按规定正确佩戴安全帽；

2、作业中未穿戴符合安全标准的劳动保护服装；

3、劳动保护服装不合身；

4、工作服发生破损后不及时缝补、沾上油污后等脏物不及时清洗干净；

5、穿拖鞋进入作业现场；

6、指定区域、类型作业时不穿安全鞋；

7、赤膊作业；

8、热工作业中领口、袖口及裤脚、鞋带未扎好；

9、登高作业不系安全带；

10、装配作业中不戴手套；

11、磨削作业中不戴护目镜；

12、操作旋转机械时戴手套；

13、打大锤时戴手套；

14、气焊气割作业中不戴护目镜；

15、焊接作业不使用口罩；

16、对有害光线、射线及噪音未采取防护；

17、分散正在危险作业中的人员注意力；

18、意外事态发生时，于事发地点聚集；

19、用水或泡沫灭火器扑救尚未断电的电气火灾；

20、酒后进入施工现场或上岗作业；

21、在照明不足的情况下作业；

22、未在指定处吸烟；

23、作业时间内在作业场所打闹、嬉戏；

24、在起重作业警戒区域内滞留；

25、操作机械设备时精力不集中；

26、不按时参加安全教育或培训；

27、单手上下直爬梯；

28、私自存储燃油等危险物质

29、对施工环境不进行安全确认；

30、交接工作不明确；

31、在消火栓、灭火器等关键部位周围堆放物件；

32、在没有防坠措施的高处边缘逗留；

33、不妥善放置高处作业中使用的工具、工件；

34、在吊车负重下方通行；

35、吊运物件时未避开地面施工人员；

36、不听他人劝阻进入危险区域；

37、热工作业完毕后不及时清理遗留火种；

38、在电气开关下存放易燃易爆物质；

39、随意触摸不熟悉的机械、器具及控制开关；

40、未经许可擅自拆除安全警示标识；

41、擅自拆除或增设吊板；

42、高处切割余料及施工附件时不采取防坠措施；

43、开设临时人孔、物料孔后未采取防坠措施；

44、无许可证件从事特种作业；

45、作业前不对所用工器具进行安全检查；

46、不按规定的色标使用气割软带；

47、不按指挥人员的指挥吊运作业；

48、私自拆卸所用工具上的安全装置；

49、密闭场所采用明火照明；

50、随便摆放施工辅料和生产成品；

51、不按施工工艺施工；

52、施工条件不成熟时勉强施工；

53、冒然对带压管道、容器进行焊割作业；

54、作业用力过猛或动作不协调；

55、以投掷方式接送工具、工件；

56、撞击带压工业气瓶；

57、乙炔气瓶放倒使用；

58、装配或调整大型工件时固定不牢；

59、收工后不及时清理作业现场；

60、高处作业收工后，在吊板上存放物件；

61、交叉作业时，不与其他作业人员进行沟通；

62、单人搬抬50公斤以上的重物；

63、利用氧气进行通风；

64、跨越负重钢缆；

65、压力容器内部作业时采用高于12伏的安全电压；

66、在无人监护的情况下进入狭小、密闭舱室作业；

67、下雨时露天进行电焊、气刨作业，不采取防触电措施；

68、密闭容器内焊接作业，不采取防触电措施；

69、 潮湿场所进行电焊作业，不采取防触电措施；

70、行使监护职责时擅自离岗；

71、使用已报废的设备和工具；

72、使用有安全缺陷的工具；

73、危险性较大的分部分项工程不按已审核批准的施工方案进行施工；

74、起重作业时观察不全面、指挥信号不确切；

75、站在吊物上指挥吊运作业；

76、超载使用起重设备；

77、起重作业吊运物件时捆绑不牢；

78、未经许可，随意拉设临时供电线路；

79、面对电气开关拉、合电闸；

80、带电维修、保养电气设备；

81、焊接工作回路线连接不规范；

82、擅自拉设生产中非安全电压供电的固定照明设施；

83、在不明来历的小型桶类容器上进行焊割作业；

84、电焊工不对焊机进行保护接零；

85、电气设备在收工后没有及时切断电源；

86、气焊气割设备在收工后不及时关闭气源；

87、禁火区域内未经许可擅自动火；

88、随意放置物件，阻碍防火、逃生通道；

89、不了解作业场所周围情况，随意动火作业；

90、周围存在火灾或爆炸因素时，冒然动火作业；