职业危害事故专项应急预案

1 、总则

1.1 、编制目的

为了有效预防、及时控制和消除职业危害，规范职业危害事故的调查处置，减轻职业危害造成的损害，保障企业职工的身体健康，维护社会安全和稳定，根据《中华人民共和国职业病防治法》规定，结合本企业实际，按照职业病危害事故应急救援原则，特制定本方案。

1.2 、适用范围

本预案适用于猴头山XX矿突然发生，造成或者可能造成劳动者健康严重损害的职业危害事件的应急处置工作。

2 、事故可能发生的地点及可能造成的后果

2.1 、事故可能发生的地点：

井下作业场所，主要为采掘工作面

2.2 、事故发生可能造成的后果。

（1）矽肺。风钻工在岩巷掘进工作过，长期接触岩石粉尘，所患尘肺在病理上有典型的矽结节改变。

（2）有毒有害气体的危害。爆破作业后产生的二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等有害气体的急性或慢性中毒。

（3）物理因素的危害。岩巷掘进、采掘作业时噪音、振动等造成的危害。

3 、应急组织机构

XXXXXXXXX矿应急救援体系由指挥系统、救援队伍系统和相关保障系统组成。

3.1 、指挥领导小组

总指挥长：总经理XX       电话：****

执行指挥长：矿长XX       电话：****

副指挥长：安全副矿长 XX 电话：****

生产副矿长（张XX   电话：*****）

组 员：余XX                 电话：*****

易XX                 电话：*****

赵XXX                 电话：*****

职责：

（1）组织制定矿职业病危害事故应急救援预案。

（2）指挥、协调整体应急反应行动。

（3）与上级主管部门及有关组织机构进行联络。

（4）监督应急操作人员的行动。

3.2 、应急救援行动组

组长：刘XXX          电话：*****

组 员：郑XXX、马XXX、严XXX、曹XXX

职责：

（1）一旦发生事故，小组成员必须第一时间赶往事故现场，听从职业病危害事故应急救援领导小组指挥。

（2）在保证自身安全的前提下，及时抢救人员，避免事故扩大化，减少事故损失。

3.3 、应急通讯联络组

组 长：罗XX         电话：*****

组 员：魏XXXX

职责：确保领导小组与各应急小组间信息的及时准确传达。

3.4 、应急医疗救护组

组 长：余XXX         电话：*****

组 员：易XXX、赵XXX、彭XXX、赵XXX、毛XX

职责：负责营救、转移事故中的受伤人员，清点事故在场人员数，核实人员受伤情况。

3.5 、治安维护组

组 长：熊XX         电话：*****

组 员：陈XXX、皮XX、熊XX、刘XX

职责：维护事故发生后的矿区治安，有计划、有步骤地疏散人员，控制事故区域人员车辆的进出。

3.6 、救援运输组

组 长：汪XX          电话：*****

龚XX          电话：*****

组 员：何XX、樊XX、陈XX

职责：负责事故中伤员的运输，负责应急救援器材、设备的运输。

3.7 、外部联络机构

大冶市矿山救护队，值班电话：*****

大冶市人民医院，值班电话：120

总公司安管部， 值班电话：*****

矿山调度室， 值班电话：*****

4 、预防、监控与监测、预警

4.1 、预防

（1）职工体检

按国家安监部门的规定，由企业按时组织涉及到职业危害的员工，在具备资质的职业卫生检测机构（暂定为大冶市疾控中心）进行岗前、岗中和离职前的健康体检，发现问题及时采取措施。

（2）作业场所综合防尘措施

①采取有效的综合防尘降尘措施。

②加强通风管理，确保供风充足。

③佩戴好防尘口罩等个人防护用品

（3）噪音防护措施

①保持采掘设备的经常性完好，发挥设备本身的消音降噪功能，如果设备发生故障，噪音指标超过国家标准时，要立即进行检修，直到符合标准才可使用。

②采掘作业人员配备切实有效的劳动保护用品。

③对于突发性噪声，提前通知附近的工作人员，做好安全防护，其他能够人为控制的突发性噪声应尽量做到“以人为本”的原则，使噪声危害降到最低限度。

④在设备选型时选择低噪声的设备。

⑤加强设备维修，减少机械老化带来的噪声。

（4）有毒有害气体防护措施

①加强气体监测。

②加强通风管理。

③准备好个人防护用品，随身携带自救器。

④加强职工培训，掌握自救互救知识。

4.2 、危险源监控与监测

根据职业危害事件危害因素的类别制定监测计划，建立职业危害事件的监测系统。定期联系大冶市疾控中心对矿山作业场所进行有毒有害气体及粉尘的检测，并科学分析、综合评价监测数据。

4.3 、预警行动

（1）预报

井下生产作业人员或安全检查人员发现采掘作业面有下列情况之一时，要立即向XX矿应急救援指挥部办公室报告。

①掘进工作面风机不能正常运转或风管损坏，炮烟浓度检测严重超标。

②在掘进施工过程中，生产作业人员出现头晕、耳鸣、体乏无力、有刺激性气味、呼吸困难等情况。

③通风不良采掘作业面出现炮烟中毒。

④其他可能出现炮烟中毒的险情。

⑤井下作业场所噪声超标（指令坑采车间采取防范措施）。

⑥井下作业场所粉尘浓度超标（指令坑采车间采取防范措施）。

（2）预测

XX矿应急救援指挥部办公室接到相关险情报告后，应立即组织相关职能部门和专业技术人员，根据井下职业危害预报的危害程度、紧急程度和发展态势。做出如下判断：

①启动II级（企业级）应急预案。

②指令坑采车间采取防范措施。

（3）预警

XX矿应急救援指挥部办公室根据预测结果，进行以下预警：

①符合本预案启动条件时，立即发出启动本预案的指令。

②指令坑采车间采取防范措施，并连续跟踪事态发展，通知XX矿有关职能部门和各应急救援专业组进入预警状态。

5 、应急报告

（1）发现炮烟中毒事故人员必须立即报告XXX矿应急指挥部办公室（13597743955），并报告本单位负责人；应急救援指挥部办公室接到事故报告后，应立即将事故概况向XX矿应急救援指挥部指挥长报告。

（2）在炮烟中毒事故处理过程中，现场应急救援指挥部应尽快了解现场抢险进展情况，随时向XX矿应急救援指挥部办公室报告。

（3）发生II级（企业级）及以上炮烟中毒事故，在启动专项应急预案的同时，XX矿应急救援指挥部办公室应立即报市县级政府及总公司，并根据情况请求援助，报告时间15分钟以内。

6 、应急处置

6.1 、应急救援程序

事故报告—应急救援现场自救互救—封闭现场—对外联络—联合救护—事故分析责任落实

（1）现场急救互救：各岗位工作人员均应掌握心肺复苏等急救技术，备有现场急救包。一旦发生事故，便于现场急救互救，并及时对外联系，争取应急救援。

（2）建立应急救援联络通讯系统：各岗位人员要熟知职业病危害事故应急救援联络电话，以便事故发生后及时报告、联系，取得救援。

（3）封闭现场：发生事故时除参与救援人员外，疏导无关人员迅速撤离现场，封闭现场，以免造成混乱，不利于急救和事故处理及分析。

6.2 、应急处置

（1）最早发现职业病危害事故的部门及人员，应立即向调度室报警，并采取一切措施切断职业病危害事故源。

（2）调度室接到报警后，应迅速通知有关部门，快速查明发生职业病危害事故的地点、范围，下达启动应急救援预案的指令，同时发出警报，通知领导小组成员及医疗救护队伍和各专业队伍迅速赶往职业病危害事故现场。

（3）领导小组成员根据职业病危害事故性质和规模，通知通讯组迅速向上级部门报告职业病危害事故情况。

（4）领导小组成员到达职业病危害事故现场后，根据职业病危害事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援组立即开展救援。如职业病危害事故扩大时，应请求支援。

（5）迅速封锁现场，设置警示标志，组织周边影响作业区域的工作人员撤离，以防事故扩大；

（6）立即打开风机或高压风输送新应鲜风流，加强通风，稀释炮烟浓度，为开展救援创造有利条件；

（7）事故地点附近作业人员接到事故信息后，应马上就近到自救器存放点携带自救器，在做好自身防护的基础上，进入事故现场快速抢救遇险人员。

（8）事故现场人员受伤人员应迎着进风撤离，有条件的应用湿毛巾或将工作服浸湿捂住口鼻，尽快向新鲜风流撤退，有高压风的应及时打开高压风进行通风。

（9）XX矿专业救护队员及车间应急分队队员应佩带氧气呼吸器或自救器，携带自救器、苏生器等迅速赶赴现场将中毒者抬至空气新鲜的地方，立即进行抢救；专业组技术人员要及时赶赴井下现场提供技术支持，并安排好专人监护，发现异常情况及时报告现场指挥长。

（10）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查。

（11）现场救援人员应及时向现场救援指挥部负责人报告人员受伤情况，由现场指挥部负责人向XX矿应急救援指挥部报告，对重伤人员由应急救指挥部办公室通知120紧急到主井区实施临场急救。

（12）应急救援人员全部撤离事故现场后，事故单位应急及时采取通风措施，做好事故现场恢复工作。

（13）一时无法恢复的事故现场，事故单位应及时用栅栏封闭，并悬挂警示标志，防止他人误入伤害。

（14）当职业病危害事故得到控制，立即成立职业病危害事故调查小组，调查职业病危害事故发生原因和研究制定防范措施。

6.3 应急终止

经应急处置后，现场应急救援指挥部确认满足应急终止条件时，向XX矿应急救援指挥部报告，应急救援指挥部方可下达应急终止指令。

7 、应急物资与保障措施

7.1 应急物资

炮烟中毒事故应急常备物资：圆木、撬棍、铁锹、扒子、箕子、手电筒、照明用具、应急电话等。

7.2 应急救援装备

XX矿配备抢险所需的液压千斤顶、生命探测仪、自救器、苏生器、救护车、小车及其他应急资源。

7.3 保障措施

（1）做好现场救援人员的安全防护措施，防止抢救过程中发生二次伤亡，气体检测不合格禁上未佩戴氧气呼吸器人员进入抢险。

（2）事故现场进行充分通风，用有害气体监测器由外至里循序渐进式监测，确认安全后，方可进入现场；

（3）应急救援分队成员要掌握有毒有害气体中毒的人工呼吸方法和人工胸外心脏挤压术等急救方法。

8 、有关规定和要求

（1）为了能在职业病危害事故发生后，做到反应迅速、处置得当，矿内所有有关部门及人员，必须认真学习本应急救援预案。各科室、部门，要对职工进行经常性的应急救援知识教育，每年组织一次专业分工的演练。保证救援物资及器材的完备和充足供应，并定期进行检查，确保救援物资及器材有效。

（2）应急救援小组，在落实好日常值班制度、检查制度、例会制度的同时，要针对发现和存在的问题，积极采取各种有效措施，对本预案加以不断提高、改进和完善。