18条安全保命规则

现如今，违反重要的安全规定、忽视自己和他人生命的不安全行为已经成为企业各级管理层和全体员工不可容忍的“禁忌”，或者叫做“安全底线”。国际上把这些不可违反的“安全底线”叫做安全保命规则。

国际油气生产者协会（IOGP）经过统计分析，最终总结出18条安全保命规则，为全球企业明晰了“安全底线”。

1.获得授权后，进入受限空间

受限空间（管道、槽车、油舱等）可能存在爆炸性气体、有毒气体，有可能发生物体打击或高处坠落。授权进入可以保证作业人员的安全。

作业人员应该：

◆向主管人员或作业负责人确认进行作业是安全的。

◆向受限空间外的监护人确认是否可以进入。

◆遵守作业许可要求。

该项工作的负责人应该：

◆确认作业许可中的要求到位。

◆当受限空间内有人时，确保一个有资质的监护人始终在岗。

◆确保按照要求进行了气体检测。

◆确保进行作业是安全的。

2.高处作业时防止坠落

当在无防护的环境中作业时，一定要使用防坠落设备来确保作业人员的安全。

作业人员应该：

◆在无防护的高空环境下作业时，应首先得到授权。

◆了解在什么样的情况下应使用何种防坠落设备。

◆使用防坠落设备之前，必须对其进行检查确认。

该项工作的负责人应该：

◆确保进行高处作业是安全的。

◆坚守岗位，对高处作业人员进行监护。

3.禁止从吊物下穿行

直接在吊物下工作或者穿行是不安全的，因为吊物随时会掉落，造成伤害事故。

作业人员应该：

◆没有授权，决不闯入禁区。

◆听从起重指挥或作业负责人的指令。

该项工作的负责人应该：

◆对不安全区域做出标记，并设置禁区。

◆确保任何人不得从吊物下穿行。

4.系好座位安全带

在驾驶过程中发生交通事故时，座位安全带可以保护驾驶人及乘客免受伤害。无论是驾驶轿车、卡车，还是起重机、叉车，处于移动车辆里的人员都必须系好安全带。

驾驶员与乘客应该：

◆检查座位安全带是否能正常工作。

◆在车辆发动之前，确保车内所有人正确系好座位安全带。

◆对未系好座位安全带的乘客予以提醒，并指令其改正。

5.驾驶时禁止使用手机或超速行驶

驾驶过程中，使用手机或超速行驶会增大车辆失去控制的风险。

驾驶员应该：

◆禁止使用手机发送短信或与他人通话。

◆按路标或行程管理指令上要求的车速行驶。

乘客应该：

◆如果驾驶员开车时使用手机，请对其进行提醒和制止。

6.遵守行程管理方案的规定

行程管理方案有利于驾驶员安全驾车，顺利到达目的地。

驾驶员应该：

◆在开始旅途前，确认行程管理方案是否是必须的。

◆按照行程管理方案中规定的路线行驶。

该项工作的负责人应该：

◆确保行程管理方案到位。

◆检查驾驶员是否清楚和遵守行程管理方案的规定。

7.必要时使用有效作业许可证作业

生产过程中开展非常规作业和关键作业时，为有效控制风险，其组织者或作业者，都需要事先提出申请，经生产经营单位主管领导或部门审查批准，发放作业许可证后才能从事该项作业活动。

作业人员应该：

◆弄清作业许可证的规定并严格遵守。

◆确认作业许可证是有效的。

该项工作的负责人应该：

◆判断该项工作是否必须要有作业许可证。

◆确保作业开始前，工作场所已被检查确认安全。

8.使用规定的劳动保护用品

当作业环境中存在有毒物质、有毒气体、放射性物质时，需要使用呼吸面罩等劳动保护用品。

作业人员应该：

◆掌握劳动保护用品的正确使用方法。

◆使用过程中注意爱护劳动保护用品，不搞恶意破坏。

该项工作的负责人应该：

◆建立健全劳动保护用品的发放、使用、更换、报废等管理制度。按照劳动保护用品的使用要求，在使用前对其功能进行必要的检查。

9.防止物体坠落

当在高处使用工具或便携设备时，有物体坠落的风险。

作业人员应该：

◆物料应堆放平整，不得堆放在临边或洞口附近，不得妨碍通行。

◆必须始终佩戴安全帽。

该项工作的负责人应该：

◆定期检查现场，确保手动工具被固定、作业人员全部佩戴安全帽等。

10.涉及移动或者动力设备时，确保站立在安全区域

在移动设备（如起重机等）或动力设备附近作业要时刻提高警惕，保证自身安全。

作业人员应该：

◆在移动设备或动力设备附近作业时，向主管或作业负责人确认安全措施已落实。

◆遵守负责设备移动的人员的指令。

该项工作的负责人应该：

◆确保只有经过授权的人员才可以在移动设备或动力设备附近作业。

11.实施挖掘前，必须获得授权

挖掘作业主要有以下风险：未确认土壤类型，造成塌方；夜间人员掉入坑内，造成伤害；错误操作，造成气体泄漏等。

作业人员应该：

◆向主管或作业负责人确认进行作业是安全的。

◆如果发生意外，要立即停止工作并向主管人员报告。

该项工作的负责人应该：

◆在禁区设置警示标志，限制人员进入挖掘区域。

◆施工前对地面的稳定性进行检查。

12.必要时进行气体检测

作业环境中是否存在有毒有害气体，是否可能使人员中毒或窒息，不能通过肉眼或凭借经验来判断，必须运用科学的手段，进行气体环境浓度检测。

作业人员应该：

◆向主管或作业负责人确认是否已经进行气体检测。

◆向主管或作业负责人确认进行作业是安全的。

◆作业时如果闻到异味，立即停止工作。

该项工作的负责人应该：

◆确认气体检测已按照作业许可的要求执行。

◆如有必要，进行更多类型的气体检测。

◆确认进行作业是安全的。

13.必要时穿戴个人救生衣

当有落水危险时，必须穿戴救生衣。当在水边作业或进行水上作业时，必须穿戴救生衣来保护自己，避免淹溺。

作业人员应该：

◆弄清楚在什么情况下必须穿戴救生衣。

◆正确穿戴救生衣，要注意选择合适的尺码。

◆使用前，检查救生衣是否能正常工作。

该项工作的负责人应该：

◆根据风险评估，确认何时个人救生衣必须穿戴，并确保作业人员对此了解。

◆对救生衣开展定期检查。

14.禁止在架空的电力线路下方或附近工作

直接在架空线路下方或附近使用设备工作是不安全的，因为电流或电弧有可能导致电击事故，要与架空线路保持适当的距离。

作业人员应该：

◆不使用设备在架空线路下方或附近工作。

该项工作的负责人应该：

◆不允许作业人员在架空线路下方或者附近作业。

◆不允许设备（如起重机、货车等）处于架空线路的安全距离以内。

15.作业或驾驶时严禁受酒精或药物影响

饮酒、服用药物等，将降低作业人员安全工作的能力。

作业人员应该：

◆如果使用了药物，要及时向负责人报告。

◆如果有疑问，应向主管或负责人征询意见。

◆如果看到他人饮酒或滥用药物，要及时报告。

该项工作的负责人应该：

◆将工作指派给工作状态良好的人。

16.禁止在指定的区域外吸烟

吸烟、使用火柴或打火机等有可能点燃易燃物质，存在危险。应在指定的吸烟点（如吸烟棚、吸烟室）吸烟，这样可避免引起火灾、爆炸。

作业人员应该：

◆清楚吸烟点的位置。

◆如果看到某人在指定的区域外吸烟，要对其进行提醒和制止。

该项工作的负责人应该：

◆告知作业人员吸烟点的位置。

◆在吸烟点设置明显标识。

17.遵守起重方案的规定

起重方案描述了如何安全吊运。对于常规的吊运，需要一份一般的起重方案。对于不常见的吊运，比如联合吊运和大件吊运，需要专门的起重方案。

作业人员应该：

◆确认吊物重量没有超过起重机的额定载荷。

◆确认起重机处于平坦坚实的地面。

该项工作的负责人应该：

◆确认起重方案已到位。

◆确认起重作业的监督、操作、检查和起重设备维护人员已经过培训并能胜任。

18.解除安全装置，必须获得授权

安全装置必须确保作业人员的安全。安全装置包括隔离设备、泄压阀等。

作业人员应该：

◆在关闭安全装置前，必须从主管或作业负责人处获得授权。

该项工作的负责人应该：

◆负责本公司安全装置的管理，加强装置检查和定期保养，使之保持良好状态。

◆制定有关装置维修、保养的安全管理制度，并负责贯彻实施。