8类常见高处坠落致命风险的预防

【洞口坠落】

☆知识点

建筑施工中的洞口通常指建筑物的楼梯口、电梯口及设备安装预留洞口（未安装正式栏杆、门窗等围护结构），还有一些为满足施工需要预留的上料口、通道口、施工口。

☆风险点

①未根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网及装栅门等措施。

②作业人员在洞口附近操作不慎，身体失去平衡。

③走动的时候，不小心跌入洞口。

④在洞口边缘休息时，误落入洞口。

⑤洞口附近没有醒目的警示标志。通道附近各类洞口与坑槽处，夜间未设红灯示警。

⑥洞口附近的安全防护设施被移除或已经损坏尚未及时更换。

【脚手架坠落】

☆知识点

在施工现场，为方便作业人员操作，解决垂直和水平运输的问题，往往需要搭设各种支架。作业人员从脚手架上跌落，是常见的高处坠落事故类型之一。

☆风险点

①脚踩探头板。

②走动的时候，不慎踩空、绊倒、跌倒。

③在操作中，弯腰或转身时，不慎碰到杆件等，导致身体不稳。

④坐在栏杆架子上或站在栏杆、高空架子上作业，在脚手架上嬉闹。

⑤脚手板没有满铺或铺设不稳。

⑥未按相关要求设置防护栏杆或防护栏杆损坏。

⑦操作层下没有设安全防护层。

⑧脚手架与墙面的距离超过20厘米时，没有采取防护措施。

⑨脚手架超载损坏。

【悬空高处作业坠落】

☆知识点

在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的高处作业称为悬空高处作业。建筑施工现场进行的悬空高处作业主要包括构件吊装、钢筋绑扎、混凝土浇筑以及门窗安装等。

☆风险点

①作业人员无牢靠的立足处，现场未搭设脚手架或作业平台。

②未根据作业条件设置防护栏杆、张挂安全网。

③立足面狭小，作业人员在作业时用力过猛，身体失去平衡。

④脚底打滑或不慎踩空。

⑤未系安全带，未正确使用安全带，走动时随意取下安全带。

【屋顶坠落】

☆知识点

进行轻质屋顶施工作业时，作业人员可能遭受的事故伤害主要有两种类型：不慎踩破轻质屋顶或从屋顶边缘坠落。

☆风险点

①屋面坡度大于25度。

②无防滑、防坠落措施。

③作业人员未正确使用移动板梯，板梯上端未挂牢。

④屋顶沿口构件不牢或被踩断。

⑤作业人员直接踩踏在轻型材料上作业。

⑥操作或移动时，作业人员不慎踩破石棉瓦或其他轻型材料。

【高处拆除坠落】

☆知识点

进行高处拆除作业时，应严防高处坠落。作业人员身体失稳，拆除的物体变形、移位、打击使身体失稳，是引发高处拆除坠落事故的主要原因。

☆风险点

①作业人员站在不稳定的部件上进行拆除作业。

②拆除脚手架、井架、龙门架时，作业人员未系安全带。

③作业人员在操作中用力过猛或猛拉猛甩不受力物件。

④脚手架上的脚手板和架子管变形、断裂，导致脚手架失稳。

⑤在管道、小梁上行走时，因脚步不稳（如打滑、踩空）而导致身体失控坠落。

⑥拆除作业时，未按顺序进行，未对与被拆除部位相关联的其他部位采取临时加固措施，导致坍塌。

【梯子坠落】

☆知识点

梯子是攀登作业中重要的登高工具之一，若不能正确使用，也可能引发高处坠落事故，导致人员伤亡。

☆风险点

①梯子损坏或因超载而断裂。

②梯脚无防滑措施。

③作业人员擅自加长梯子或垫高使用。

④靠在钢管上使用的梯子，没有进行固定处理，作业人员未系安全带。

⑤人字梯无坚固的铰链与限制开度拉链。

⑥作业人员在梯子上作业时方法不当，两人同时站在同一个梯子上作业。

⑦作业人员在梯子上，边移动梯子边作业。

⑧在通道及可能被碰撞的区域使用梯子时，没有设防护栏杆，也没有专人看护。

【龙门吊转料平台坠落】

☆知识点

在高层建筑结构施工阶段，离不开周转材料的龙门吊转料平台。建筑施工企业应注意完善相关管理及防护措施。

☆风险点

①转料平台搭设不符合规范，用于搭设的钢管、踏脚板不合格。

②龙门吊转料平台临边无防护，没有1.2米高的安全防护栏杆，未设安全防护网。

③夜间施工时，龙门吊转料平台上没有照明装置。

④龙门吊转料平台无安全防护门，或有安全防护门但无扣钩卡，或有安全防护门及扣钩卡但未正确使用。

⑤作业人员不遵守劳动纪律。

【临边坠落】

☆知识点

在施工现场，工作面边沿无围护设施或围护设施高度低于80厘米时的高处作业称为临边作业。进行临边作业时，一旦防护措施不到位，极易发生高处坠落事故。

☆风险点

①临边作业无防护措施，未安装防护栏杆。

②防护设施未按规范要求施工，未经技术验收合格便投入使用。

③作业人员违章作业，未按规程作业。

④防护栏杆损坏或被人移走，未被及时发现并得到处理。

⑤作业难度较大，安全防护措施不到位。

⑥作业人员未正确系挂安全带、戴安全帽。