叉车操作安全注意事项

近日，福建漳州某工厂内，一名职工的孩子在厂房玩耍，左腿遭叉车两次碾压，受伤严重。作为工厂里的特种设备，叉车一直都是安全事故多发点。

相关案例

2015年11月9日

贵州省贵阳市某玻璃厂内一名男子驾驶叉车，在搬运玻璃的途中不慎侧翻在地，该男子被叉车及破碎的玻璃压住，最终死亡。

2015年8月5日

广西福星化肥有限责任公司的叉车司机驾驶一辆叉车，在生产车间和投料车间之间的水泥路行驶时，将一名横过路面的机修工人撞成重伤，后抢救无效死亡。

2014年10月30日

位于广东省东莞市谢岗镇银湖工业区的台光五金制品有限公司发生一起安全事故，机修员驾驶叉车时发生错误操作，撞上车间内正在工作的2名女工，造成1死1伤。

叉车是什么?

叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。叉车通常可以分为三大类：内燃叉车、电动叉车和仓储叉车。

叉车属于特种设备，要操作叉车，必须具有《特种设备作业人员证》。根据《特种设备作业人员监督管理办法》，申请《特种设备作业人员证》的人员应符合下列条件：

★年龄在18周岁以上

★身体健康且满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求

★有与申请作业种类相适应的文化程度

★有与申请作业种类相适应的工作经历

★具有相应的安全技术知识与技能(如没有就需要先培训)

★符合安全技术规范规定的其他要求

叉车具有危险性

机器在作业的时候都会存在一定的危险性，叉车也不例外，在作业的时候驾驶员尤需提高警惕。叉车主要存在以下危险：

翻倒。基础不牢、超机械工作能力范围运行、运行时碰到障碍物等原因造成。

碰撞。容易与建筑物、管道及其他车辆发生碰撞。

爆炸及燃烧。电线短路、油管破裂、电池充电时产生氢气等，都有可能导致爆炸及燃烧。运载车辆在运送可燃气体时，本身也有可能成为火源。

出车前做好准备工作

1.驾驶叉车的人员必须经过公司培训，并经公司同意后方能驾驶，严禁私自操作。

2.严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、打手机和使用对讲机。

3.车辆启动前，检查制动性能、轮胎等，加注燃料、润滑油和冷却水，使之处于完好状态。

4.检查灯光、音响信号是否齐全有效。

5.叉车运行过程中应检查压力、温度是否正常。

6.电瓶叉车除应检查以上内容外，还应按电瓶车的有关检查内容，对电瓶叉车的电路进行检查。

7.当有机械问题的时候，不能自己进行修理，应关掉叉车并告知机械维修人员。

行驶中遵守规则

1.行驶时，货叉底端距地面高度应保持在20厘米至30厘米，门架须后倾。

2.行驶时不得将货叉升得太高。载物行驶时，如货叉升得太高，会增加叉车总体重心高度，影响叉车的稳定性。

3.转弯时，如附近有行人或车辆，应发出信号，并禁止高速急转弯。高速急转弯会导致车辆失去稳定性而倾翻。

4.内燃叉车在下坡时严禁熄火滑行。

5.非特殊情况，禁止载物行驶中急刹车。

6.叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。

7.运输物件时，物件若挡住了驾驶员的视线，应倒开叉车。

8.禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。

9.叉车在运行时，不准任何人上下车，货叉上严禁站人。

10.叉车原则上不准超车，若要超越静止车辆，应减速鸣号，注意观察，防止该车突然起步或有人从车上跳下。

11.驾驶员在开车过程中不能把手或脚放在叉车门框上方，也禁止把手、头、脚伸出车外。

装卸货物掌握方法

1.装载货物时，货物重量应平均分担在两货叉上。小件货物应放入集物箱(板)内，防止掉落。叉车所载货物不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡视线的情况，应倒车缓慢行驶。

2.禁止装载未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物。重叠堆放的货物为了防止倒塌，必须固定好后再搬运。

3.用货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用最小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷向后滑动。

4.作业速度要缓慢，货叉在接近或撤离货物时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压货物、垫木和叉头，不要剐碰货物扶持人员。

5.禁止单叉作业或用叉顶物、拉物。特殊情况拉物必须设立安全警示牌提醒周围行人。

6.进行装卸作业时，门架应置于垂直位置，叉车呈制动状态。

7.叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。

8.禁止超载，禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高空坠落事故。

9.停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先将货叉降至正常的位置后再行驶。

维修注意自身安全

1.维修场所应为水平地面。场所应通风条件良好，并有灭火装置。

2.在加润滑油时，应先用刷子或布将接头上的脏油或灰尘清理掉，然后再加润滑油。

3.严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件。不能自行维修叉车和装拆零部件。

4.热机维修保养时，要注意传动装置或液压系统可能温度较高，因此维修保养前应先使车辆冷却，以防烫伤。

5.在拆卸充气式轮胎时，不要松掉轮辋连接处的螺栓和螺母，因为轮胎内部是高压气体，螺栓、螺母和轮辋松动十分危险。

6.在用千斤顶顶起叉车前，应确保叉车上没有人也没有货物。

7.叉车上的废液应按规定回收，不得随意排放。

合理选择

停车地点

1.把车停在水平地面上，最好在宽敞的地方。如果不得已要在斜坡上停车，一定要拉好停车制动装置，并用楔块挡住车轮，防止溜车。

2.车辆停在指定区域或不妨碍交通的地方，若需要，可在车辆周围设置标志或信号灯。

3.车辆停在坚硬的地面上，避免停在松软的泥地或比较滑的路面上。

4.若起重系统损坏，货叉不能落到地面，要在货叉末端挂一面警告旗，并把车停在不妨碍交通的地方。

5.不能将叉车停在紧急通道、出入口、消防设施旁。

6.叉车暂时不使用时应关掉电源，拉刹车。