吊车侧翻防范安全知识

2017年7月11日，广东省普宁市普宁大道南山路段一辆正在路边施工的大型吊车侧翻，吊臂砸中路过的一辆银灰色小型客车，造成7人死亡、3人受伤。

吊车侧翻事故时有发生。轻则机件受损，重则车毁人亡，甚至殃及周边人员的生命财产安全。在实际操作中，该如何防范吊车侧翻事故?

5个因素易导致侧翻

1.超负荷运行

超负荷运行即超出额定起吊载荷范围作业。此时，起吊载荷所形成的倾覆力矩大于吊车自身的平衡力矩，破坏了吊车的稳定性，易造成吊车侧翻。超负荷运行对吊车结构的危害很大，作业中产生的过大应力可使钢丝绳断裂、传动部件损坏、电动机烧毁、制动器抱不住闸、操作臂折断，还可能引发吊车打滑、溜车，严重影响作业安全。

因此，起吊时应“量力而行”，要了解所吊物品的重量或作出正确的预估，参照产品使用说明书，在额定起吊载荷范围内作业。

2.斜拉斜吊

在起吊作业中，斜拉斜吊是被禁止的。这是因为斜拉斜吊会加剧钢丝绳、卷筒及滑轮的磨损，使吊车载荷增大，可造成严重过载，甚至拉断钢丝绳，还会产生水平拉力，导致吊车失稳翻车。此外，斜拉斜吊还可能使重物摆动，挤撞其他物体和人员，造成设备事故和人身伤害。

正确的方式是，按照操作规程作业，钢丝绳要通过所吊重物的重心，并保持垂直。

3.回转过快

回转是起吊作业中的必备动作。回转会产生离心力，回转速度越快，离心力越大，越容易发生侧翻事故。

因此，吊车吊着重物回转时，应缓慢进行，速度不应超过规定值，不可在斜坡处吊重物回转。在吊起重物回转到指定位置前，应掌握好回转惯性，使重物缓慢停止回转。避免突然制动导致重物因惯性产生摇摆。

4.吊臂操作失误

将收回起重臂误操作为伸臂或落臂，将缩臂误操作为伸臂等错误的操作，使得吊车重心偏移，也容易引发侧翻事故。如在起吊满负荷时，只能收回起重臂(由大幅度变小幅度，由长起重臂变短起重臂)，不能伸臂或落臂，否则会翻车。

在吊装作业中，作业人员要听从指挥人员的信号，司机应与指挥人员密切配合，按指挥信号操作，当信号不明、不清时，或可能引起事故时，应暂停操作，不得盲目开车或起吊。向外伸出吊臂时，要防止吊臂超出安全仰角区，要严格按起重性能参数表上的起重量作业。

5.支撑不平衡

地面不平坦、土层松软等导致吊车支腿支撑不平衡，如支腿下陷等，会使吊车在起吊重物时发生侧倾而翻车。

对于轮胎式吊车，作业前支腿应全部伸出，并在支撑板下垫好木板，支腿有定位销的必须插上。底盘为悬挂式的吊车，伸出支腿前应先收紧稳定器。作业中严禁扳动支腿操纵阀，若需调整支腿，必须在无载荷时进行，并将臂杆转至正前方或正后方。作业中发现支腿下沉、吊车倾斜等问题时，应立即放下重物，经调整后方能作业。

此外，吊车行驶的道路必须是平整、坚实、可靠的，吊车停放地点必须平坦。对地下松软的土层和基坑，要进行夯实和加固处理，必要时，吊车行走部位应铺设枕木、路基箱或厚钢板轨道。

掌握这些作业要点

1.吊车司机应经过专业培训，掌握吊车构造、工作原理、操作和保养方法，熟悉吊车安全操作规程，持证上岗。非专业人员不得操作吊车。

2.应按照相关技术文件对吊车进行维护保养，应检查吊车自动控制及电气部分是否正常，检查吊杆、销子、螺栓、钢丝绳接头有无松动、脱落现象，检查钢丝绳是否牢固，及时处理问题。

3.吊装前应对各种吊索具进行检查，吊钩和吊环严禁补焊，若出现严重的磨损或断裂应及时更换。起吊物件时，应先检查捆绑是否牢固，绳索经过有棱角处应设衬垫，吊位重心要准确。

4.吊车在工作时，所有人员应尽量避免站在起重臂回转所及区域内，起重臂下严禁站人。作业人员必须精力集中，随时注意吊车的回转、行走和重物状况，在工作或起吊动作未结束时，不得擅自离开作业岗位。

5.指挥人员应技术熟练、经验丰富，指挥动作要准确、清楚，确保吊车司机能够看到，指挥人员不能站在易受碰撞、难躲避、无保护措施的危险部位。

6.吊车只能垂直吊起重物，严禁拖拽尚未离地的重物，要避免侧载。在进行满负荷起吊时，禁止同时用两种或两种以上操作动作。起重臂的左右旋转角度都不能超过45度，严禁斜吊、拉吊和快速升降。严禁吊拔埋入地面的物件。

7.吊车严禁超载使用，如果用两辆吊车同时起吊一个重物，必须服从专人的统一指挥，两辆吊车的升降速度要保持相同，物件的重量不得超过两辆吊车所允许的总起重量的75%。绑扎吊索时，还要注意负荷的分配，每辆吊车分担的负荷不能超过其所允许最大起重量的80%。

7.在吊运过程中，突然停电或发生机械故障时，重物不得长时间悬空，要缓慢落在适当位置并垫好。吊物悬空后出现异常时，指挥人员要迅速判断，紧急通告危险部位人员迅速撤离，并指挥吊物慢慢下落，排除险情后才可再起吊。

8.吊车在工作时，严禁进行检修和调整。停工或休息时，不准将吊物悬挂在空中。工作完毕后，吊钩和吊臂应放在规定的位置，所有控制手柄应放至中位。

牢记“十不吊”

①被吊物重量超过机械性能允许范围不吊。

②信号不清不吊。

③吊物下方有人站立不吊。

④吊物上站人不吊。

⑤埋在地下的物品不吊。

⑥斜拉吊物不吊。

⑦物件捆绑不牢不吊。

⑧零散物件不装容器不吊。

⑨吊物重量不明、吊索具不符合规定不吊。

⑩六级以上大风时、大雾影响视力时和下大雨大雪时不吊。