第四篇第一章习题

一、单项选择题

1.(  A  )是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。

A.对区域进行火灾风险评估

B.研究区域火灾风险评估方法

C.开展区域火灾风险评估指标体系的研究

D.分析区域范围内可能存在的火灾危险源

解析：【开展区域火灾风险评估指标体系的研究，是为了更好地用于指导防火实践，为实践需求服务，C错。研究区域火灾风险评估方法，对确保城市安全及维护社会稳定具有重大的现实意义，但不是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段，B错。分析区域范围内可能存在的火灾危险源,只是对区域进行火灾风险评估的一部分，D错。进行区域火灾风险评估，旨在分析区域的火灾风险因素及其影响的权重，针对不同的火灾风险提出有效的预防和控制措施，将城市火灾风险降低，对科学规划消防基础设施建设、优化消防力量配备、指导日常消防安全检查、提高消防指挥的科学性和有效性、减少火灾损失、促进城市社会经济协调发展具有重要意义，是解决诸多难题和挑战的有效途径之一。故选A。】

2.下列选项中，不属于火灾风险评估原则的是（ D ）。

A.系统性原则

B.实用性原则

C.可操作性原则

D.“四不放过”原则

解析：【评估指标应当构成一个完整的体系，应力求系统化、理论化、科学化，所包含的内容力求广泛，应能涉及影响区域火灾的各个因素，既包括内部因素，也包括外部因素，还包括管理因素。不能选A。开展区域火灾风险评估指标体系的研究，是为了更好地用于指导防火实践，为实践需求服务。因此，它既是一个理论问题，又必须时刻把握其实用性。不能选B。评估指标体系应具有明确的层次结构，每一个子指标体系应相对独立，建立评估指标体系时需注意风险分级的明确性，以便于操作。不能选C。“四不放过”是调查处理生产安全事故应遵循的原则，与火灾风险评估毫无关系，故选D。】

3.下列火灾风险源属于人为因素的是（ B ）

A.机械撞击损坏电气线路导致漏电起火

B.停电使用明火照明，不慎靠近可燃物，引起火灾

C.照明灯具内部漏电或发热引起燃烧或引燃周围可燃物

D.插头接触不良导致电阻增大，发热起火

解析：【A.C.D项都是电气引起的火灾，属于客观因素，B项是用火不慎引起火灾，属于人为因素，故选B。】

4. 根据区域火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为（ B ）级。

A.三

B.四

C.五

D.六

解析：【根据区域火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为四级，即(1)极高风险／特别重大火灾、重大火灾；(2)高风险／较大火灾；(3)中风险／一般火灾。（4）低风险/几乎不发生火灾。故选B。】

5. 进行区域火灾风险评估时，应注意收集（ A ）的情况，如消防站、市政消防水源等。

A.相关消防基础设施建设

B.辖区大型消防器材

C.区域消防设施设备

D.相关消防组织建设

解析：【消防站、市政消防水源都属于消防基础设施，进行区域火灾风险评估时，应注意收集相关消防基础设施建设的情况，故选A。】

6.消防力量评估单元分为（ D ）两类。

A.道路和水源

B.消防车和消防站

C.通信调度能力和灭火救援能力

D.城市公共消防基础设施和灭火救援能力

解析：【道路和水源是城市公共消防基础设施的组成，不包含消防救援能力，不选A。消防车和消防站是灭火救援能力，也不全面，不选B。通信调度能力也是灭火救援能力的一种，是混淆项，排除C。城市公共消防基础设施和灭火救援能力两类才是消防力量评估单元，故选D。】

7.万人火灾发生率是指年度内火灾次数与（ A ）的比值，反映了火灾防控水平与人口数量的关系。

A.常住人口

B.一万人

C.十万人

D.一百万人

解析：【万人火灾发生率的定义就是年度内火灾次数与常住人口的比值，万人只是抽象词，万人火灾发生率并不是火灾次数与固定数字的比例，不选B.C.D，故选A。】

8.公众消防安全满意度是指公众对所处（ B ）的消防安全状况的满意程度。

A.居住地区

B.生活、工作环境

C.城市消防能力

D.居民小区

解析：【消防安全满意度是公民对社会消防安全状况的主观感受和自我评价，是在一定时期内的社会生活中对人身、财产消防安全权益受到或可能受到火灾侵害及保护程度的综合判断，也体现了公众对社会消防状况的认知水平和对社会消防事业发展的信心。公众消防安全满意度是指公众对所处生活、工作环境的消防安全状况的满意程度。故选B。】

9.下列选项中，（ D ）不是社会面防控能力评估单元。

A.消防管理

B.消防宣传教育

C.保障协作

D.消防应急管理

解析：【教材中规定了社会面防控能力评估单元分为消防管理、消防宣传教育和保障协作三个方面。消防应急管理不属于社会面防控能力评估单元，不选A.B.C，故选D。】

10.十万人火灾死亡率是指年度内火灾死亡人数与（ A ）的比值，反映了火灾防控水平与人口规模的关系。

A.常住人口

B.一万人

C.十万人

D.一百万人

解析：【十万人火灾死亡率是指年度内火灾死亡人数与常住人口的比值，反映了火灾防控水平与人口规模的关系。十万人只是抽象词，十万人火灾死亡率并不是火灾死亡人数与固定数字的比例，不选B.C.D，故选A。】

11.下列不属于消防管理的内容的是（ C ）。

A.安全责任制落实情况

B.应急预案完善情况

C.社会消防宣传的力度

D.重大隐患排查治理情况。

解析：【社会消防宣传的力度属于消防宣传教育的内容，其余三项都属于消防管理的内容。故选C。】

12.下列不属于消防宣传教育的内容的有（ A ）。

A.应急预案完善情况

B.社会消防宣传教育力度

C.公众自防自救意识

D.消防培训普及程度

解析：【应急预案完善情况属于消防管理的内容，其余三项都属于消防宣传教育的内容。故选A。】

13.能够反映消防队员基本防护装备的配备情况的是（ D ）。

A.消防队员服装配备

B.万人拥有消防车数量

C.消防队员抢险救援器材配备率

D.消防队员空气呼吸器配备率

解析：【反映消防队员基本防护装备的配备情况的只能是防护装备的配备率，排除A和B。抢险救援器材配备率是指消防站配备典型抢险救援器材(液压破拆工具、气体探测仪、生命探测仪)的平均数量，反映了公安消防部队配备应对化学、毒气、爆炸、辐射、建筑倒塌及交通事故等特殊灾害事故的抢险救援器材的情况。不选C。消防队员空气呼吸器配备率是指消防队员(市辖区内公安消防队、政府专职消防队的消防人员，不包括单位专职消防队的人员和城市公安消防支队、总队机关的人员)配备空气呼吸器(包括氧气呼吸器)的平均数量，反映了消防队员基本防护装备的配备情况。故选D。】

14.能够反映公安消防部队配备应对化学、毒气、爆炸、辐射、建筑倒塌及交通事故等特殊灾害事故的抢险救援器材的情况的是（ A ）。

A.抢险救援器材配备率

B.消防队员服装配备

C.消防队员空气呼吸器配备率

D.万人拥有消防车数量

解析：【消防队员空气呼吸器配备率是指消防队员(市辖区内公安消防队、政府专职消防队的消防人员，不包括单位专职消防队的人员和城市公安消防支队、总队机关的人员)配备空气呼吸器(包括氧气呼吸器)的平均数量，反映了消防队员基本防护装备的配备情况。不选C。反映公安消防部队配备应对化学、毒气、爆炸、辐射、建筑倒塌及交通事故等特殊灾害事故的抢险救援器材的情况的只能是用于抢险的器材多少情况，不选B和D。抢险救援器材配备率是指消防站配备典型抢险救援器材(液压破拆工具、气体探测仪、生命探测仪)的平均数量，反映了公安消防部队配备应对化学、毒气、爆炸、辐射、建筑倒塌及交通事故等特殊灾害事故的抢险救援器材的情况。故选A。】

15.能够从城市规模(以人口划分)的角度反映了消防站的建设情况的是（ B ）。

A.万人拥有消防车

B.万人拥有消防站

C.十万人拥有消防车

D.十万人拥有消防站

解析：【反映消防站的建设情况不应为消防车，排除A和C。没有十万人拥有消防站的定义，是混淆项，不选D。万人拥有消防站是指常住人口每万人拥有的消防站(含市辖区内的公安消防队、政府专职消防队驻地，不包括单位专职消防队)数量，从城市规模(以人口划分)的角度反映了消防站的建设情况。故选B。】

16.城市范围内由不同功能、等级、区位的道路，以一定的密度和适当的形式组成的网络结构叫做（ A ）。

A.路网密度

B.路网结构图

C.轨道交通密度

D.轨道交通线网密度

解析：【路网结构图显然不是网络结构，不选B，轨道交通密度是指每平方千米轨道交通的千米数。不选C，显然不选D,路网密度是指城市范围内由不同功能、等级、区位的道路，以一定的密度和适当的形式组成的网络结构。故选A。】

17.轨道交通密度是指每平方千米轨道交通的（ B ）数。

A.米

B.千米

C.万米

D.距离

解析：【每平方千米应该对应千米，不选A.C.D，轨道交通密度是指每平方千米轨道交通的千米数。故选B】

18.城市公共消防基础设施包括（ D ）。

A.道路和消防栓

B.道路和灭火设施

C.消火栓和消防装备

D.道路和水源

解析：【城市公共消防基础设施包括道路和水源，道路是指供消防车通行的道路，道路桥梁的通行能力好，就可以供各种大型消防车辆通行；消防水源包括市政消火栓、人工水源及天然水源等，属于消防基础设施，故选D。】

19.指标体系中火灾危险源评估单元分为（ C ）和人为因素两类。

A.居住因素

B.生活因素

C.客观因素

D.主观因素

解析：【在火灾危险源评估单元中，客观因素主要考虑易燃易爆化学品生产、销售、储存场所密度、加油／加气站密度及万人燃气用量等，它和人为因素一起组成火灾危险源的评估单元。故选C。】

20.下列术语中不属于消防安全评估二级指标的是（ D ）。

A.火灾危险源

B.城市基础信息

C.消防力量

D.灭火救援能力

解析：【消防安全评估二级指标包括火灾危险源、城市基础信息、消防力量、火灾预警、社会面防控能力。灭火救援能力属于二级指标消防力量中的一种，属于三级指标的范畴，故选D。】

21.下列术语中属于消防安全评估一级指标的是（ A ）。

A.城市消防安全

B.消防力量

C.火灾预警能力

D.消防宣传教育

解析：【从该题的选项看，进行城市消防安全评估都要进行B.C.D的评估，故属于一级指标，消防安全评估二级指标包括火灾危险源、城市基础信息、消防力量、火灾预警、社会面防控能力。B选项属于二级指标，C.D选项则属于三级指标，故本题选A。】

22.下列对区域火灾风险评估的6个步骤排列中正确的是（ D ）。

①信息采集；②风险识别；③评估指标体系的建立；④风险分析与计算；⑤确定评估结论；⑥风险控制；

A.①②③④⑥⑤

B.①③②④⑥⑤

C.①③②④⑤⑥

D.①②③④⑤⑥

解析：【区域火灾风险评估的步骤为信息采集、风险识别、评估指标体系的建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制6个，6个步骤相互衔接，在火灾风险源识别的基础上，形成不同层次的评估指标体系，故信息采集之后为风险识别，排除B和C选项，根据风险分析和计算结果，也就是评估结论，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策，⑤应在⑥的前面，故选D。】

23.火灾风险评估的范围包括整个区域范围内的社会因素、建筑群和（ B ）等。

A.高速公路

B.交通路网

C.消防道路

D.普通公路

解析：【从该题的四个选项可以看出交通路网包括剩余三个选项，而题干中社会因素、建筑群都属于广义词。故选B。】

24.火灾风险源客观因素包括气象因素引起火灾、电气引起火灾和（ D ）。

A.雷电引起火灾

B.用火不慎引起火灾

C.不安全吸烟引起火灾

D.易燃易爆物品引起火灾

解析：【雷电属于气象因素，不选A，用火不慎和不安全吸烟属于人为因素，不选B和C，易燃易爆物品引起火灾属于客观因素，故选D。】

25.下列不属于气象因素引起火灾的是（ D ）。

A.大风

B.降雨

C.高温

D.电气

解析：【大风、降雨、高温都属于气象因素，而电气不属于，故选D。】

26.下列行为中，属于电气引起火灾的是（ D ）。

A.在高温环境下，生产、生活用电负荷将增大，使电气线路处于满载状态，加速了电气线路的老化，而引起火灾。

B.建筑物内部电气设备受到雷的直击发生爆炸而引起火灾。

C.由于降雨，形成局部洪涝，使电气线路和电气设备短路，引起火灾。

D.使用电加热装置时，不慎放入易爆物品导致爆炸起火。

解析：【A选项是在高温环境下，B选项是受到雷击，C选项是由于降雨，都属于气象因素引起的火灾，不选ABC，故选D。】

27.区域火灾风险评估，一般分为（ D ）层，每个层次的单元根据需要进一步划分为若干因素，再从火灾发生可能性和火灾危害等方面来分析各因素的火灾危险度，各个组成因素的危险度是进行系统危险分析的基础，在此基础上确定评估对象的火灾风险等级。

A.1

B.2

C.3

D.2或3

解析：【在火灾风险源识别的基础上，进一步分析影响因素及其相互关系，选择出主要因素，忽略次要因素，然后对各影响因素按照不同的层次进行分类，形成不同层次的评估指标体系。区域火灾风险评估，一般分为二层或三层，每个层次的单元根据需要进一步划分为若干因素，再从火灾发生可能性和火灾危害等方面来分析各因素的火灾危险度，各个组成因素的危险度是进行系统危险分析的基础，在此基础上确定评估对象的火灾风险等级。区域火灾风险评估可选择以下几个层次的指标体系结构：1．一级指标一般包括火灾危险源、区域基础信息、消防能力和社会面防控能力等。2．二级指标一般包括客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、灭火救援能力、消防管理、消防宣传教育、灾害抵御能力等。3．三级指标一般包括易燃易爆危险品、燃气管网密度、加油加气站密度、电气火灾、用火不慎、放火致灾、吸烟不慎、温度、湿度、风力、雷电、建筑密度、人口密度、经济密度、路网密度、重点保护单位密度、消防车通行能力、．消防站建设水平、消防车道、消防供水能力、消防装备配置水平、消防员万人比、消防通信指挥调度能力、多种形式消防力量、消防安全责任制落实情况、应急预案完善情况、重大隐患排查整治情况、社会消防宣传力度、消防培训普及程度、多警联动能力、临时避难区域设置、医疗机构分布及水平等相关内容等。故选D。】

28.目前，国内外常用评估指标权重的方法主要有（ A ）、集值统计迭代法、层次分析法、模糊集值统计法等。

A.专家打分法

B.征求意见法

C.调查表法

D.领导确定法

解析：【目前国内外常用评估指标权重的方法主要有专家打分法、集值统计迭代法、层次分析法、模糊集值统计法等。一般可采用专家打分法确定指标权重，这种方法是指分别向若干专家(一般以10〜15名为宜)咨询并征求意见，来确定各评估指标的权重系数。故选A。】

29.根据区域火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为（ B ）级。

A.三

B.四

C.五

D.六

解析：【根据区域火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为四级，即Ⅰ级：风险低，几乎不可能发生火灾，火灾风险性低，火灾风险处于可接受的水平，风险控制重在维护和管理；Ⅱ级：中风险，可能发生一般火灾，火灾风险性中等，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部整改和加强管理；Ⅲ级：高风险，可能发生较大火灾，火灾风险性较高，火灾风险处于较难控制的水平，应采取措施加强消防基础设施建设和完善消防管理水平；Ⅳ级：极高风险，可能发生重大或特大火灾，火灾风险性极高，火灾风险处于很难控制的水平，应当采取全面的措施对建筑的设计、主动防火设施进行完善，加强对危险源的管控、增强消防管理和救援力量。故选B。】

30.较大火灾是指造成（ C ）死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。

A.3人以下

B.3人以上7人以下

C.3人以上10人以下

D.30人以上

解析：【一般火灾是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。不选A。特别重大火灾是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾。重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。不选D。较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。故选C。】

二、多项选择题

1.对区域进行火灾风险评估，是（ AB ）的有效手段。

A.分析区域消防安全状况

B.查找当前消防工作薄弱环节

C.部署相应的消防救援能力

D.建设消防基础设施

E.保护公众和消防员生命、财产安全

解析：【对区域进行火灾风险评估，是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。从而可以根据不同的火灾风险级别，部署相应的消防救援力量，建设消防基础设施，使公众和消防员生命、财产的预期风险水平与消防安全设施、火灾及其他应急救援力量的种类和部署之间达到最佳平衡。CDE选项都是目的，不选，故选AB。】

2.进行区域火灾风险评估的原则是（ ABC ）。

A.系统性原则

B.实用性原则

C.可操作性原则

D.“四不放过”原则

E.指导性原则

解析：【评估指标应当构成一个完整的体系，应力求系统化、理论化、科学化，所包含的内容力求广泛，应能涉及影响区域火灾的各个因素，既包括内部因素，也包括外部因素，还包括管理因素。选A。开展区域火灾风险评估指标体系的研究，是为了更好地用于指导防火实践，为实践需求服务。因此，它既是一个理论问题，又必须时刻把握其实用性。选B。评估指标体系应具有明确的层次结构，每一个子指标体系应相对独立，建立评估指标体系时需注意风险分级的明确性，以便于操作。选C。“四不放过”是调查处理生产安全事故应遵循的原则，与火灾风险评估毫无关系，不选D。开展区域火灾风险评估指标体系的研究，是为了更好地用于指导防火实践，为实践需求服务，指导是为了实践，不应单独列出，不选E，故选ABC。】

3.进行区域火灾风险评估的内容包括（ ABCD ）。

A.分析区域范围内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系

B.对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重体系

C.对区域的火灾风险做出客观、公正的评估结论

D.提出合理可行的消防安全对策及规划建议

E.仅证明消防安全规章制度是否合理

解析：【对区域进行火灾风险评估，是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。从而可以根据不同的火灾风险级别，部署相应的消防救援力量，建设消防基础设施，使公众和消防员生命、财产的预期风险水平与消防安全设施、火灾及其他应急救援力量的种类和部署之间达到最佳平衡。从进行区域火灾风险评估的目的看，应该包括ABCD四项内容，故选ABCD。】

4. 进行区域火灾风险评估的范围包括整个区域范围内的（ ABC ）等。

A.社会因素

B.建筑群

C.交通路网

D.某段公路

E.广电大楼

解析：【固定公路和整个区域范围冲突，不选D，广电大楼只是一个建筑，与整个区域范围冲突，不选E，评估范围包括整个区域范围内的社会因素、建筑群和交通路网等。故选ABC。】

5.火灾风险源一般分为（ BC ）两类。

A.气象因素

B.客观因素

C.人为因素

D.用火因素

E.高温因素

解析：【气象因素属于客观因素的一种，不选A。高温属于气象因素，不选E。用火因素属于人为因素，不选D。火灾风险源一般分为客观因素和人为因素两类。故选BC。】

6.下列属于气象因素引起火灾的有（ ABCD ）。

A.大风

B.降水

C.高温

D.雷电

E.电气短路

解析：【电气短路也有可能是认为造成，不选E。影响火灾的气象因素主要有大风、降水、高温以及雷击等。故选ABCD。】

7.下列属于电气引起火灾的有（ ABCDE ）。

A.插头接触不良导致电阻增大，发热起火

B.燃油侵入变压器使得油温过高而导致起火

C.高压开关的油断路器中由于油量过高或过低引起爆炸起火

D.使用电加热装置时，不慎放入易爆物品导致爆炸起火

E.机械撞击损坏电气线路导致漏电起火

解析：【电气火灾原因主要有以下几种：

1)插头接触不良导致电阻增大，发热起火。

2)燃油侵入变压器使得油温过高而导致起火。

3)高压开关的油断路器中由于油量过高或过低引起爆炸起火。

4)熔断器熔体熔断时产生电火花，引燃周围可燃物。

5)使用电加热装置时，不慎放入易爆物品导致爆炸起火。

6)机械撞击损坏电气线路导致漏电起火。

7)设备过载导致电气线路温度升高，在电气线路散热条件不好时，经过长时间的过热，导致电缆起火或引燃周围可燃物。

8)照明灯具内部漏电或发热引起燃烧或引燃周围可燃物。

根据对电气火灾成因的分析，以上五个选项都包括。故选ABCD。】

8.下列属于人为因素引起火灾的有（ ABC ）。

A.用火不慎引起火灾

B.不安全吸烟引起火灾

C.人为纵火

D.建筑物内部电气设备受到雷的直击发生爆炸而引起火灾

E.大风吹倒建筑物、刮倒电线杆或者吹断电线，引起火灾

解析：【建筑物内部电气设备受到雷的直击发生爆炸而引起火灾属于气象因素雷电引起，不选D，大风吹倒建筑物、刮倒电线杆或者吹断电线，引起火灾，也属于气象因素引起火灾，不选E，故选ABC。】

9.区域火灾风险评估中的一级指标包括（ ABCD ）。

A.火灾危险源

B.区域基础信息

C.消防能力

D.社会面防控能力

E.城市公共消防基础设施

解析：【城市公共消防基础设施是二级指标，不选E。区域火灾风险评估一级指标一般包括火灾危险源、区域基础信息、消防能力和社会面防控能力等。故选ABCD。】

10.下列属于区域火灾风险评估中二级指标的有（ ABCD ）。

A.客观因素

B.人为因素

C.城市公共消防基础设施

D.灭火救援能力

E.消防管理

解析：【区域火灾风险评估二级指标一般包括客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、灭火救援能力、消防管理、消防宣传教育、灾害抵御能力等。。故选ABCDE。】

11.公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为（ ABCD ）四级。

A.极高风险/特别重大火灾、重大火灾

B.高风险/较大火灾

C.中风险/一般火灾

D.低风险/几乎不发生火灾

E.无风险/绝对不发生火灾

解析：【无风险显然不是四级里的，不选E。根据区域火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为四级，即Ⅰ级：风险低，几乎不可能发生火灾，火灾风险性低，火灾风险处于可接受的水平，风险控制重在维护和管理；Ⅱ级：中风险，可能发生一般火灾，火灾风险性中等，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部整改和加强管理；Ⅲ级：高风险，可能发生较大火灾，火灾风险性较高，火灾风险处于较难控制的水平，应采取措施加强消防基础设施建设和完善消防管理水平；Ⅳ级：极高风险，可能发生重大或特大火灾，火灾风险性极高，火灾风险处于很难控制的水平，应当采取全面的措施对建筑的设计、主动防火设施进行完善，加强对危险源的管控、增强消防管理和救援力量。故选ABCD。】

12.根据火灾风险分析与计算结果，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策，应该遵循（ ABC ）原则。

A.针对性

B.技术可行性

C.经济合理性

D.技术先进性

E.合法性

解析：【根据火灾风险分析与计算结果，遵循针对性、技术可行性和经济合理性的原则，按照当前通行的风险规避、风险降低、风险转移以及风险自留四种风险控制措施，根据当前经济、技术、资源等条件下所能采用的控制措施，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。故选ABC。】

13.应该按照当前通行的（ ABCD ）四种风险控制措施，根据当前经济、技术、资源等条件下所能采用的控制措施，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险自留

E.风险灭失

解析：【根据火灾风险分析与计算结果，遵循针对性、技术可行性和经济合理性的原则，按照当前通行的风险规避、风险降低、风险转移以及风险自留四种风险控制措施，根据当前经济、技术、资源等条件下所能采用的控制措施，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。故选ABCD。】

14.进行区域火灾风险评估时，应注意收集相关消防基础设施建设的情况，包括（ AB ）等。

A.消防站

B.市政消防水源

C.国际上最先进的消防仪器

D.自来水厂

E.居民消防意识

解析：【CDE显然不属于消防基础设施，消防基础设施建设包括消防站和消防水源，故选AB。】

15.城市区域火灾风险评估体系分为（ ABCDE ）五部分。

A.火灾危险源评估系统

B.城市基础信息评估系统

C.消防力量评估系统

D.火灾预警防控评估系统

E.社会面防控能力评估系统

解析：【城市区域火灾风险评估体系分为火灾危险源评估系统、城市基础信息评估系统、消防力量评估系统、火灾预警防控评估系统和社会面防控能力评估系统五部分，故选ABCDE。】

16.下列属于区域火灾风险评估中城市信息评估单元的有（ ABCDE ）。

A.建筑密度

B.人口密度

C.路网密度

D.经济密度

E.轨道交通和重点保护单位密度

解析：【城市区域火灾风险评估中基础信息评估单元包括建筑密度、人口密度、经济密度、路网密度、轨道交通和重点保护单位密度六个方面。故选ABCDE。】

17.消防力量评估单元分为两类，是（ AD ）。

A.城市公共消防基础设施

B.城市道路

C.水源

D.灭火救援能力

E.建筑群体密度

解析：【消防力量评估单元分为城市公共消防基础设施和灭火救援能力两类。BC属于城市公共消防基础设施，E显然不属于消防力量，故选AD。】

18.消防队员空气呼吸器配备率是指消防队员配备空气呼吸器的平均数量，反映了消防队员基本防护装备的配备情况。其中消防队员应包括（ CD ）。

A.企业消防队人员

B.公安消防支队人员

C.市辖区内公安消防队的消防人员

D.政府专职消防队的消防人员

E.大型超市兼职消防员

解析：【企业消防队人员不是专职消防人员，配备空气呼吸器由企业本身决定，不选A，公安消防支队人员属于市辖区内公安消防队的上级领导，不选B。E显然不属于消防队员。消防队员空气呼吸器配备率。消防队员空气呼吸器配备率是指消防队员(市辖区内公安消防队、政府专职消防队的消防人员，不包括单位专职消防队的人员和城市公安消防支队、总队机关的人员)配备空气呼吸器(包括氧气呼吸器)的平均数量，反映了消防队员基本防护装备的配备情况。故选CD。】

19.下列选项能够反映火灾防控水平的是（ ABC ）。

A.万人火灾发生率

B.十万人火灾死亡率

C.亿元GDP火灾损失率

D.十万人火灾发生率

E.万元GDP火灾损失率

解析：【万人火灾发生率是指年度内火灾次数与常住人口的比值，反映了火灾防控水平与人口数量的关系。十万人火灾死亡率是指年度内火灾死亡人数与常住人口的比值，反映了火灾防控水平与人口规模的关系。亿元GDP是指年度内火灾直接财产损失与GDP的比值，反映了火灾防控水平与经济发展水平的关系。DE是混淆项，根本没有概念，故选ABC。】

20.社会面防控能力评估单元分为（ ABC ）三个方面。

A.消防管理

B.消防宣传教育

C.保障协作

D.消防技术

E.公众自防自救意识

解析：【社会面防控能力评估单元分为消防管理、消防宣传教育和保障协作三个方面。消防管理包括安全责任制落实情况、应急预案完善情况和重大隐患排查整治情况等。消防宣传教育包括社会消防宣传力度、公众自防自救意识和消防培训普及程度等方面。保障协作包括多警种联动能力、临时避难区域设置和医疗机构分布及水平等。故选ABC。】

21.能够反映消防装备水平的有（ ABC ）。

A.万人拥有消防车

B.消防队员空气呼吸器配备率

C.抢险救援器材配备率

D.万人拥有消防站

E.辖区所有消防站的总和

解析：【消防站不属于消防装备，不选DE。其余三项都能反映消防装备水平的强弱，故选ABC。】

22.抢险救援器材配备率反映了公安消防部队配备应对（ ABCDE ）及交通事故等特殊灾害事故的抢险救援器材的情况。

A.化学

B.毒气

C.爆炸

D.辐射

E.建筑倒塌

解析：【抢险救援器材配备率是指消防站配备典型抢险救援器材(液压破拆工具、气体探测仪、生命探测仪)的平均数量，反映了公安消防部队配备应对化学、毒气、爆炸、辐射、建筑倒塌及交通事故等特殊灾害事故的抢险救援器材的情况。故选ABCDE。】

23.在火灾危险源评估单元中，客观因素主要考虑易燃易爆化学品（ ABCDE ）等。

A.易燃易爆化学品生产场所密度

B.加油／加气站密度

C.万人燃气用量

D.易燃易爆化学品储存场所密度

E.易燃易爆化学品销售场所密度

解析：【在火灾危险源评估单元中，客观因素主要考虑易燃易爆化学品生产、销售、储存场所密度、加油／加气站密度及万人燃气用量等。故选ABCDE。】

24.人为因素导致火灾的原因主要包括（ ABCD ）等。

A.电气火灾

B.用火不慎

C.放火致灾

D.吸烟不慎

E.人工降雨

解析：【人工降雨应算为气象因素，不选E，人为因素导致火灾的原因主要包括电气火灾、用火不慎、放火致灾、吸烟不慎等。故选ABCD。】

25.根据建设部和国家发展和改革委员会联合发布的《城市消防站建设标准》(建标152—2011)的要求，消防站建设应满足的条件是（ ABC ）。

A.普通消防站不宜大于7平方千米

B.设在近郊区的普通消防站不应大于15平方千米

C.针对城市的火灾风险，通过评估方法确定消防站辖区面积

D.普通消防站不宜大于15平方千米

E.普通消防站不宜大于10平方千米

解析：【《城市消防站建设标准》(建标152—2011)有明确规定普通消防站不宜大于7平方千米，不选DE，故选ABC。】

26.进行进区域火灾风险评估时，及时了解消防站等基础设施的建设情况的作用是（ AB ）。

A.有助于合理安排消防站布局

B.通过评估确定消防站辖区面积，有利于推进消防站的建设

C.有利于提高灭火和救援能力

D.有利于市政消防水源的建设

E.有助于合理安排消防队员

解析：【根据建设部和国家发展和改革委员会联合发布的《城市消防站建设标准》(建标152—2011)的要求，消防站建设应满足“普通消防站不宜大于7km##2；设在近郊区的普通消防站不应大于15km##2。也可针对城市的火灾风险，通过评估方法确定消防站辖区面积”，为确保城市服务经济发展和市民生活的功能实现，新建消防站应重点布局在人口稠密区、产业功能区、新城和副中心以及消防设施相对薄弱的城乡结合部和农村地区。随着消防部门职能的拓展，还应加强消防站对于高层救援、交通事故救援、化学灾害抢险、危险品事故处理、地震和建筑物倒塌等紧急事件的处置能力。因此，进行区域火灾风险评估时，及时了解消防站等基础设施的建设情况，既有助于合理安排消防站布局，又可通过评估确定消防站辖区面积，有利于推进消防站的建设。故选AB。】

27.下列属于城市轨道交通特点的有（ ABCDE ）。

A.运量大

B.安全、准点

C.保护环境

D.节约能源和用地

E.速度快

解析：【城市轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点，能有效缓解城市的交通拥堵问题。故选ABCDE。】

28.能够反映火灾预警能力的有（ BC ）。

A.通信调度能力

B.消防远程检测覆盖率

C.建筑自动消防设施运行完好率

D.火警出警能力

E.消防队员的人数多少

解析：【通信调度能力属于灭火救援能力的一种，不选A。火警出警能力也属于救援能力，不选D。显然也不选E。消防远程监测覆盖率是指市辖区内能够将火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息和消防安全管理信息传送到城市消防安全远程监测系统的消防控制室数量占消防控制室总数的比例。通过城市消防安全远程监测系统实现火灾的早期报警和建筑消防设施运行状态的集中监测，有利于促进单位提高消防安全管理水平和快速处置火灾事故，是评价城市火灾防控能力的一个重要指标。建筑自动消防设施运行完好率是指运行完好的建筑自动消防设施占建筑自动消防设施总数的比例，反映了城市及时发现和扑救建筑火灾的基础性保障水平。故选BC。】

29.目前，国内外常用评估指标权重的方法主要有（ ABCD ）等。

A.专家打分法

B.集值统计迭代法

C.层次分析法

D.模糊集值统计法

E.数值估计法

解析：【目前国内外常用评估指标权重的方法主要有专家打分法、集值统计迭代法、层次分析法、模糊集值统计法等。一般可采用专家打分法确定指标权重，这种方法是指分别向若干专家(一般以10〜15名为宜)咨询并征求意见，来确定各评估指标的权重系数。故选ABCD。】

30.下列属于消防宣传教育的内容的有（ BCD ）。

A.制定应急预案

B.社会消防宣传教育力度

C.公众自防自救意识

D.消防培训普及程度

E.制定消防制度

解析：【AE是一种行为，不属于消防宣传教育，消防宣传教育包括社会消防宣传力度、公众自防自救意识和消防培训普及程度等方面，故选BCD。】