第四篇第二章习题

一、单项选择题

1.按照建筑消防安全管理工作方式的不同，建筑火灾风险评估可以分为（ A ）和特定目的。

A.一般目的

B.普通目的

C.特殊目的

D.常规目的

解析：【建筑火灾风险评估的目的是指通过各种手段和方法消除或减少建筑中存在的不安全因素，防止建筑发生火灾或在意外发生火灾时能够保证人员及时、安全地撤离，尽快扑救火灾，降低火灾损失，提高建筑的安全程度。按照建筑消防安全管理工作方式的不同，又可以分为一般目的和特定目的。故选A。】

2.建筑的所有者、使用者自身出于提高建筑消防安全程度的需要，采取建筑火灾风险评估方法，更为精细地管理建筑消防安全问题，是建筑火灾风险评估的（ C ）。

A.常规目的

B.普通目的

C.一般目的

D.特定目的

解析：【所谓一般目的的评估是指建筑的所有者、使用者自身出于提高建筑消防安全程度的需要，采取建筑火灾风险评估方法，更为精细地管理建筑消防安全问题。主要包括：①查找、分析和预测建筑及其周围环境存在的各种火灾风险源，以及可能发生火灾事故的严重程度，并确定各风险因素的火灾风险等级；②根据不同风险因素的风险等级，结合自身经济和运营等的承受能力，提出针对性的消防安全对策与措施，为建筑的所有者、使用者提供参考依据，最大限度地消除或降低各项火灾风险。故选C。】

3.构建评估指标体系或确定影响因素是火灾风险评估的（ B ）工作。

A.主要

B.首要

C.次要

D.重要

解析：【火灾风险评估的过程就是探索各种影响因素之间动态变化的过程，在这些影响因素之间，既有有利因素，也有不利因素。火灾风险评估的结果就是不利因素与有利因素动态博弈的结果。消防安全涉及许多因素，评估指标体系的构建就是最大限度地确定这些影响因素，以及综合考虑各种影响因素之间的相互作用。风险评估的核心问题是建立评估指标体系问题，评估指标体系的构建是否科学、合理直接关系到评估的信度和效度，因此构建评估指标体系或确定影响因素是火灾风险评估的首要工作。故选B。】

4.指标体系应能够全面反映所评估建筑火灾风险的各主要方面，必须以可靠的数据资料为基础，采取科学、合理的分析方法，最大限度地排除评估人员主观因素的影响和干扰，以保证分析评估的质量。是建立建筑火灾风险评估的（ A ）原则。

A.科学性

B.系统性

C.综合性

D.适用性

解析：【题目中有可靠的数据资料、采取科学的分析方法关键词，故选A。】

5.下列选项中不属于建筑火灾风险评估内容的是（ D ）。

A.分析建筑内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系。

B.对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重系统。

C.对建筑的火灾风险做出客观、公正的评估结论。

D.根据对建筑的火灾风险的评估结论，对相关建筑重新规划建设。

解析：【评估内容包括分析建筑内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系；对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重系统；对建筑的火灾风险做出客观、公正的评估结论；提出合理可行的消防安全对策及规划建议。重新规划建设不属于风险评估的范畴，故选D。】

6.开展火灾风险评估，首要任务是要确定评估对象可能面临的火灾风险主要来自哪些方面，这个查找风险来源的过程称为( B )。

A.火灾风险查找

B.火灾风险识别

C.火灾风险分析

D.火灾风险控制

解析：【开展火灾风险评估，首要任务是要确定评估对象可能面临的火灾风险主要来自哪些方面，将这个查找风险来源的过程称为火灾风险识别。火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节，只有充分、全面地把握评估对象所面临的火灾风险来源，才能完整、准确地对各类火灾风险进行分析和评判，进而采取有针对性的火灾风险控制措施，确保将评估对象的火灾风险控制在可接受的范围之内。通常认为，火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量。故选B。】

7.衡量火灾风险的高低，不但要考虑起火的概率，而且要考虑（ A ）。

A.火灾所导致后果的严重程度

B.起火的原因

C.火灾可能造成的损失大小

D.火灾可能采取的措施和动用的消防力量

解析：【开展火灾风险评估，首要任务是要确定评估对象可能面临的火灾风险主要来自哪些方面，将这个查找风险来源的过程称为火灾风险识别。火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节，只有充分、全面地把握评估对象所面临的火灾风险来源，才能完整、准确地对各类火灾风险进行分析和评判，进而采取有针对性的火灾风险控制措施，确保将评估对象的火灾风险控制在可接受的范围之内。通常认为，火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量。因此，衡量火灾风险的高低，不但要考虑起火的概率，而且要考虑火灾所导致后果的严重程度。，故选A。】

8.燃烧三要素是指可燃物、助燃剂和（ C ）。

A.氧气

B.时间

C.火源

D.空间

解析：【助燃剂主要就是氧气，不选A，火灾是时间和空间上失去控制的燃烧，不是造成燃烧的要素，不选B和D，可燃物、助燃剂(主要是氧气)和火源是物质燃烧的三个要素，简称燃烧三要素。故选C。】

9.下列属于建筑火灾风险评估一级指标的是（ C ）。

A.客观因素

B.人为因素

C.火灾危险源

D.主动防火措施

解析：【一级指标包括火灾危险源、建筑防火特性、内部消防管理和消防保卫力量。二级指标包括客观因素、人为因素、建筑特性、被动防火措施、主动防火措施、支援力量和消防团队。故选C。】

10.火灾的五个要素包括可燃物、助燃剂、火源、时间和（ A ）。

A.空间

B.氧气

C.场所

D.温度

解析：【可燃物、助燃剂(主要是氧气)和火源是物质燃烧的三个要素，简称燃烧三要素。火灾是指时间和空间上失去控制的燃烧，简单地说就是人们不希望出现的燃烧。因此，可以说可燃物、助燃剂、火源、时间和空间是火灾的五个要素。故选A。】

11.为了预防和减少火灾的发生，通常都会按照法律法规采取一些( B )。

A.火灾风险控制措施

B.消防安全措施

C.火灾风险评估

D.提高消防队伍技能

解析：【为了预防和减少火灾的发生，通常都会按照法律法规采取一些消防安全措施。这些消防安全措施一般包括防火(防止火灾发生、防止火灾扩散)、灭火(初期火灾扑救、专业队伍扑救)和应急救援(人员自救、专业队伍救援)等。故选B。】

12.建筑防火的首要因素是( A )。

A.防止火源突破限制而引起火灾

B.防止电气引起火灾

C.防止易燃易爆物品引起火灾

D.防止违章操作引起火灾

解析：【建筑防火的首要因素是防止火源突破限制而引起火灾。引起火灾的原因主要包括电气引起火灾、易燃易爆物品引起火灾、气象因素引起火灾、用火不慎引起火灾、不安全吸烟引起火灾、违章操作引起火灾、人为纵火等。B.C.D选项都属于A的范畴，故选A。】

13.由于各种原因，有时无法及时将火灾消灭在初期状态，导致火灾扩散蔓延，这时候就需要专业队伍进行扑救。下列选项中，不属于专业队伍的是（ D ）。

A.经过专业训练的义务消防队

B.经过专业训练的专职消防队

C.经过专业训练的消防部队

D.经过专业训练的商超服务员

解析：【由于各种原因，有时无法及时将火灾消灭在初期状态，导致火灾扩散蔓延，这时候就需要专业队伍进行扑救。专业队伍包括经过专业训练的义务消防队、专职消防队和消防部队。故选D。】

14.建筑火灾风险评估指标体系一般分为（ C ）层。

A.二

B.三

C.二或三

D.四

解析：【在火灾风险识别的基础上，进一步分析影响因素及其相互关系，选择出主要因素，忽略次要因素，然后对各影响因素按照不同的层次进行分类，形成不同层次的评估指标体系。建筑火灾风险评估，一般分为二层或三层，每个层次的单元根据需要进一步划分为若干因素，再从火灾发生的可能性和火灾危害等方面分析各冈素的火灾危险度，各个组成因素的危险度是进行系统危险分析的基础，在此基础上确定评估对象的火灾风险等级。故选C。】

15.常用的建筑火灾风险控制措施包括风险消除、风险减少和（ B ）。

A.风险降低

B.风险转移

C.风险隔离

D.风险化解

解析：【常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少及风险转移。消除能够引起火灾的要素，也是控制风险的最有效的方法。由于空气无处不在，因此主要可行的措施是消除火源和可燃物。例如：不在可燃物附近燃放烟花、电焊作业时清除附近的可燃物。在建筑的使用过程中，经常会出现需要在有可燃物的附近进行用火、电焊等存在引起火灾可能性的情况，这时候既不能消除火源，也不能清除可燃物。为了减少火灾风险，需要采取降低可燃物的存放数量或者安排适当的人员看管等措施。与他人共同分担可能面对的风险，对于建筑物而言，风险转移并不能消除或降低其面临的风险，但是对于建筑所有者或使用者而言，通过风险转移可以降低其面临的风险。风险转移主要通过建筑保险来实现。故选B。】

16.下列选项中属于气象因素引起火灾的是（ D ）。

A.插头接触不良导致电阻增大，发热起火

B.高压开关的油断路器中由于油量过高或过低引起爆炸起火

C.机械撞击损坏电气线路导致漏电起火

D.建筑物内部电气设备受到雷的直击发生爆炸而引起火灾

解析：【A.B.C选项都属于电气引起火灾，雷击属于气象因素。故选D。】

17. 建筑防火性能评估单元包括建筑特性、被动防火措施和( A )三个方面。

A.主动防火措施

B.火灾自动报警系统

C.防排烟系统

D.自动灭火系统

解析：【建筑防火性能评估单元包括建筑特性、被动防火措施和主动防火措施三个方面。B.C.D选项都属于主动防火措施。故选A。】

18.下列选项中属于被动防火措施的是（ D ）。

A.灭火器材配置

B.消防给水

C.疏散诱导系统

D.疏散通道

解析：【A.B.C选项都属于主动防火措施。故选D。】

19.建筑的所有者、使用者根据消防法规的要求必须进行的建筑火灾风险评估是建筑火灾风险评估的（ D ）。

A.常规目的

B.普通目的

C.一般目的

D.特定目的

解析：【所谓特定目的的评估是指建筑的所有者、使用者根据消防法规的要求必须进行的建筑火灾风险评估。特定评估时，消防部门通常会提出一系列要求，有时也会制定参照的方法和标准。除了包含一般目的的评估内容外，对所有者、使用者的经济和运营承受能力的判定需要与消防主管部门进行协商。对于存在高风险的建筑，消防主管部门有时可以根据情况采取停产、停业、停止运营等强制措施。故选D。】

20.建筑风险评估的核心问题是（ A ）问题。

A.建立评估指标体系

B.开展火灾风险识别

C.风险等级的判断

D.影响火灾后果的因素分析

解析：【风险评估的核心问题是建立评估指标体系问题，评估指标体系的构建是否科学、合理直接关系到评估的信度和效度，因此构建评估指标体系或确定影响因素是火灾风险评估的首要工作。故选A。】

21.在建立建筑火灾风险评估指标体系时,所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著,是遵循的（ D ）原则。

A.科学性

B.系统性

C.综合性

D.适用性

解析：【建立建筑火灾风险评估指标体系要遵循四个原则，其中适用性原则就是风险评估的方法要适合被评估建筑的只休情况，并应具有较强的可操作性。所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著。若设定的不确定因素过多，计算过于复杂，则会导致使用部门难于理解和应用，反而取不到好的效果。故选D。】

22.通常认为，火灾风险是( C )与火灾后果的综合度量。

A.火灾发生

B.火灾防控

C.火灾概率

D.火灾大小

解析：【通常认为，火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量。衡量火灾风险的高低，不但要考虑起火的概率，而且要考虑火灾所导致后果的严重程度。故选C。】

23.影响火灾后果的因素包括建筑消防设施功能、单位相关人员的能力以及（ B ）。

A.建筑物内部自动报警功能

B.初期火灾扑灭失败后外部的消防力量

C.单位内部相关人员的消防意识

D.初期火灾扑救能力

解析：【在物质着火后，除了上述建筑消防设施功能和单位相关人员能力之外，还考虑在初期火灾扑救失败之后，外部的消防力量(如消防部队、专职消防队、义务消防队等)进行干预，投入灭火救援工作，根据这些因素的共同作用效率来确定火灾产生的后果。故选B。】

24.建筑火灾消防安全措施的有效性分析一般可以从防止火灾发生、防止火灾扩散、初期火灾扑灭、专业队伍扑救、紧急疏散逃生、（ A ）等方面入手。

A.消防安全管理

B.自动探测报警系统

C.消防队伍的装备

D.安全疏散设施

解析：【自动探测报警系统属于初期火灾扑救的范畴，不选B，消防队伍的装备属于专业队伍扑救的范畴，不选C，安全疏散设施属于紧急疏散逃生的范畴，不选D，故选A。】

25.某建筑物内存在天然气管道，在施工过程中造成管道破裂漏气而发生火灾，属于火灾危险源中的（ B ）。

A.电气火灾

B.易燃易爆危险品

C.周边环境

D.用火不慎

解析：【建筑火灾危险源包括电气火灾、易燃易爆危险品、周边环境、气象因素、用火不慎、放火致灾、吸烟不慎等，本题中天然气属于易燃易爆危险品，故选B。】

二、多项选择题

1.下列选项中属于建筑火灾评估一般目的的有（ ABC ）。

A.查找、分析和预测建筑及其周围环境存在的各种火灾风险源，以及可能发生火灾事故的严重程度，并确定各风险因素的火灾风险等级

B.根据不同风险因素的风险等级，结合自身经济和运营等的承受能力，提出针对性的消防安全对策与措施，为建筑的所有者、使用者提供参考依据，最大限度地消除或降低各项火灾风险。

C.建筑的所有者、使用者自身出于提高建筑消防安全程度的需要，采取建筑火灾风险评估方法，更为精细地管理建筑消防安全问题。

D.建筑的所有者、使用者根据消防法规的要求必须进行的建筑火灾风险评估。

E.对于存在高风险的建筑，消防主管部门有时可以根据情况采取停产、停业、停止运营等强制措施。

解析：【建筑火灾风险评估的目的是指通过各种手段和方法消除或减少建筑中存在的不安全因素，防止建筑发生火灾或在意外发生火灾时能够保证人员及时、安全地撤离，尽快扑救火灾，降低火灾损失，提高建筑的安全程度。按照建筑消防安全管理工作方式的不同，又可以分为一般目的和特定目的。所谓一般目的的评估是指建筑的所有者、使用者自身出于提高建筑消防安全程度的需要，采取建筑火灾风险评估方法，更为精细地管理建筑消防安全问题。主要包括：①查找、分析和预测建筑及其周围环境存在的各种火灾风险源，以及可能发生火灾事故的严重程度，并确定各风险因素的火灾风险等级；②根据不同风险因素的风险等级，结合自身经济和运营等的承受能力，提出针对性的消防安全对策与措施，为建筑的所有者、使用者提供参考依据，最大限度地消除或降低各项火灾风险。所谓特定目的的评估是指建筑的所有者、使用者根据消防法规的要求必须进行的建筑火灾风险评估。特定评估时，消防部门通常会提出一系列要求，有时也会制定参照的方法和标准。除了包含一般目的的评估内容外，对所有者、使用者的经济和运营承受能力的判定需要与消防主管部门进行协商。对于存在高风险的建筑，消防主管部门有时可以根据情况采取停产、停业、停止运营等强制措施。DE属于特定目的，故选ABC。】

2.在建立建筑火灾风险评估指标体系时，一般遵循（ ABCD ）原则。

A.科学性

B.系统性

C.综合性

D.适用性

E.独立性

解析：【在建立建筑火灾风险评估指标体系时，一般遵循如下原则：

(1)科学性。指标体系应能够全面反映所评估建筑火灾风险的各主要方面，必须以可靠的数据资料为基础，采取科学、合理的分析方法，最大限度地排除评估人员主观因素的影响和干扰，以保证分析评估的质量。(2)系统性。实际的分析对象往往是一个复杂系统，包括多个子系统，因此，需要对评估对象进行详细的剖析，研究系统与子系统之间的相互关系，最大限度地识别被评估对象的所有风险，这样才能评估出它们对系统影响的重要程度。(3)综合性。系统的安全涉及人、建筑、环境等多个方面，不同因素对安全的影响程度不同，因此，分析方法既要充分反映评估对象各方面的最重要功能，又要防止过分强调某个因素而导致系统失去平衡。风险评估应综合考虑各方面的情况，对于同类系统应采用一致的评估标准。(4)适用性。风险评估的方法要适合被评估建筑的只休情况，并应具有较强的可操作性。所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著。若设定的不确定因素过多，计算过于复杂，则会导致使用部门难于理解和应用，反而取不到好的效果。故选ABCD。】

3.建筑火灾风险评估的内容有（ ABCD ）。

A.分析建筑内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系。

B.对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重系统。

C.对建筑的火灾风险做出客观、公正的评估结论。

D.提出合理可行的消防安全对策及规划建议。

E.完善建筑物中的消防设施

解析：【E应该属于C选项的目的，不选E，ABCD都是建筑火灾风险评估的内容，故选ABCD。】

4.燃烧三要素是（ ABC ）。

A.可燃物

B.助燃剂

C.火源

D.时间

E.空间

解析：【可燃物、助燃剂(主要是氧气)和火源是物质燃烧的三个要素，简称燃烧三要素。故选ABC。】

5.火灾的五个要素包括（ ABCDE ）。

A.可燃物

B.助燃剂

C.火源

D.时间

E.空间

解析：【可燃物、助燃剂(主要是氧气)和火源是物质燃烧的三个要素，简称燃烧三要素。火灾是指时间和空间上失去控制的燃烧，简单地说就是人们不希望出现的燃烧。因此，可以说可燃物、助燃剂、火源、时间和空间是火灾的五个要素。故选ABCDE。】

6.下列选项属于可燃物控制目标的有（ ABCDE ）。

A.易燃物质

B.氧气

C.火源

D.时间

E.空间

解析：【消防工作的主要对象就是围绕着这五个要素进行控制。控制可分为两类：①对于存在生产生活用火的场所，即将火控制在一定的范围内，控制的对象是时间和空间；②对于除此之外的任何场所，控制不发生燃烧，控制的对象是燃烧三要素，即控制这三要素同时出现的条件。在非燃烧必要场所，除了生产用可燃物存放区域以外，可燃物贯穿于穿、住、行、用等日常生活的各个方面，所以说是无法完全消除可燃物，只能是对可燃物进行控制。在这些可燃物之中，有些易于燃烧，有些难于燃烧。可燃物控制的目标就是将可燃物限制在一定的范围内，包括可燃物的数量和存放场所，控制的重点是易燃物质。氧气作为助燃剂，是真正的无所不在，所能控制的是可作为助燃剂的强氧化剂。火源与人们的生产生活密切相关，也是人们最容易控制的要素，因此火源控制也是火灾控制的首要任务。在燃烧必要场所，只要火在预想的时间和空间中进行，就不会发生火灾。在时间和空间的控制中，也包含着对燃烧三要素的控制，它受燃烧三要素的影响。故选ABCDE。】

7.在物质着火后，不考虑各种消防力量的干预作用，只根据物质的物理性质和周边环境条件等自然状态下的发生、发展过程来确定火灾产生的后果。其中，周边环境条件包括（ ABCD ）。

A.通风状况

B.燃料数量

C.环境温度

D.燃烧时间

E.本身易燃性

解析：【E显然属于物理性质，不选E，ABCD都是周边环境条件，故选ABCD。】

8.火灾产生的后果根据各种因素的共同作用效率来确定，这些因素包括（ ABCDE ）。

A.建筑消防设施功能

B.单位相关人员能力

C.初期火灾扑救失败后，外部的消防力量

D.自然状态下发生和发展过程

E.初期火灾的扑救能力

解析：【火灾风险表达式中的后果，在不同阶段会有不同的表现形式，通常可分为以下几种情形：（1)在物质着火后，不考虑各种消防力量的干预作用，只根据物质的物理性质和周边环境条件(如通风状况、燃料数量、环境温度、燃烧时间)等自然状态下的发生、发展过程来确定火灾产生的后果。（2)在物质着火后，考虑建筑物内部自动报警、自动灭火和防火隔烟等建筑消防设施的功能，单位内部人员的消防意识、初期火灾扑救能力、组织疏散能力以及单位内部可能拥有的消防队伍的灭火救援能力，根据这些因素的共同作用效率来确定火灾产生的后果。（3)在物质着火后，除了上述建筑消防设施功能和单位相关人员能力之外，还考虑在初期火灾扑救失败之后，外部的消防力量(如消防部队、专职消防队、义务消防队等)进行干预，投入灭火救援工作，根据这些因素的共同作用效率来确定火灾产生的后果。故选ABCDE。】

9.为了预防和减少火灾的发生，通常都会按照法律法规采取一些消防安全措施。这些消防安全措施一般包括（ ABCDE ）等。

A.防火

B.初期火灾扑救

C.应急救援

D.消防安全管理

E.专业队伍扑救

解析：【为了预防和减少火灾的发生，通常都会按照法律法规采取一些消防安全措施。这些消防安全措施一般包括防火(防止火灾发生、防止火灾扩散)、灭火(初期火灾扑救、专业队伍扑救)和应急救援(人员自救、专业队伍救援)等。消防安全管理包括消防安全责任制的落实；消防安全教育、培训；防火巡查、检查；消防(控制室)值班，消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改，灭火和应急疏散预案演练，重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况，组织、引导在场群众疏散的知识和技能等内容在内的宣传教育和培训等。也应属于消防安全措施。故选ABCDE。】

10.建筑防火的首要因素是防止火源突破限制而引起火灾。引起火灾的原因主要包括（ ABCDE ）。

A.电气引起火灾

B.易燃易爆物品引起火灾

C.气象因素引起火灾

D.用火不慎引起火灾

E.不安全吸烟引起火灾

解析：【建筑防火的首要因素是防止火源突破限制而引起火灾。引起火灾的原因主要包括电气引起火灾、易燃易爆物品引起火灾、气象因素引起火灾、用火不慎引起火灾、不安全吸烟引起火灾、违章操作引起火灾、人为纵火等。故选ABCDE。】

11.防止火灾扩散的措施通常都包括在建筑被动防火措施中，包括( ABCD )等是否满足设计、使用要求。

A.建筑耐火等级

B.防火间距

C.防火分区

D.防火分隔设施

E.消防器材设置

解析：【防止火灾扩散的措施通常都包括在建筑被动防火措施中，包括建筑耐火等级、防火间距、防火分区、防火分隔设施等是否满足设计、使用要求。故选ABCD。】

12.由于各种原因，有时无法及时将火灾消灭在初期状态，导致火灾扩散蔓延，这时候就需要专业队伍进行扑救。专业队伍包括（ ABC ）。

A.经过专业训练的义务消防队

B.经过专业训练的专职消防队

C.经过专业训练的消防部队

D.经过专业训练的大型超市服务员

E.小区物业消防员

解析：【由于各种原因，有时无法及时将火灾消灭在初期状态，导致火灾扩散蔓延，这时候就需要专业队伍进行扑救。专业队伍包括经过专业训练的义务消防队、专职消防队和消防部队。大型超市服务员和小区物业消防员再经过培训也不能算是专业消防队伍。不选DE，故选ABC。】

13.消防安全管理包括（ ABCDE ）。

A.消防安全责任制的落实

B.消防安全教育、培训

C.防火巡查、检查

D.消防(控制室)值班

E.消防设施、器材维护管理

解析：【消防安全管理包括消防安全责任制的落实；消防安全教育、培训；防火巡查、检查；消防(控制室)值班，消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改，灭火和应急疏散预案演练，重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况，组织、引导在场群众疏散的知识和技能等内容在内的宣传教育和培训等。故选ABCDE。】

14.建筑火灾风险评估指标可分为（ ABC ）。

A.一级指标

B.二级指标

C.三级指标

D.四级指标

E.五级指标

解析：【从指标体系构建可以看出，一级指标包括火灾危险源、建筑防火特性、内部消防管理和消防保卫力量。二级指标包括客观因素、人为因素、建筑特性、被动防火措施、主动防火措施、支援力量和消防团队。三级指标包括电气火灾、易燃易爆危险品、周边环境、气象因素、用火不慎、防火致灾、吸烟不慎、火灾荷载、建筑高度、建筑用途、建筑面积、人员荷载、内装修、消防扑救条件、防火间距、防火分隔、防火分区、疏散通道、耐火等级、消防给水、灭火器材配置、防排烟系统、疏散诱导系统、火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防设施维护、消防安全责任制、消防应急预案、消防培训与演练、隐患整改落实、消防组织管理机构、普通中队、特勤中队、指挥机关、消防经理、消防主管、防火助理、灭火助理、消防车配备等相关内容。故选ABC。】

15.常用的建筑火灾风险控制措施包括（ BCD ）。

A.风险降低

B.风险消除

C.风险减少

D.风险转移

E.风险控制

解析：【常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少及风险转移。消除能够引起火灾的要素，也是控制风险的最有效的方法。由于空气无处不在，因此主要可行的措施是消除火源和可燃物。例如：不在可燃物附近燃放烟花、电焊作业时清除附近的可燃物。在建筑的使用过程中，经常会出现需要在有可燃物的附近进行用火、电焊等存在引起火灾可能性的情况，这时候既不能消除火源，也不能清除可燃物。为了减少火灾风险，需要采取降低可燃物的存放数量或者安排适当的人员看管等措施。与他人共同分担可能面对的风险，对于建筑物而言，风险转移并不能消除或降低其面临的风险，但是对于建筑所有者或使用者而言，通过风险转移可以降低其面临的风险。风险转移主要通过建筑保险来实现。故选BCD。】

16.影响建筑火灾的气象因素包括（ ABCD ）。

A.高温

B.大风

C.降水

D.雷击

E.空调使用不当

解析：【气象条件与消防工作有着直接关系，一般来讲，影响火灾的气象因素主要有高温、大风、降水以及雷击。故选ABCD。】

17.建筑防火性能评估单元包括（ ABD ）三个方面。

A.建筑特性

B.被动防火措施

C.建筑高度

D.主动防火措施

E.建筑用途

解析：【建筑防火性能评估单元包括建筑特性、被动防火措施和主动防火措施三个方面。CE选项属于建筑特性的部分，不选CE。故选ABD。】

18.下列属于建筑状况评估单元建筑特性的有（ ABCDE ）。

A.建筑用途

B.建筑高度和面积

C.内部装修

D.公共区火灾荷载

E.人员荷载

解析：【建筑特性一般包括公共区火灾荷载、建筑用途、建筑层数、建筑面积、人员荷载和内部装修六部分。故选ABCDE。】

19.下列属于建筑状况评估单元被动防火措施的有（ ABCDE ）。

A.耐火等级

B.扑救条件

C.疏散通道

D.防火分区和分隔

E.防火间距

解析：【被动防火措施包括防火间距、耐火等级、防火分区、扑救条件、防火分隔和疏散通道六部分。故选ABCDE。】

20.下列属于建筑状况评估单元主动防火措施的有（ ABCDE ）。

A.消防给水

B.防排烟系统

C.火灾自动报警系统

D.自动灭火系统

E.灭火器材配置和疏散诱导系统

解析：【主动防火措施包括消防给水、防排烟系统、火灾自动报警系统、自动灭火系统、灭火器材配置和疏散诱导系统六部分。故选ABCDE。】

21.下列属于建筑火灾评估措施有效性分析内部消防管理的有（ ABCDE ）。

A.消防设施维护

B.消防安全责任制

C.消防应急预案

D.消防管理组织机构

E.消防培训与演练

解析：【内部消防管理包括消防设施维护、消防安全责任制、消防应急预案、消防培训与演练、隐患整改落实和消防管理组织机构六部分。故选ABCDE。】

22.对于存在高风险的建筑，消防主管部门可以根据情况采取（ ABC ）等强制措施。

A.停产

B.停业

C.停止运营

D.处罚

E.申请法院强制执行罚款

解析：【特定评估时，消防部门通常会提出一系列要求，有时也会制定参照的方法和标准。除了包含一般目的的评估内容外，对所有者、使用者的经济和运营承受能力的判定需要与消防主管部门进行协商。对于存在高风险的建筑，消防主管部门有时可以根据情况采取停产、停业、停止运营等强制措施。故选ABC。】

23.与建筑安全相关的资料包括（ ABCDE ）。

A.建筑的地理位置

B.建筑的消防安全规章制度

C.建筑的消防设施

D.建筑的灭火与应急救援预案

E.建筑的使用功能

解析：【在明确火灾风险评估目的和内容的基础上，收集与建筑安全相关的各种资料，包括建筑的地理位置、使用功能、消防设施、灭火与应急救援预案、消防安全规章制度等。故选ABCDE。】

24.建筑物中的安全疏散设施包括（ ABC ）。

A.楼梯

B.疏散走道

C.门

D.消防控制室

E.安全科办公室

解析：【建筑物中的安全疏散设施，包括楼梯、疏散走道和门等，DE不属于安全疏散设施，故选ABC。】

25.常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少及风险转移。其中风险消除主要可行的措施是消除（ BC ）。

A.助燃剂

B.火源

C.可燃物

D.时间

E.空间

解析：【消除能够引起火灾的要素，也是控制风险的最有效的方法。由于空气无处不在，因此主要可行的措施是消除火源和可燃物。例如：不在可燃物附近燃放烟花、电焊作业时清除附近的可燃物。不选A。时间和空间不能消除，不选DE。故选BC。】