如何应对施工中的物体打击伤害

8月4日，在北京市昌平区阳坊镇兴延高速公路施工现场，中国铁建大桥工程局集团有限公司作业人员在进行高架桥桥墩模板拆除作业过程中，一名作业人员被倒塌的模板砸伤，经抢救无效死亡。

物体打击伤害是建筑行业常见事故中“六大伤害”的其中一种，会对建筑施工人员的安全造成威胁。特别是在施工周期短，劳动力、施工机具、物料投入较多，交叉作业时常有出现。这就要求作业人员在机械运行、物料传接过程中，必须确保安全，避免发生事故。

施救方法

发生物体打击事故后，尽可能不要移动伤者，尽量当场施救。

应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况。如发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸、胸外心脏挤压。处于休克状态的要为其保暖，让其平卧，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。若有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，应用消过毒的纱布等覆盖伤口，然后用绷带或布条包扎后，及时送往医院治疗。

如果处在不宜施救的场所，必须将伤者搬运到能够安全施救的地方，搬运时应尽量多找一些人来搬运，时刻观察伤者呼吸和脸色的变化。如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动伤者的颈部和身体，不要接触伤者的伤口，要使伤者身体放松，尽量将伤者放到担架或平板上进行搬运。

什么是物体打击事故

物体打击事故是指失控物体的惯性力造成的人体伤害事故，其中包括落下物、飞来物、滚石、锤击、碎裂崩块等造成的伤害。常见的物体打击事故类型主要有：

★工具零件、砖瓦、木块等物从高处掉落伤人

★人为乱扔废物、杂物伤人

★设备带病运转伤人

★设备运转中违章操作

★安全水平兜网、脚手架上堆放的杂物未及时清理，发生坠落后伤人

★模板拆除工程中，支撑、模板伤人

事故原因

作业人员进入施工现场没有按照要求佩戴安全帽。没有在规定的安全通道内活动。工作过程中的一般常用工具没有放在工具袋内，随手乱放。

作业人员从高处往下抛掷建筑材料、杂物、建筑垃圾或向上递工具。

脚手板不满铺或铺设不规范，物料堆放在临边及洞口附近。

密目网防护不严，不能很好地封住坠落物体。

拆除工程未设警示标志，周围未设护栏或未搭设防护棚。

起重吊装未按“十不吊”规定执行。

由于建筑施工主要是露天作业，长期的风吹雨打，造成机械设备的不安全，如有的起重机械制动失灵、钢丝绳断裂、滑轮破损等，从而埋下安全隐患。

应急预案

日常备有应急物资，如简易单架、跌打损伤药品、纱布等。

建立健全应急预案组织机构，做好人员分工，在事故发生的时候做好应急抢救，如及时采取现场包扎、止血等措施，防止伤者流血过多造成死亡。

一旦有事故发生，首先要高声呼喊，通知现场安全员，马上拨打急救电话，并向上级领导及有关部门汇报。

事故发生后，马上组织抢救伤者，观察伤者受伤情况，工地卫生员作临时治疗。

重伤人员应马上送往医院救治，在等待救护车的过程中，门卫要在大门口迎接救护车，最大限度地减少人员和财产损失。

相关案例

2017年4月7日

江苏南京火车站北广场莱蒙都会建筑工地，南京装饰工程有限公司一工人在卸玻璃的过程中，被玻璃砸伤，后送医院抢救无效死亡。

2016年7月17日

福建鼎信实业有限公司金属表面处理厂发生物体打击事故，造成2人死亡、1人受伤。

2016年4月9日

江苏顺通建设集团有限公司在南通通机股份有限公司年产250台(套)智能包装设备项目施工过程中发生物体打击事故，造成1人死亡、2人受伤。

2015年11月28日

浙江杭州统一企业有限公司高压空压机房发生物体打击事故，造成1人死亡。

2015年9月24日

山东青岛华海环保工业有限公司大台厂区发生物体打击事故，造成1人死亡。

2015年5月26日

宁夏荣之耀冶金有限公司九隆分厂2号炉发生物体打击事故，造成1人死亡。

预防措施

1.认真执行有关安全技术规程，克服麻痹思想，人人有责消除物体打击事故，牢固树立“三不伤害”理念，增强自我保护的安全意识。

2.严格遵守劳动纪律，上班时间不得嬉闹、开玩笑，以免分散注意力。

3.按规定穿戴好劳动防护用品。进入生产现场或作业场所，应按规定着装，不得穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋、背心、短裤，不允许滥用劳动防护用品。

4.安全防护措施要齐全得力，安全注意事项要有针对性，现场监护人要坚守岗位。

5.施工现场设置安全标志及必要的围栏，禁止无关人员进入施工现场。

6.使用设备的操作人员必须熟知设备特性，掌握操作要领，经过培训考试合格，持证上岗。

7.操作使用的机器设备必须符合质量要求。安全装置不齐全的设备，禁止使用。带病设备未修复达标前严禁使用。不是自己分管的设备、工具，禁止使用。

8.高处作业时，禁止投掷物料。手持工具和零星物料，应随手放在工具袋内，工具袋应拴紧系牢。

9.高处作业中，对斜道、过桥、跳板明确专人负责维修、清理，不得存放异物。

10.排除设备故障前，必须停机。

11.机械运行过程中，为避免工具、工件、联结件、紧固件等甩出伤人，应有防松脱措施，并配置防护罩、防护网等。

12.多人作业时，必须指定一人为安全负责人。

13.上下立体交叉作业，应进行科学合理安排。建议绘制立体交叉作业图，标明4方面的内容：一是参加单位、工种、人数;二是施工项目位置地点;三是所需检修时间、具体开始时间;四是主要的安全措施、安全负责人。

14.拒绝违章指挥，严禁违章作业。