井下钻探工危害因素辩识及控制措施

| 作业过程中存在的 危害因素 | 造成的危害 | 安全预防措施 | 安全确认（是否） |  | 井下钻探工作业标准： 1、作业前的安全检查： （1）检查打钻地点的支护及瓦斯情况；（2）检查各操作系统及各手把、按钮、仪表、调压阀是否齐全灵活可靠；（3）检查水泵上水是否正常；（4）液压系统的油量和各油管接头、控制阀密封是否完好，油压系统是否调整到零位；（5）开钻前必须有跟班干部检查立轴的方位、倾角是否与设计相符，检查钻机各部件安装是否稳固，并进行试运转； 2、打钻时要做到： （1）按设计孔位及施工措施中规定的方位、角度和钻孔防倾斜措施施工，不经工程技术人员同意，不得擅自改动；（2）钻探工穿戴要整齐，衣襟、袖口、裤脚必须束紧，矿灯插入安全帽上；（3）启闭开关时，精力要集中，做到手脚不离按钮，眼不离钻机，随时观察和听从命令，准确、及时、迅速地启动和关闭开关；（4）禁止用手、脚直接制动机械运转部分，禁止将工具和其它物品放在钻机、水泵、电机护罩上；（5）扶把时，要站在立轴和手把一侧，不得紧靠钻机，钻机后面和前面的给进手把活动范围内，不准站人，给压要均匀，根据孔内情况及时调整钻法及压力；（6）采用清水钻进时，要保证有足够的水量，不准干打钻；（7）钻进过程中，一旦发现“见软”、“见空”、“见水”和变层，要立即停钻，丈量残尺并记录其深度和孔内变化情况； 3、安置孔口管： （1）套管要安置在较完整的岩层中，套管下置深度、固结方法及耐压试验，必须符合单项设计要求；（2）套管固结后，必须进行耐压试验，试验时间不少于30min，以套管不松动剂四周不漏、不渗水为合格，然后安装控水阀门，揭露高压水的钻孔，还要装好防喷雾装置方可钻进；（5）检查水泵及电机运行是否正常平稳，冷缸有无异常，各部轴承及电机温度是否正常；（6）工作泵和备用泵应交替运行；（7）定期检查各水门关闭是否符合要求； 4、套管固结： （1）封孔部分需扩孔，孔径一般不小于100mm；（2）封孔时先把套管牢固固定在钻孔内，套管一般要露出孔口10-15cm；（3）套管下入钻孔后，可用人工或封孔注射器、泥浆泵，将按规定配置好的水泥砂浆送入套管管壁外的钻孔内。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作人员随身衣物不合身、未束紧衣䄂。 | 被钻机缠住造成人身伤害事故。 | 操作人员随身衣物合身束紧，以免缠上钻机的运动部件而对肢体造成损伤。 |  |  |  |
| 钻机工作时，固定不牢固。 | 易发生伤人事故。 | 钻机工作时，必须固定牢固可靠，防止钻机伤人。 |  |  |  |
| 钻机钻孔过程中加接钻杆时，夹持器没有夹紧钻杆。 | 致使钻杆从钻孔中滑落伤人。 | 钻机钻孔过程中加接钻杆时，夹持器必须夹紧钻杆以免钻杆从钻孔中滑落伤人。 |  |  |  |
| 钻机钻孔过程中，操作人员正对钻杆操作。 | 造成人员伤害事故。 | 钻机钻孔过程中，钻机前方严禁站人，操作人员站在钻机侧面操作。 |  |  |  |
| 打钻时，给压不均匀。 | 打偏探放不到位。 | 给压要均匀，根据孔内情况及时调整钻法及压力。 |  |  |  |
| 钻进过程中发现“见软”、“见空”、“见水”和变层时，未及时停钻。 | 发生事故。 | 钻进过程中，一旦发现“见软”、“见空”、“见水”和变层，要立即停钻，丈量并记录其深度和孔内变化情况。 |  |  |  |
| 不按规定进行封孔。 | 发生事故。 | 必须严格按规定要求进行封孔。 |  |  |  |