生活中的消防隐患知识

消防车道被占用

消防车道，指火灾时供消防车通行的道路。但是在很多小区内，车主为了自己方便，将车停在消防车道上，严重阻碍救援。

●消防车道应符合以下要求

1.车道的净宽和净高均不应小于4米，供消防车停留的空地坡度不宜大于3%。

2.环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。

3.尽头式消防车道应设回车道或回车场，回车场的面积不应小于12米×12米,对于高层建筑，不宜小于15米×15米;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18米×18米。

4.车道上的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。

5.车道穿过建筑物的门洞时，其净高和净宽不应小于4米;门垛之间的净宽不应小于3.5米。

6.高层建筑周围应设置环形消防车道，当设置环形消防车道有困难时可沿建筑两个长边设消防车道。

●案例

1.2015年1月2日，位于黑龙江省哈尔滨市的北方南勋陶瓷大市场的三层仓库起火，造成5名消防员遇难、14人受伤。火灾现场原本应该是消防通道的出入口却被改成了商铺，导致消防车无法靠近起火点开展救援，火势不断蔓延。

2.2017年5月22日，广东省深圳市福田区百花四路长城大厦发生火灾，造成3人死亡。据了解，火灾现场有私家车堵塞了消防车道，导致消防车无法进入，耽误了救援时机。

●法律链接

根据《中华人民共和国消防法》规定：单位占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。

消防通道被堵塞

消防通道，指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道，如楼梯口、过道和小区出口处等。生活中，这些消防通道经常被用来堆放杂物。

●案例

1.2017年3月17日，贵州一小区楼道里停放的一辆电动车突然起火，现场浓烟弥漫。经及时扑救，火势得到了控制，没有造成人员伤亡。

2.2017年4月4日，南京一小区的楼道发生火灾，浓烟和大火将楼道封住，多人被困楼中，消防队员赶到后将被困人员救出。据了解，这场火灾是由一楼楼道边堆放的垃圾引起的。

●法律链接

根据《中华人民共和国消防法》规定：单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。

消防设施被损坏

高层住宅小区配备的消防设施有：室外消火栓、室内消火栓、自动喷水系统、消防水泵、自动报警系统、排烟系统、灭火器、应急照明疏散标志、消防电梯等。但是，生活中经常出现随意损坏疏散指示灯、拔下应急照明灯插头、毁坏灭火器箱等行为。

●法律链接

根据《中华人民共和国消防法》规定：单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的;

(2)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(5)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的;

(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。

有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。

生活中常见的7个错误

1.不了解报火警的基本要素

报火警如果不能讲清着火场所、详细地址、着火物质、火势大小、是否有人被困等信息，会影响救火时机、效果。

2.误判火势大小，起火后自行扑救

起火后，应该首先拨打119电话，自己不要贸然冲上去救火。可以在冷静判断火势大小后，利用周边水源(电气火灾除外)等进行初期火灾扑救。

3.使用灭火器时，将喷射口对准火焰的上部或中部

使用灭火器时，喷射口应该对准火焰的根部。如果对准火焰的中部、上部只是浪费灭火剂。

4.不清楚使用灭火器的最佳位置

用灭火器进行灭火的最佳位置是距离起火点3到5米的上风或侧风向位置。切勿在下风向灭火，因为那样容易被火苗烧伤。

5.将电动车放在楼道口充电

电动车放在楼道口充电，极易引发火灾造成人员伤亡。在楼道口充电的电动车因为过充或电线碰火就会引发火灾。燃烧的电动车会释放高温有毒烟气，烟气顺着楼道而上，造成逃生者呛烟、窒息。

6.电气线路着火时用水灭火

电气线路着火时，应该先断电，再采用二氧化碳、四氯化碳、干粉等类型灭火器。因为水中含有导电的杂质，被喷在带电设备上后又混入了设备上的灰尘，更易导电。另外，水还会降低电气设备的绝缘性能，引起接地短路或危及附近救火人员的安全。

7.高楼着火后盲目跳楼

高楼发生火灾，首先应该判断所处楼层高度，低层住户在房内火势较大且无法从楼内逃生的情况下，可以用床单等从窗户牵引逃生。中高层住户应选择楼内逃生通道逃生或者等待救援。