施工作业危险源辨识分析与消减措施

一、 风镐开挖作业

危险源：开挖面边顶拱围岩、风镐

危险性分析：1、开挖循环进尺超过要求，边顶拱塌落伤人

2、围岩地质条件变化太快，边顶拱塌落伤人

3、风镐开挖时风管拧扭爆管伤人

消减措施： 1、必须严格按要求掘进，进尺不得大于允许进尺

2、密切观察边顶拱围岩情况，根据围岩情况选择进尺

3、每班作业前都要仔细检查风镐设备及风管发现问题及时修理并合理布置风管路线，保证风管不缠绕、不打结

二、钢格栅安装

危险源：钢格栅

危险性分析：1、开挖后不及时安装钢格栅

2、搬抬时受力不均砸脚伤人

3、焊接不牢固、脱焊，造成格栅位移，存在坍塌危险

4、立柱支腿基础不牢，造成位移，存在坍塌危险

消减措施： 1、严格按照施工方案进行施工，开挖完毕后必须及时安装格栅

2、搬抬时必须俩人同时用力，动作一致

3、焊接必须由经过培训合格并且持证的焊工焊接，且焊接牢固、不脱焊

4、变墙开挖时立柱支腿基础不得超挖，立柱支腿基础必须牢固

3、加强现场监督检查力度，遇有违章、违规及时纠正

三、喷护混凝土作业

危险源：喷射机、喂料口、喷管口

危险分析： 1、喷护作业时人员用手在喂料口辅助下料，易发生伤手

2、喷射管相互缠绕打结，爆管伤人

3、作业时，喷管口对着人或距喷护面太近，小于1米，易发生飞料伤人

消减措施： 1、喷射机进场作业前必须满足安全作业要求

2、每班作业前都要仔细检查喷护设备及管路，发现问题及时修理并合理布置管线，保证管不缠绕、不打结

3、在作业时必须严格执行操作规程

4、作业前对作业人员进行安全交底

四、人工出渣

危险源：铁锹等出渣工具

危险性分析：1、人员密集，布置不合理，易发生工具伤人

2、车辆在倒车未停稳，有人通过，易发生碰撞伤人

3、车辆在行驶过程中与人员相遇发生碰撞伤人

消减措施： 1、合理布置出渣人员，人员不能多于3人

2、车辆倒车前行时必须设专人指挥

3、在洞内设置避车道

五、洞内通风

危险源：开挖中的粉尘、喷浆中的水泥尘、车辆所排出的有毒烟尘

危险性分析：1、开挖时所产生粉尘易对作业人员造成粉尘尘肺

2、喷浆作业时产生的小泥尘，易对作业人员造成水泥尘肺

3、车辆排除的烟尘易对作业人员造成一氧化碳中毒

消减措施： 1、在粉尘作业面采取喷水雾降尘措施

2、在车辆排气管上安装烟气净化装置

3、设置5个通风井口，安装通风机，保证废气及时排除

4、给洞内所有人员配置防尘面罩，并监督使用情况

六、竖井作业面

危险源：垂直物料提升、上下通道

危险性分析：1、垂直升降机未经当地相关部门验收就使用

2、无专人操作，易发生误操作，造成起重伤害

3、超载吊运物料

4、人员乘坐或人货混运

5、调运易燃易爆物品

6、未执行每日交接班检查维护

7、上下通道扶手栏杆踏板脱焊，不及时修补

消减措施： 1、必须由当地相关部门验收后方能使用

2、必须有经过培训持证人员按操作规程操作

3、严禁超载吊运物料

4、人员禁止乘坐提升机

5、严禁调运易燃易爆物品

6、严格执行每日交接班检查维护制度

7、上下通道扶手栏杆、踏板要每日检查，发现隐患及时修复

七、混凝土拌合

危险源：拌和站、铰接部位、拌和站基础、高处临边

危险性分析：1、拌合站基础不牢，发生沉降或明显位移，易发生坍塌

2、拌合机各结动部位未做有效防护，在附近作业时易发生机械伤人

3、各高处临边，未设置护栏及挡脚板

消减措施： 1、拌合站安装时平整，基础必须牢固，并经过验收，方可使用

2、拌和机各结动、铰接部位必须做有效防护

3、高处临边做有效防护

八、混凝土水平垂直输送

危险源：1、混凝土泵入料口、泵管

危险性分析：1、混凝土入料口筛网网眼过大易造成堵泵、机械伤人

2、随意拆除筛网用手辅助下料，易发生机械伤人

3、泵管布置连接不合理，泵管材质不合格，造成爆管伤人

消减措施： 1、混凝土泵筛网管度不得大于5cm

2、混凝土泵筛网不得随意拆除

3、任何时候都不能用手辅助下料

4、泵管要在作业前仔细检查，不合格要及时更新

5、泵管布设完毕后要由安全部门进行验收

九、模板安拆

危险源：钢模板、扣件、卡子、锤子等材料工具

危险性分析：1、在安拆作业时，存在上下交叉作业，易造成物体打击事故

2、混凝土强度未达到安全要求，强行拆模，造成质量事故和物体打击

3、堵头模板安装不牢固，在灌浆时，发生跑浆、炸模，造成炸模伤人

消减措施： 1、必须杜绝上下垂直交叉作业

2、混凝土强度达到要求才能拆模

3、必须严格执行模板安拆安全技术方案

十、焊接作业

危险源：电焊机、氧气瓶、乙炔瓶

危险性分析：1、雨中露天场所进行焊接作业易发生触电

2、氧气瓶、乙炔瓶混放易发生爆炸

3、氧气瓶乙炔瓶在室外暴晒或联电易发生爆炸

4、焊接时，未采取有效防火措施，焊接完后留有火种发生火灾

5、在易燃易爆场所从事焊接工作易发生爆炸

消减措施： 1、露天雨中严禁从事焊接作业

2、氧气瓶、乙炔瓶不得混放并设有防震圈、防护帽

3、氧气瓶乙炔瓶不得在室外暴晒，更要避免连电

4、焊接时，必须采取有效防火措施，焊接完后不得留有火种

5、易燃易爆场所，禁止从事焊接作业

十一、防火作业

危险源：火种、点火源、易燃易爆物品

危险分析： 1、电气线路设备负荷过大，短路造成火灾

2、食堂等场所用火不当，造成火灾

3、易燃易爆物品的搬运、使用、存储不符合要求造成火灾爆炸

4、人员在易燃易爆等危险区域吸烟，造成爆炸

5、动火作业未经批准，造成火灾

消减措施： 1、正确合理规划、布置、使用用电设备、线路，达到JGJ46-2005?施工现场临时用电安全技术规范?执行

2、加强食堂用火管理，火源只能再灶内，严禁在灶外用火

3、加强人员防火和灭火的安全常识教育，易燃易爆物品的搬运、使用、存储必须符合要求

4、加强人员防火和灭火的安全常识教育，在易燃易爆场所明显处张贴警示牌

5、严禁执行动火作业审批制度

十二、用电作业

危险源：施工用电，生活用电

危险性分析：1、未采用TN-S接零保护系统，易发生触电

2、未达到“三级配电，二级保护 ” 易发生触电

3、使用同一供电系统时保护接零线与工作接零线混用易发生触电

4、配电箱无门无锁，无防护措施易发生触电

5、配电箱，内存杂物易发生触电

6、电缆穿过道路无保护措施易发生触电

7、电缆绝缘破坏，不绝缘易发生触电

8、电工不按规定程序送电易发生触电

9、在潮湿场所，不使用安全电压易发生触电

10、照明无专用漏电断路器易发生触电

11、灯具高度低于2.5米，未使用安全电压易发生触电

12、金属灯具外壳未做保护接零易发生触电

13、移动电动工具未使用剩余动作电流15毫安，动作时间大于0.1S漏电断路器及Ⅱ、Ⅲ类工具易发生触电

14、电线老化，断路，超负荷用电易发生火灾

15、非电工操作易发生触电

消减措施： 1、施工生活用电必须按施工组织设计施工，采用TN-S保护接零系统

2、施工生活用电必须按施工组织施工，达到“三级配电、两级保护”

3、不得保护接零线与工作接零线混用

4、配电箱由专人管理，有盖，有锁，有防雨措施

5、配电箱内不得堆放杂物

6、电缆穿越道路埋设时必须穿PVC管或钢管

7、电缆绝缘损坏或不绝缘时必须及时更换合格电缆

8、电工必须按规定程序停电、送电。停电操作顺序为开关箱、分配电箱、总配电箱。送电操作顺序为总配电箱、分配电箱、开关箱

9、在潮湿作业场所必须按标准使用12-24V安全电压

10、照明灯必须使用专用漏电保护器

11、灯具架设高度低于2.5米时，使用36V安全电压

12、灯具金属外壳做接零保护

13、移动电动工具断路器剩余动作电流不大于15毫安，动作时间不大于0.1S，使用Ⅱ、Ⅲ类移动电动工具

14、线路老化必须立即更换，并不得超负荷运行

15、用电作业必须由持证电工操作

16、制定用电防护措施，安全用电措施，编制触电事故应急预案、电器火灾应急预案

通过分析隧洞工程主要分为三大危险源即：洞挖作业、机械车辆作业、用电作业。经过辩识分析及制定相应的削减措施，也不能保证不发生事故，所以在发生事故时就当立即启动与之相应的应急救援预案，进行事故控制，有效减少人员伤亡及财产损失，控制事故进一步扩大。