井下电钳工作业标准和危害因素辩识及控制措施

一、井下电钳工作业标准

1.巷道无片帮，顶板无破碎，支护牢固可靠;

2.瓦检检查仪器灵敏可靠，电压等数据显示正常，作业地点周围环境瓦斯浓度不超过0.5%;

3.携带的工具要有良好绝缘，验电笔应和电压等级相符，防护用具要符合绝缘要求;

4.检修设备前必须切断上级电源并闭锁，设专人警戒，悬挂“有人工作，严禁合闸”警示牌;

5.用验电笔验电确认无电，进行放电后，再进行检修工作，放电必须使用专用接地线;

6.带电装卸熔断器管时，要戴防护眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，站在绝缘垫上;

7.熔断的容量要与设备和线路安装容量相适应;

8.检修时，需搬迁电气设备，必须把上级电源断电、闭锁;

9.检修完毕必须清理设备内工具、杂物，确认无问题后，拆掉接地线，方可合盖;

10.临时装设的电气设备必须符合临时接线规程;

11.动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近，不准堆放各种易燃、易爆、潮湿和其它影响操作的物件;

12.使用梯子时，梯子要有防滑措施，踏步应牢固无裂纹，梯子与地面之间的角度以75°为宜;没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子;使用人字梯时拉绳必须牢固。

二、危害因素辩识及控制措施

1.巷道片帮，顶板离层、脱落，造成砸伤事故。

检修人员必须站在顶板完好的地点，按先顶后帮、由外向里的顺序进行敲帮问顶，确保作业现场支护可靠。

2.不检查作业现场瓦斯情况，造成瓦斯事故。

作业前必须检查现场周围内的瓦斯，只有瓦斯浓度不超过0.5%时，方可进行作业。

3.个人防护和防护设施不齐全完好，造成触电伤害事件发生。

必须配戴绝缘防护手套、穿上绝缘鞋，准备好验电笔、停电牌、放电地线及相关工具，按规定程序进行操作。

4.没有验电、放电，就开展检修工作，造成电伤害事故。

用与电压等级相符的、合格的验电笔进行验电，确认无电后，使用专用接地线进行放电后，再进行检修工作。

5.检修完毕后，设备内遗留工具、杂物，造成烧毁电气设备事故。

检修完毕，必须认真检查设备内有无遗留工具、杂物，并清理干净接线腔卫生，然后才能进行其它工作。

6.没有对接线正确性确认而进行作业，造成电击、电弧烧伤人事故。

在对电气设备开盖检修过程中，接线后必须重新对接线进行检查，在确认无误后方可合盖进行通电试验。

7.检修完毕，盲目送电，发生电气设备事故。

检修完毕，必须检查接线、螺丝、插头、进出线、接地线等，确认无误后，方可合盖送电，并必须由班组长进行复查后执行。

不检查电工仪表盲目操作，造成电伤害事故。

使用电工仪表时，必须对仪器、仪表进行检查试验，确保可靠后才能进行操作。