《安全用电基本常识》

学校：________ 班级：_______ 姓名________ 学号________

- 填空题：

- 人体触电有__电击___和__电伤___两类。

- 人体触电的方式主要分为____直接接触触电___和____间接接触触电____另外，高压电场、高频磁场、静电感应、雷击等也能对人体造成伤害。

- 间接接触触电包括了_____跨步电压触电_____、_____接触电压触电_____等。

- 决定触电伤害程度的因素有_电流的大小_、_通过人体的持续时间_、_通过人体的途径_、_电压高低_、_电流频率_、_人体状况_。

- 成年男性的平均感知电流约为_1.1_mA，成年女性约为_0.7_mA。

- 人触电后能自主摆脱电源的最大电流，称为_摆脱电流_，成年男性的平均摆脱电流为_16_mA，成年女性约为_10_mA。

- 在较短时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流，称为_致命电流_，一般通电1s以上，_50_mA的电流就足以致命。

- 电流通过人体的任何一个部位都可能致人死亡，以下电流路径，最危险为_C_，次危险的是_A_，危险性最小的是_B_。

A.右手到脚        B.一只脚到另一只脚      C.左手到前胸

- _30~300_HZ的交流电对人体危害最大。

- 为了保障人身安全，避免发生触电事故，将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地作电气连接，称为_保护接地_。它主要应用在_中性点不接地_的电力系统中。它的原理是利用_并联电路中小电阻强分流_的作用。

- 在中性点不接地的380/220V低压系统中，一般要求保护接地电阻Rd小于等于_4_Ω。

- 大接地短路电流（其值大于500A）接地电阻一般不超过_0.5_Ω。

- 把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来，称为_保护接零_。它主要应用在_中性点直接接地_的电力系统中。

- 漏电断路器是一种高灵敏的控制电器，它与空气开关组装在一起，具有_短路_、_过载_、_漏电_、_欠压_的 保护功能。

- 常用的屏护装置有_遮栏_、_栅栏_、_围墙_、_保护网_。

- 同杆架设多种线路时，线路从上到下架设的顺序为_2,3,1_。

1.通信线路        2.高压线路      3.低压线路

- 新标准下，我国交流电路三相线分别采用_红_、_黄_和_绿_颜色标示。

- 绝缘性能主要性能为_电气性能_和_耐热性能_。

- 绝缘材料的耐热等级有_Y_、_A_、_E_、_B_、_F_、_H_、_C_。

- 触电事故一般具有_多发性_、_突发性_、_季节性_、_高死亡率_等特点。

- 对触电者进行简单诊断，其实施的方法步骤为：

1_将脱离电源的触电的触电者迅速移至通风、干燥处，将其仰卧，松开上衣和裤带_。

2_观察触电者的瞳孔是否放大_。

3_观察触电者有无呼吸存在，摸一摸颈部的颈动脉有无搏动_。

- “假死”症状的判定方法为_看_、_听_、_试_。

- 对于_“胸外心脏挤压法”_的触电者，我们应采用“胸外心脏挤压法”。

- 对于有心跳而呼吸停止的触电者，我们应采用_人口呼吸_。

- 触电急救的要点是：_抢救迅速_和_方法得当_。

- 脱离低压电源的方法可用_拉_、_切_、_挑_、_拽_、_垫_五个字概括。

- 判断对错

1、安全用电是衡量一个国家用电水平的重要标志之一。（ √）

2、触电事故的发生具有季节性。（  √ ）

3、由于城市用电频繁，所以触电事故城市多于农村。（ × ）

4、电灼伤、电烙印和皮肤金属化属于电伤。（√  ）

5、跨步电压触电属于直接接触触电。（  × ）

6、两相触电比单相触电更危险。（√  ）

7、0.1A电流很小，不足以致命。（×  ）

8、交流电比同等强度的直流电更危险。（  √  ）

9、在任何环境下，36V都是安全电压。（  × ）

10、因为零线比火线安全，所以开关大都安装在零线上。（  ×  ）

11、为使触电者气道畅通，可在触电者头部下面垫枕头。（  ×  ）

12、如果救护过程经历了5小时，触电者仍然未醒，应该继续进行。（√ ）

13、触电者昏迷后，可以猛烈摇晃其身体，使之尽快复苏。（×  ）

14、电气设备必须具有一定的绝缘电阻。（√ ）

15、胸部按压的正确位置在人体胸部左侧，即心脏处。（× ）

16、当触电者牙关紧闭时，可用口对鼻人工呼吸法。（√ ）

17为了有效地防止设备漏电事故的发生，电气设备可采用接地和接零双重保护。（×）

18在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人员应采用双手操作，保证受力均匀，帮助触电者顺利地脱离电源。（ ×）

19、由于触电者由于痉挛，手指紧握导线，可用干燥的模板垫在触电者身下，再采取其他办法切断电源。（ √）

20、抢救时间超过5小时，可认定触电者已死亡。 （ ×）

- 选择题：（每小题5分，共25分）

1、在以接地电流入地点为圆心，（ D） m为半径范围内行走的人，两脚之间承受跨步电压。

A、1000                B、100

C、50                  D、20

2、50mA电流属于（C ）。

A、感知电流            B、摆脱电流

C、致命电流

3、在下列电流路径中，最危险的是 （A ）。

A、左手—前胸           B、左手—双脚

C、右手—双脚           D、左手—右手

4、人体电阻一般情况下取 （ C）考虑。

A、1-10Ω               B、10-100Ω

C、1kΩ-2kΩ            D、10kΩ-20kΩ

5下列图示，三孔插座（正向面对）安装接线正确的是 D 。

A、                     B、

E

N

L

N

E

L

C、                     D、

L

E

N

E

L

N

6下列导体色标，表示接地线的颜色是 D 。

A、黄色                 B、绿色

C、淡蓝                 D、绿/黄双色

7、检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂：(  B  )。

A、止步，高压危险！

B、禁止合闸，有人工作！

C、禁止攀登，高压危险！

D、在此工作！

8、低压照明灯在潮湿场所、金属容器内使用时应采用(  C  )安全电压。

A、380伏    B、220伏    C、等于或小于36伏    D、大于36伏

- 简答题：（每小题5分，共25分）

- 什么叫安全电压？安全电压分为哪些等级？

答：不致使人直接致死或致残的电压 称为安全电压。

42V,36V，24V,12V,6V

- 什么是跨步电压?

答：当带电体接地有电流流入地中， 电流在接地点周围形成分布的电位，人在接地点周围

，两脚踩在不同的电位上，两脚间的电位差即为跨步电压。

- 什么是接触电压触电？

答：由于电气设备由于绝缘损坏或其他原因造成接地故障，人体两部分同时接触设备的外壳，人体两部分都会处在不同的电位上，其电位差，即为接触电压。由此造成的触电事故，称为接触电压触电。

- 重复接地有哪些作用？

- 降低漏电设备对地电压

- 减轻了零干线断线的危险

- 起到纠偏的作用

- 改善了架空线路的防雷性能。

5、如何应急处置触电事故？

答： 1.要使触电者迅速脱离电源，应立即拉下电源开关或拔掉电源插头，若无法及时找到或断开电源时，可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。

2.将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧，将其上衣和裤带放松，观察触电者有无呼吸，摸一摸颈动脉有无搏动。

3.施行急救。若触电者呼吸及心跳均停止时，应做人工呼吸和胸外按压，即实施心肺复苏法抢救，另要及时打电话呼叫救护车。

4.尽快送往医院，途中应继续施救。