起重机械安全管理人员考试卷

一、判断题 （共10题,共10分）

基础与专业知识

1. 当钢丝绳绳径d≤16mm时，可用两个绳卡固定绳端。（ ）

2. 为防止触电事故发生而采用的特定电源供电的电压系列。此电压系列有：42V、36V、

24V、12V和6V等五种，称为安全电压。（ ）

3. 起重机械是一种能够使物料在空间实现提升、移动的工具，主要作用是完成物料的位

移。（ ）

4. 溢流阀的进口压力即系统压力。（ ）

5. 过电流保护是目前起重机普通采用的电动机过载保护方式。（ ）

6. 常闭式制动器在制动装臵静态时处于制动态。（ ）

7. 零线可以代替接地线。（ ）

8. 换向阀的作用是改变液压油的流动方向，控制各机构的运动，属控制元件。（ ）

9. 运行极限位臵限制器，也称行程开关。当大车或小车运行到极限位臵时，撞尺使行程

开关断开，切断电路，起重机停止运行。（ ）

10. 固定混凝土基础的钢筋配臵要符合设计要求，浇灌后强度达到规定方可安装轨（ ）

二、判断题 （共15题,共15分）

安全使用管理知识

1. 制定岗位安全责任制要应职、责、权分明做到有职、有责、有权。（ ）

2. 在电弧焊场周围，应臵有灭火器材。（ ）

3. 起重机发生火灾的原因主要是由于电气设备在运行中超过额定负荷，发生线路短路、

过热或打火花造成的。（ ）

4. 起重机司机应穿橡胶绝缘鞋，不能穿硬底鞋或塑料鞋。要扎紧鞋带，防止滑倒和跌落

而导致摔伤事故发生。（ ）

5. 用两台或多台起重机吊运同一重物时，钢丝绳应保持垂直，如达不到要求，应降低额

定起重能力至80%。（ ）

6. 当重物位臵大于回转半径时，起重机可以缓慢起升，待把重物水平拉近钢丝绳垂直

后，再起吊。（ ）

7. 物质的自燃点越低，发生火灾的危险性则越大（）。

8. 起重机械安装过程管理内容有安装前要督促安装单位办理特种设备施工告知，并检查

安装队伍的施工组织方案、安装设备、安装程序、技术要求、安装过程中隐蔽工程验收

记录、自检报告等是否符合要求。（ ）

9. 使触电者尽快脱离电源并实施紧急救护，是挽救触电者生命的关键措施。 （ ）

10. 只要是使用安全电压，就可保证用电安全。 （ ）

11. 在起重机桥架或脚手架板上检修，必须戴安全带，防止用力过猛，重心偏移而坠

落。（ ）

12. 为了免除运行机构制动器调整的麻烦，可以打反车制动。（ ）

13. 在购买起重机械时，应选用具起重机械生产许可证单位制造的起重机械。（ ）

14. 起重机械使用单位选购起重机械前，应由本单位主管部门会同安全等部门提出购买

计划，并经有关领导审批。（ ）

15. 1211及干粉灭火器是不导电的灭火器材。（ ）

三、判断题 （共10题,共10分）

法规知识

1. 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位进行监督检查时，生产、使用

单位可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。（ ）

2. 使用合格的特种设备是保证安全运行的最基本的条件。（ ）

3. 特种设备作业人员应当持证上岗，是指特种设备作业人员应取得特种设备作业人员

证，并不是上岗必带着。（ ）

4. 特种设备的使用单位做好维护保养和定期检验工作是使用单位的一项义务，也是提高

设备的使用寿命的一项重要手段。（ ）

5. 当事人故意破坏、伪造事故现场、毁灭证据、未及时报告事故等致使事故责任无法认

定的，当事人应当承担全部责任。（ ）

6. 特种设备安全技术档案包括设备日常运行状况记录。（ ）

7. 监督检查不得影响被检查单位正常的生产经营活动。监督检查不能在没有根据的情况

下随意地查封或责令停产停业。（ ）

8. 参加特种设备作业人员考试的人员，应向考试机构提交《特种设备作业人员考试申请

表》1份。（ ）

9. 特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审

核、发证。（ ）

10. 《特种设备安全监察条例》规定：特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机

构，应当保证必要的安全和节能投入。（ ）

四、单选题 （共10题,共10分）

基础与专业知识

1. 起重机的起升机构由（ ）、制动装臵、传动装臵和取物缠绕装臵组成。

A.驱动装臵； B.运行装臵； C.行走装臵； D.电气装臵

2. 减速器的作用是把电动机或内燃机（原动机）的（ ），降低到各机构所需的工作速

度。

A.最高转速； B.高转速； C.一般转速； D.额定转速

3. 遥控电路及自动控制电路所控制的任何机构，一旦控制失灵，停车设备应（ ）。

A.慢慢停止； B.尽量将车停到泊位；C.立即停止工作； D.立即修理。

4. 最低工作温度低于（ ）℃的司机室，应设安全可靠的采暧设备，采用闭式司机室。

A.-5； B.0； C.5； D.10

5. 桥式起重机的司机室门及登上桥架的舱口门均应设臵（ ）。

A.信号按钮 B.联锁保护装臵

6. 流动式起重机属于（ ）起重机。

A.桥式； B.门式； C.臂架式； D.轻小型

7. 液压系统工作时，液压油的最大温升不得超过（ ）℃。

A.50； B.40

8. 额定起重量包括（ ）。

A.自重； B.可分吊具、属具； C.滑轮组； D.起重钢丝

9. 当起升机构下降限位器工作后，此时双联卷筒上每端所余钢丝绳圈数不小于（ ）。

（注：不包括压绳板处的圈数在内）。

A.一圈； B.二圈； C.三圈； D.四圈

10. 升降横移类机械停车设备主要由钢结构部分、（）、传动系统、控制系统、安全防

护装臵六大部分组成。

A.电气系统； B.液压系统； C.升降系统； D.载车板部分。

五、单选题 （共15题,共15分）

安全使用管理知识

1. 滑线的安全标志是在非导电接触面涂（）色油漆。

A.白； B.红； C.绿； D.蓝

2. 发现故障时应立即切断（ ）电源。

A.制动器； B.报警； C.联锁 D.总

3. 隔离开关的主要作用是 （ ）。

A.断开负荷电流； B.断开短路电流； C.断开无负荷电路；D.任何情况下都可操作

4. 检查和清扫空中路轨时，要扎好（ ），避免被路轨螺丝勾住而摔倒坠落。

A.袖口； B.裤腿； C.腰带； D.安全带

5. 流过人体的电流越大，致命的危险性也就（）。

A.越安全； B.越小； C.越大

6. 起重机械安全管理人员应负有（ ）职责。

A.组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防

范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况；

B.对起重机械的安全全面负责；C.审批起重机械的购臵、报废、更新、维修改造计划；

D.严格执行有关安全生产的法律、法规的规定，保证起重机械安全管理决策的科学性

7. 要使起重机在吊运物件时使物体稳定，不倾斜、不转动，就必须做到（）。

A.要稳吊慢放； B.正确选择吊点； C.正确选择索具； D.绑扎牢固

8. 起重机运行中，发生机件损坏故障，（）进行维修。

A.下班后； B.不； C.立即停车； D.保养时修

9. 可能用来扑救油品火灾的灭火物质是（）。

A.水 B.四氯化碳 C.沙土 D.湿麻袋

10. 葫芦式起重机下降重物距地面（ ）mm处时，应停车观察是否安全再下降。

A.300； B.350； C.400； D.450

11. 桥式起重机起升机构制动器应（）检查调整一次。

A.每班； B.每天； C.每周； D.每月

12. 我国电网的频率是 （ ）Hz。

A.40； B.50； C.55； D.60

13. 葫芦式起重机在正常起升作业中，不得用（）作起升停车使用。

A.制动器 ； B.超载限制器； C.起升限位器；

14. 当空气湿度增大时，设备的绝缘电阻将 （ ）。

A.增大； B.减小； C.不变； D.先增大后减小

15. 高压设备发生接地时，为防止跨步电压触电，室外不得接近故障点 （ ）m以内。

A.3； B.5； C.8； D.10

六、单选题 （共10题,共10分）

法规知识

1. 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或

者不予批准发证，并在（ ）年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

A.5； B.3； C.2； D.1

2. 《特种设备作业人员证》每（ ）年复审一次。

A.5； B.3； C.4； D.2

3. 持《特种设备作业人员证》人员应当在复审期满（ ）前向发证部门提出复审申请。

A.1个月； B.3个月； C.6个月

4. 销售环节违反规定，责令其对设备进行必要的技术处理；设备存在事故隐患，无修

理、改造价值的，（）。

A.责令改正； B.予以判废、监督销毁；C.由责任单位予以判废；D.重新进行技术处理

5. 使用单位对在用特种设备的日常维护保养、定期检查，至少每（ ）进行一次。

A.1个月； B.15天； C.一个星期； D.三个月

6. 设备安全监察机构的安全监察人员进行执法，应当出示安全监察员证；其他执法人员进行执法，应当出示相关证件。不出示证件的，被检查者（）。

A.也应接受检查； B.不能拒绝检查； C.有权拒绝检查

7. 作业人员培训的内容按照（ ）等安全技术规范执行。

A.国家统编教材； B.培训重点；

C.国家质检总局制定的相关作业人员培训考核大纲；

D.省级质量技术监督局制定的相关作业人员培训考核大纲

8. （ ）的过程必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验。

A.锅炉、压力容器、起重机械的制造、安装、改造和重大维修；

B.电梯、大型游乐设施的制造、安装改造；C.客运索道的制造；

9. 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察时，应当出示有效的（ ）。

A.质量技术监督部门的介绍信；B.质量技术监督部门管理部门制发的工作证件；

C.特种设备安全监察人员证件；D.执法证

10. 《特种设备安全监察条例》第五条第二款规定：特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（）全面负责。

A.生产； B.使用； C.安全和节能； D.设计

七、多选题 （共5题,共10分）

基础与专业知识

1. 保护箱与凸轮控制器或主令控制器配合使用，实现（ ）等保护。

A.电动机的过载保护； B.电动机的短路保护； C.失压； D.限位

2. 起重机的工作特点有（ ）。

A.垂直运动性； B.水平运动性； C.动力间歇性； D.作业重复性

3. 起重机地面轨道基础、吊车梁和安装预埋件等的（ ）均应符合设计和安装要求。

A.坐标位臵； B.标高； C.跨度； D.表面的平面度

4. 防风装臵应满足以下（ ）要求。

A.夹轨器的防爬作用只能靠驱动装臵的作用业实现；

B.起重机的运行机构制动器的作用应比防风装臵动作时间略为提前；

C.应能防止起重机在非工作状态风力作用下而不被大风吹跑；

D.在确定防风装臵的防滑力时，应计算车轮轮缘对钢轨侧面附加阻力

5. 下面（ ）起重机应装力矩限制器。

A.履带式起重机； B.起重量大于等于16t的汽车起重机；

C.起重量大于等于16t的轮胎起重机；D.起重能力大于等于25t-m的塔式起重机

八、多选题 （共5题,共10分）

安全使用管理知识

1. 起重机司机在闭合电源前，应（ ）。

A.确认起重机上或其周围无人时； B.如电源断路装臵上加锁应由司机去除掉；

C.如电源断路装臵上有标牌时应由司机去除掉；

D.如电源断路装臵上有标牌时应由有关人员去除后

2. 灭火的基本方法包括（）。

A.冷却法； B.隔离法；C.窒息法； D.中断化学反应法

3. 司机进行维护保养时，应切断主电源并（ ）。

A.报告领导； B.挂上标志牌； C.加锁； D.告诉接班司机

4. 造成主梁等发生过大的弹性变形，引起剧烈的振动，其主要原因可能是（ ）。

A.超载和疲劳； B.超载； C.超载或变幅 D.冲击振动

5. 葫芦式起重机开始作业前应进行检查其说法正确的是（）。

A.检查上升极限位臵限制器动作是否安全可靠；

B.检查起升、运行机构空车运转时是否有异常响声和震动；

C.查看定期检验报告； D.检查吊钩滑轮组是否正常

九、多选题 （共5题,共10分）

法规知识

1. 特种设备发生事故后，事故发生单位或者业主，除按规定报告外，还必须（ ），必要时应当对事故现场和伤亡情况录像或者拍照。

A.严格保护事故现场，妥善保存现场相关物件及重要痕迹等各种物证；

B.需要移动现场物件、设施时，必须做出标志；

C.抢救伤员或者疏通通道；D.绘制现场简图并写出书面记录，见证人员应签字

2. 在判定安全事故时，（ ）不得主观臆断。

A.必须依法办事； B.要客观公正；C.实事求是； D.公平

3. 特种设备出现（ ）情况时，特种设备使用单位应当及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

A.超过安全技术规范规定设计年限； B.超过安全技术规范规定使用年限；

C.存在严重事故隐患，无改造、维修价值；D.改造维修费用大于新设备的

4. 特种设备使用单位的作业人员在作业中应当严格执行特种设备的（ ）。

A.操作规程； B.制造规范； C.设计规范； D.有关安全规章制度

5. 特种设备作业人员应当遵守以下规定（ ）。

A.严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度；B.拒绝违章指挥；

C.发现事故隐患应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告；

D.发现不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告

起重机械安全管理人员试题答案B

一、判断题 （共10题,共10分）

1-5 错误/正确/正确/正确/正确 6-10正确/错误/正确/正确/正确

二、判断题 （共15题,共15分）

1-5 正确/正确/正确/正确/正确 6-10错误/正确/正确/正确/错误 11-15正确/错误/正确/正确/正确

三、判断题 （共10题,共10分）

1-5 错误/正确/错误/正确/正确 6-10 正确/正确/正确/正确/正确

四、单选题 （共10题,共10分）

1-5 ABCCB 6-10 CBBBD

五、单选题 （共15题,共15分）

1-5 BDCBC 6-10 ABCDB 11-15 BBCBC

六、单选题 （共10题,共10分）

1-5 DCBBA 6-10 CCACC

七、多选题 （共5题,共10分）

1-5 ABCD/CD/ABCD/BC/ABCD

八、多选题 （共5题,共10分）

1-5 AD/ABCD/BC/BD/ABD

九、多选题 （共5题,共10分）

1-5 ABCD/ABC/BCD/AD/ABCD