高处作业安全规范试题

一、填空题（合计：30分，每空1分）

1、登高架设作业人员必须进行专门培训，经考试合格后，持劳动安全监察部门核发的（    《特种作业安全操作证》   ），方准上岗作业。

2、凡在坠落高度基准面在（   2m   ）以上含(  2m  )有可能坠落的在高处进行的作业，均称为高处作业。

3、参加高处作业人员应按规定要求戴好（  安全帽  ）、扎好（  安全带  ），衣着符合高处作业要求，穿软底鞋，不穿带钉易滑鞋。

4、吊装施工危险区域，应设（  围栏  ）和（  警告 ） 标志，禁止行人通过和在起吊物件下逗留。

5、夜间高处作业必须配备充足的（  照明  ）。

6、高处作业中发现（   安全  ）设施有缺陷和隐患必须及时解决，危及人身安全时必须停止作业。

7、高处作业所用的料具，应用绳索捆扎牢靠，小型料具应装在工具袋内吊运，并摆放在牢靠处，以防（  坠落  ）伤人，严禁（  抛掷  ）。

8、安放移动式的梯子，梯子与地面宜成60～70度，梯子底部应设（   防滑  ）装置，使用移动式的人字梯中间应设有防止（  张开  ）的装置。

9、登杆进行高空作业前应先检查（  杆塔  ）是否牢固，新立的杆基未完全加固前，严禁（  攀登  ）；遇有起土、上拔的电杆应先进行（  加固  ）或支好架杆，确认安全后方可上杆作业。  10、高处作业人员传递材料工具时，应用（  绳索  ）传递不得乱扔；作业地点下方严禁有人（  停留  ）或行走。

11、高空焊接时，下方严禁存放（   易燃易爆品   ）。

12、高空作业时必须有人在下面（   监护   ），严禁一人单独工作。

13、安全帽必须（  戴正   ）、（   戴稳  ），如果帽子歪戴着，一旦头部受到打击，就不能减轻对头部的伤害。

14、安全带使用前应检查（   绳带   ）有无损伤、（   卡环   ）是否有裂纹，卡簧（   弹跳性    ）是否良好。

15、安全带的挂法为（   高挂低用   ），这是一种比较安全合理的科学系挂方法，它可以使有坠落发生时的实际冲击距离减小。

16、安全带在使用（   两年  ）后应抽验一次，频繁使用应经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。定期或抽样（  试验用  ）过的安全带，不准再继续使用。

17、塔上作业时，以塔基为圆心，应以塔高的（  1.05  ）倍为半径的范围做为施工区域，应进行圈围，非施工人员不得进入。以塔基为圆心，塔高的（  20%）为半径的范围为施工禁区，施工时未经现场指挥人员同意并通知塔上作业人员暂停作业前，任何人不得进入。

二、单项选择题（合计20分，每题1分）

1、吊装天线前应先勘察现场，制定（  C  ）。天线施工人员必须明确分工和职责，由专人统一指挥。吊装现场必须避开电力线等障碍物。

A、施工组织方案   B、技术方案   C、吊装方案   D、人员分配方案

2、作业前，要对进行高空作业的人员应进行（ A ）技术教育及交底，落实防护措施和个人防护用品，否则，不得进行施工。

A、安全        B、施工    C、现场环境   D、危险源

3、施工现场应无（ B  ），如有沟渠、建筑物、悬崖、陡坎等必须采取有效的安全措施后方可施工。

A、杂物    B、障碍物     C、工程废料    D、车辆

4、经医生检查身体有病不适应上塔的人员不得勉强上塔作业；前一天或当天饮过（  D）的人，不得上塔作业。  A、水     B、饮料    C、咖啡     D、酒

5、塔上作业时，必须将安全带应固定在铁塔的（  B）结构上，不得固定在天线支撑杆上，严防滑脱。  A、辅助      B、主体      C、角铁     D、铁件

6、高处作业时尽量避免（  A ）作业，（   A）作业要有相应的安全防护隔离措施，无措施严禁同时进行施工。  A、立体交叉    B、悬空    C、设备替换     D、安装

7、在高处吊装施工时，密切注意、掌握季节气候变化，遇有暴雨，（ B ）级及以上大风，大雾等恶劣气候，应停止露天作业，并做好吊装构件、机械等稳固工作。

A、5       B、6      C、7     D、4

8、在电力线、电力设备下方或附近，严禁使用（ C  ）。

A、绝缘梯     B、木梯    C、金属伸缩梯    D、高凳子

9、指挥人员在塔上有作业人员工作的期间内，不得离开现场。应密切观察塔上作业人员的作业，发现（  D  ）行为，应及时制止。

A、违纪      B、休息      C、怠工     D、违章

10、高处作业中所用的物料必须堆放（  A  ），不可置放在临边或洞口附近，对作业中的走道、通道板和登高用具等，必须随时清扫干净。

A、平稳      B、在高处    C、在低处     D、集中

11、上、下塔时必须按规定路由攀登，人与人之间距离应不小于（  C  ）m，行动速度宜慢不宜快。

A、1       B、2       C、3       D、4

12、高处作业，所用材料、工具应放在（  A  ）内。

A、工具袋      B、塑料袋      C、纸袋      D、手提袋

13、焊接人员必须穿戴相应的（  B    ）用品，上塔不得携带电焊软电缆、焊枪或气焊软管等工具。焊接工具必须在无电源或气源的情况下吊送。 A、工作服      B、专用劳保      C、安全      D、电焊帽

14、带安全帽时必须系好（    ）带，带安全帽如果不系（    ）带，一旦发生高处坠落，安全帽将被甩掉离开头部造成严重后果。

A、下颏       B、安全        C、安全腰带       D、安全背带

15、三大安全敌人是指（   A   ）。

A、违章、麻痹、不负责任       B、违章、习惯、侥幸心理 C、麻痹、习惯、侥幸心理       D、酗酒、习惯、不负责任

16、施工场地应保持整洁，垃圾及废料应及时清除，做到“工完、料净，（ D   ），坚持文明施工。

A、资料清     B、账目清      C、安全     D、场地清

17、无安全施工措施交底，（  B     ）布置施工。

A、禁止       B、严禁       C、可以      D、边编制安全措施边

18、员工认为现场存在人员伤害的可能性时，应立即向(  C   )提出意见及建议。

A、职工代表   B、部门负责人    C、现场负责人    D、项目经理

19、新进场的员工必须进行（   C）安全教育，考试合格后上岗。 A、一级     B、二级      C、三级      D、四级

20、触电急救，首先要使触电者迅速（    B）。

A、恢复呼吸     B、脱离电源    C、保持清醒      D、报告负责人

三、多项选择题（合计20分，每题2分）

1、上塔人员不得在（ A、B、C ）边沿停靠、坐卧休息。

A、防护栏杆    B、平台     C、孔洞      D、地上

2、在地面起吊天线、馈线或其他物体时，应在物体稍离地面时对（  B、C、D  ）固定方式等作详细的安全检查。

A、安全帽     B、钢丝绳    C、吊钩     D、吊装

3、在塔上电焊时，除有关人员外，其他人都应下塔并远离塔处;凡焊渣飘到的地方，严禁人员通过;电焊前应将作业点周边的（  A、C  ）物品清除干净。电焊完毕后，必须清理现场的焊渣等火种。  A、易燃     B、障碍物     C、易爆     D、铁件

4、安全帽在使用过程中会逐渐损坏。要定期不定期进行检查，如果发现（  ABCD  ）和磨损等情况，就要及时更换，确保使用安全。

A、开裂     B、下凹      C、老化    D、裂痕

5、高处作业如安全带无固定挂处，应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法；禁止把安全带挂在（   A   B  D  ）的物件上。

A、移动     B、带尖锐梭角    C、固定构件    D、不牢固

6、高处作业应使用（    B、D  ）。严禁脚踩铁架、机架和电缆走道。严禁攀登配线架支架；严禁脚踩端子板、弹簧排。

A、金属梯       B、绝缘梯      C、鉄梯      D、高凳

7、施工场地应配备消防器材，机房内严禁堆放（  B、D）物品；严禁在机房内吸烟、饮水。

A、材料      B、易燃      C、工具      D、易爆

8、（   A、B、C、D   ）上不得放置工具和器材。高凳上放置工具和器材时，人离开时必须随手取下。搬移高凳时，应先检查、清理高凳上的工具和器材。

A、铁架     B、槽道      C、机架      D、人字梯

9、安装铁件时，在通信设备的顶部或附近墙壁钻孔时，应采取遮盖措施，避免（   A、C  ）落入设备内；对墙、天花板钻孔时，应避开梁柱钢筋和内部管线；使用登高的人字梯作业时应放置稳定，有专人扶持。

A、铁屑      B、手套      C、灰尘     D、施工人员

10、天线挂架强度、水平支撑杆的安装角度应符合设计要求；固定用的抱箍必须安装（   B ），加固螺栓必须 (  C  )。如需另加镀锌角钢固定时，不得在天线塔角钢上钻孔或电焊。

A、单螺母      B、双螺母     C、由上往下穿      D、由下往上穿