脚手架工程试题

单位：              姓名：

一、填空题（45分）

- 作用于脚手架的荷载可分为 永久荷载（恒荷载 ）   与可变荷载（活荷载）        。

- 扣件式脚手架，单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件     连接。

- 扣件式脚手架，  开口型脚手架的两端必须设置连墙件，  连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高      ，并且不应大于4    m。

- 人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定：（1） 高度不大于6m 的脚手架，宜采用  一字     型斜道；（2 ）高度大于6m 的脚手架，宜采用之字     型斜道。

- 碗扣式脚手架、扣件式脚手架，钢管规格应为φ48mm*3.5mm      。

- 碗扣式脚手架，当模板支撑架高度大于4.8m时，顶端和底部必须设置水平剪刀撑        。

- 附着式升降脚手架结构构造的尺寸应符合下列规定：架体高度不得大于5    倍楼层高；架体宽度不得大于1.2    m；架体的水平悬挑长度不得大于2   m，且不得大于跨度的1/2    。

- 附着式升降脚手架必须具有防倾覆    、防坠落   和同步升降控制        的安全装置。

- 外挂防护架提升时，必须按照“提升一片     、固定一片     、封闭一片       ”的原则进行，严禁提前拆除两片以上的架体、分片处的连接杆、立面及底部封闭设施。

- 钢管满堂支架预压，应在支架基础预压合格      后进行。

- 钢管满堂支架基础预压，预压荷载不应小于支架基础承受的混凝土结构恒载与钢管支架、模板重量之和的1.2   倍。钢管满堂支架预压，预压荷载不应小于支架承受的混凝土结构恒载与模板重量之和的1.1    倍。

- 钢管满堂支架预压，应按预压单元进行分级加载，且不应少于3级。3级加载依次宜为单元内预压荷载值的60   %、80   %、100    %。

- 液压升降整体脚手架架体及附着支架结构的强度     、刚度      和稳定性      必须符合设计要求。

- 建设部《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》规定，搭设高度2   m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。

- 天津市《关于进一步规范建设施工脚手架用钢管、扣件及安全防护用品使用管理的通知》规定，施工单位采购或租用钢管、扣件时，必须查验和保存生产许可证        、型式检测报告     、产品出厂合格证        等有关资料，并严格进场验收，凡质量合格资料       不全的产品和未按标准     要求铸有商标的扣件不得验收进场。

- 建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”范围中，脚手架工程包括：（1）搭设高度50   m及以上落地式钢管脚手架工程；（2）提升高度150   m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；（3）架体高度20   m及以上悬挑式脚手架工程。

- 搭设脚手架人员必须戴安全帽     、系安全带      、穿防滑鞋   ，必须持证  上岗。

- 扣件式满堂脚手架搭设高度不宜超过36    m；满堂脚手架施工层不得超过1    层。

- 扣件式满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300    mm，插入立杆内的长度不得小于150    mm。

二、选择题（15分）

- 扣件式脚手架，脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上（B ）。

A.一步            B.二步          C.三步          D.四步

- 脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度和伸出横向水平杆的长度应分别为（ A ）。

A.大于200mm和不小于100mm           B.大于80mm和不小于50mm

C.大于40mm和不小于200mm            D.大于10mm和不小于50mm

- 剪刀撑斜杆与地面的倾角宜（ B ）。

A.在45°～75°之间                  B.在45°～60°之间

C.在30°～60°之间                  D.在30°～75°之间

- 脚手架的人行斜道和运料斜道应设防滑条，其距离为（ D  ）。

A.600mm              B.500mm        C.400mm            D.250～300mm

- 纵向水平杆的对接扣件应符合的规定为（ A ）。

A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于500mm，各接头中心距最近的距离不大于纵距的1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在200mm以内

- 剪刀撑的设置宽度（ A ）。

A.不应小于4跨，且不应小于6m              B.不应小于3跨，且不应小于4.5m

C.不应小于3跨，且不应小于5m              D.不应大于4跨，且不应大于6m

- 碗扣式双排脚手架作业层不宜超过（ B）层。

A.1        B.2      C.3         D.4

- 当附着式升降脚手架停用超过（ A  ）个月或遇6级及以上大风后复工时，应进行检查，确认合格后方可使用。

A.1        B.2      C.3         D.4

- 吊篮内的作业人员不应超过（ B  ）个。

A.1        B.2      C.3         D.4

- 钢管满堂支架预压，在全部加载完成后的支架预压监测过程中，当满足下列条件之一时，应判定支架预压合格：各监测点最初24h的沉降量平均值小于1mm；各监测点最初72h的沉降量平均值小于（ D  ）mm。

A.2        B.3      C.4        D.5

- 单排脚手架（ A ）。

A.应设剪刀撑                         B.应设横向斜撑

C.应设剪刀撑和横向斜撑               D.可以不设任何斜撑

- 满堂支架预压基础应设置（ D）。

A.桩基础                             B.混凝土垫层

C.剪刀撑和横向斜撑                   D.排水措施和隔水措施

- 支架预压区域应划分成若干预压单元，每个预压单元内实际预压荷载强度的最大值不应超过该预压单元内预压荷载强度平均值的     。每个预压单元内的预压荷载可采用    形式。（D  ）

A.120%  集中                 B.110%   集中

C.120%  均布                 D.110%   均布

- 支架预压后应编写支架预压报告，支架预压报告应包括下列内容:（1）工程项目名称;

（2）                    ； （3）支架沉降监测；（4）支架预压的合格判定。     （B   ）

A支架分类            B支架分类以及支架代表性区域的选择

C支架搭设方案        D支架质量检查

- 从技术角度来讲，脚手架结构模板支架坍塌破坏两种情况：一是     ；二是    。（C  ）

- 点破坏  局部受压破坏                       B稳定承载力破坏 集中力破坏

C稳定承载能力破坏 非原设计受力状态的破坏      D节点破坏   变形破坏

三、问答题（40分）：

- 脚手架上的剪刀撑作用是什么?（2分）

答：防止脚手架纵向变形，增强脚手架的整体刚度。

- 对碗扣式双排脚手架搭设应重点检查哪些内容？（6分）

（1）保证架体几何不变性的斜杆、连墙件等设置情况；

（2）基础的沉降，立杆底座与基础面的接触情况；

（3）上碗扣锁紧情况；

（4）立杆连接销的安装、斜杆扣接点、扣件拧紧程度。

- 扣件式脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求，采用分项系数设计表达式进行设计。可只进行哪些设计计算？（8分）

（1） 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算；

（2） 立杆的稳定性计算；

（3）连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算：

（4） 立杆地基承载力计算。

- 附着式升降脚手架应在哪三个阶段进行检查与验收？（6分）

（1）首次安装完毕；

（2）提升或下降前；

（3）提升、下降到位，投入使用前。

- 满堂架基础预压和支架预压的监测应包括哪些内容？（8分）

（1）加载之前监测点标高；

（2）每级加载后监测点标高；

（3）加载至100%后每间隔24h监测点标高；

（4）卸载6h后监测点标高。

- 脚手架搭设前的准备主要有哪些？（10分）

（1）技术人员要对脚手架搭设及现场管理人员进行技术、安全交底，未参加交底的人员不得参与搭设作业;脚手架搭设人员须熟悉脚手架的设计内容。

（2）对钢管、扣件、脚手板、爬梯、安全网等材料的质量、数量进行清点、检查、验收，确保满足设计要求，不合格的构配件不得使用，材料不齐时不得搭设，不同材质、不同规格的材料、构配件不得在同一脚手架上使用。

（3）清除搭设场地的杂物，在高边坡下搭设时，应先检查边坡的稳定情况，对边坡上的危石进行处理，并设专人警戒。

（4）根据脚手架的搭设高度、搭设场地地基情况，对脚手架基础进行处理，确认合格后按设计要求放线定位。

（5）对参与脚手架搭设和现场管理人员的身体状况要进行确认，凡有不适合从事高处作业的人员不得从事脚手架的搭设和现场施工管理工作。