脚手架作业安全试题

一、选择题

1、立杆搭接长度不应小于lm，应采用不少于（ C）个旋转扣件固定。

A.1    B.2    C.3    D.4

2、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于（  C ）mm处的立杆上。

A.100  B.150  C.200  D.300

3、扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于（  C    ）N·m，并不大于（    ）N·m。

A.30；45   B.35；65   C.40；65   D.45；65

4、凡脚手板伸出小横杆以外大于（ B  ）mm的称为探头板

A.250    B.  200    C.150    D.100

5、拆除脚手架应（ B ）顺序进行，严禁上下同时作业或将脚手架整体推倒。

A.自下而上  B.自上而下  C.按经验  D.按班长要求

二、判断题

1、一般由项目部工程部负责施工现场的脚手架安全管理工作。对

2、搭设高度超过10m时，应进行计算并根据地耐力设计基础作法，或于地面下lm深处采用灰土地基，或浇注50cm厚混凝土基础，其上采用槽钢支垫。错

3、连墙件的垂直间距应当大于建筑物的层高，但不应大于10m。错

4、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接，搭接长度不应小于1m，采用不少于3个旋转扣件固定。对

5、斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。拦杆高度应为1.2m，挡脚板高度不应小于180mm。对

1、搭设高度6m；搭设跨度12m的模板只需编制专项方案，不需要组织专家论证。（×）

2、施工总承包单位技术部门组织施工技术、设备、安全、质量等部门的技术人员对安全专项方案进行审核，审核合格后，报总承包单位技术负责人审批后方可施工。（×）

3、脚手架的两端、转角处以及每隔6根～7根立杆，应设支杆及剪刀撑。（√）

4、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。脚手架基础应考虑排水措施，设置排水沟。（√）

5、脚手架搭设材料中扣件应该为铸铁制作。（×）

6、对接时纵向水平杆的对接扣件应交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内。（√）

7、立杆接长除顶层顶步可采用扣件连接外，其余各层各步接头必须采用搭接。（×）

8、对接扣件开口应朝上或朝内。（√）

9、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。（√）

10、脚手架拆除关键是拉结点必须逐层拆除，不能同时拆除数层。（√）