金属焊接与切割作业试题（B卷）

一、单项选择题:（只有一个答案最符合题意，每题1分，共40分）

1、电流的大小和方向不随时间而变化的电流称为（ ）。

A、交流电    B、直流电

2、保护接零时保险丝应该安装在（ ）上。

A、零线    B、相线    C、零线或相线

3、下列现象属于放热的是（ ）。

A、金属生锈    B、生石灰遇水    C、前面两者都是

4、焊接切割作业时，应将作业环境（ ）米范围内所有易燃易爆物品清理干净。

A、5     B、10       C、30

5、测量电压时，应使电压表与负载（ ）。

A、并联     B、串联    C、前面两者都可以

6、为防止跨步电压触电，人体在导线断落点附近应（ ）脱离现场。

A、双脚并拢跳步    B、大踏步    C、躺下滚动

7、下列坡口中焊着金属量最少，焊件产生变形小，焊缝金属中母材金属占的比例也小的是（ ）。

A、X形坡口     B、U形坡口     C、V形坡口

8、下列属于电弧切割的是（ ）。

A、氢氧源切割     B、激光切割     C、等离子弧切割

9、含碳量2.11%～6.67%的铁碳合金称为（ ）。

A、中碳钢     B、高碳钢     C、铸铁

10、制定《安全生产法》，就是要从（ ）上保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动，避免和减少生产安全事故，从而促进和保障经济的发展。

A、思想     B、组织     C、制度

11、使用水剂灭火器时，应射向火源的（ ）才能更快有效将火扑灭。

A、底部     B、中间     C、顶部

12、在金属构架上进行电焊操作时，为了安全应该（ ）。

A、将电源线绑缚在身上以防掉落  B、把地线与构架接地  C、不戴手套

13、下列不属于钢的热处理的是（ ）。

A、退火     B、正火     C、淬火    D、烘干油漆

14、焊接过程中产生的着火源有（ ）。

A、火花     B、高温金属     C、灼热铁屑     D、前面三者都是

15、一般检修动火，动火时间都不得超过（ ）。

A、一个班时间     B、一天     C、两天

16、电气焊接过程中都产生有害烟尘，直径在（ ）的微粒称为粉尘。

A、11~15微米之间    B、0.1~10微米之间    C、16~20微米

17、锰中毒主要是由（ ）的化合物引起的。

A、硅    B、锰    C、铁

18、空气中的氧在短波紫外线的激发下，被大量地破坏而生成（ ）。

A、氮气      B、臭氧      C、氢气

19、我国规定氮氧化物（换算为二氧化氮）的卫生标准为（ ）。

A、7mg/m3    B、5mg/m3     C、8mg/m3

20、臭氧对人体作用是可逆的，脱离接触后（ ）恢复。

A、不能     B、得到      C、10年以后

21、电弧放电时，一方面产生（ ），同时还会产生弧光辐射。

A、漏电      B、高热     C、寒冷

22、在非熔化极氩弧焊和等离子弧焊割时，常用（ ）来激发引弧。

A、低频振荡器    B、高频振荡器    C、中频振荡器

23、按焊接通风范围，通风措施可分为全面通风和（ ）。

A、局部通风     B、断续通风    C、不通风

24、加强焊工个人防护，定期进行身体检查，以预防（ ）。

A、职业病     B、感冒     C、发热

25、焊条电弧焊焊接设备的空载电压一般为（ ）伏。

A、50~90     B、100~150    C、1000~1500

26、焊条由药皮和（ ）两部份组成。

A、焊芯    B、铁锈     C、粉尘

27、手工电弧焊钳的导电部份用（ ）制成。

A、紫铜      B、黄铜     C、青铜

28、禁止焊接电缆与（ ）等易燃物料接触。

A、油脂     B、泥尘     C、塑料

29、氧气瓶的工作压力是（ ）MPa表面涂成天蓝色，字样颜色为黑色。

A、15    B、30     C、20

30、乙炔的使用压力不得超过（ ）MPa。

A、0.15     B、0.5      C、0.8

31、氧气减压器上有两个表，一个是（ ）表；表示氧气瓶内气体压力，一个是低压表，表示工作时的工作压力。

A、高压      B、中压     C、超高压

32、气割钢板时应采用（ ）火焰。

A、氧化      B、碳化       C、一般

33、乙炔在氧气中的爆炸极限为（ ）。

A、2.8~93%     B、5%~98%    C、1%~50%

34、电石桶着火时可用（ ）扑救。

A、干粉灭火器     B、水      C、油

35、割炬回火时，应先关高压氧，再关乙炔调节阀，最后关闭（ ）调节阀。

A、氧气     B、空气     C、水

36、氧气表高压端连接时气体阀门应（ ）。

A、全打开      B、不用开     C、拧紧

37、乙炔发生器起动后，必须先排除其中的（ ），然后才能输出使用。

A、空气       B、水       C、电石渣

38、水下焊接有干法、湿法和（ ）三种。

A、局部干法     B、冷凝法      C、粘贴法

39、穿着拖鞋进入车间工作会导致（ ）。

A、行动敏捷       B、方便舒适        C、脚部受伤

40、在电弧焊作业和较热的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调，则容易引起（ ）。

A、中暑      B、脱水       C、感冒

二、多项选择题:（选择符合题意的答案填入空中，每题1分，共50分）

41、钢和铸铁的主要组成元素为（     ）

A、Fe     B、C     C、S       D、P

42、下列元素（     ）是气体

A、O2      B、P     C、Mn     D、CO2

43、下列元素（      ）是金属

A、Ni     B、S     C、C     Fe

44、一般测设备的额定电压都选用兆欧表，额定电压为500V以下的设备，应选用（      ）的兆欧表来测量

A、500V   B、1000V    C、2000V    D、2500V

45、额定电压在500V以上的设备，应选用（     ）的兆欧表测量

A、500V   B、1000V    C、2000V    D、2500V

46、在焊接电弧强烈的紫外线作用下，在弧区周围可形成多种有毒气体，其中主要有（      ）

A、臭氧     B、一氧化碳    C、氢氧化物    D、氮氧化物

47、高空作业前，焊工应进行体检，（        ）等，不能进行高空作业

A、精神病   B、高血压      C、心脏病      D、癫痫病

48、夏天在露天焊接时，应有（       ）措施

A、可靠的安全帽   B、遮风挡雨    C、防日晒    D、绝缘木板

49、在潮湿地带焊接时，焊工脚下应垫（      ）

A、砂子   B、土  C、木版    D、绝缘胶板

50、油类着火采用（      ）灭火

A、水    B、泡沫灭火器     C、二氧化碳灭火器    D、干粉灭火器

51、一般可燃物着火可采用（      ）灭火

A、水    B、泡沫灭火器     C、酸碱灭火器        D、干粉灭火器

52、乙炔着火时，可采用（    ）灭火

A、黄砂  B、水  C、泡沫灭火器    D、干粉灭火器

53、电焊设备着火，应先拉断电闸，然后再灭火。在未断电前不能用水或泡沫灭火器灭火，只能用（     ）灭火。

A、“1211”灭火器   B、二氧化碳灭火器    C、干粉灭火器    D、砂子

54、采用气体保护熔池的焊接方法有（      ）

A、埋弧焊   B、CO2气体保护焊   C、氩弧焊     D、手工电弧焊

55、采用气渣联合保护熔池的焊接方法有（    ）

A、焊条电弧焊    B、埋弧焊    C、药芯焊丝CO2气体保护焊  D、气焊

56、焊接接头由（      ）组成

A、焊缝        B、熔合区         C、过热区     D、重结晶区

57、焊缝按结构形式可分为（       ）

A、对接焊缝    B、角接焊锋       C、塞焊锋     D、端接

58、焊缝的余高一般根据（      ）来定

A、焊件厚度     B、焊条直径      C、焊接方法   D、焊接速度

59、焊缝符号一般由（   ）组成，必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号

A、基本符号     B、直线          C、横线       D、指引线

60、焊接电源的外特性有（      ）

A、平特性       B、上升特性      C、下降特性   D、缓升特性

61、常用的弧焊整流器有（    ）

A、BX1-300      B、ZX-250        C、ZX7-400    D、AX-200

62、常用的弧焊发电机主要有（    ）

A、BX1-300      B、ZX-250        C、AXC-200   D、AXC-160

63、焊工常用量具有（       ）

A、普通量具    B、焊缝测量器    C、直钢尺    D、钢卷尺

64、焊缝测量器可以测量焊接结构件及焊接零件的坡口角度和（     ）

A、间隙宽度   B、焊缝高度      C、焊缝宽度   D、焊接电流

65、焊工常用的辅助工具有焊条保温筒、敲渣锤、钢丝刷和（    ）

A、钢字码     B、电钻          C、角向磨光机  D、钢锯

66、焊条药皮中的稳弧剂主要有（      ）

A、Mn         B、Si            C、K          D、Na

67、焊条药皮中的脱氧剂主要有（      ）

A、锰铁      B、硅铁           C、钛铁       D、铝铁

68、焊条药皮中的合金剂主要有铬、钼、锰、硅和（     ）

A、钛        B、铝             C、铜         D、钒

69、下列焊条中，属于酸性焊条的是（      ）

A、高钛型焊条    B、氧化铁焊条    C、钛铁矿焊条   D、钛钙性焊条

70、焊条电弧焊的主要焊接工艺参数包括（       ）

A、焊条直径      B、焊接电流      C、电弧电压     D、焊接速度

71、焊条电弧焊时，焊接电流大，容易产生（     ）等缺陷

A、咬边          B、焊瘤          C、凹陷         D、烧穿

72、焊条电弧焊时，焊接电流太小，引弧困难，容易产生（    ）等缺陷

A、夹渣          B、气孔          C、未焊透       D、凹陷

73、焊条电弧焊的引弧方法有（    ）

A、直击法        B、划擦法        C、接触法       D、短路法

74、焊条电弧焊的基本运条的方法有直线形运条法、直线往返形运条法、锯齿形运条法、月牙形运条法和（       ）

A、三角形运条法   B、斜拉运条法   C、圆圈形运条法   D、矩形运条法

75、焊条电弧运条方法应根据接头形式、焊接位置、装配间隙、焊条直径、（     ）而定

A、焊条类型   B、焊接电流   C、焊接材质    D、焊工的技术水平

76、三角形运条法适用于开坡口的对接接头，焊缝不易产生（   ）等缺陷

A、夹渣       B、气孔       C、咬边        D、烧穿

77、影响电弧偏吹的因素有（      ）

A、气流       B、焊条偏心   C、磁场        D、焊速

78、焊缝中的气孔一般有（      ）

A、氢气孔     B、氮气孔     C、氧气孔      D、一氧化碳气孔

79、（     ）在熔池中低熔点共晶物，使焊缝产生热裂纹

A、C          B、S          C、Si          D、O

80、气焊的焊接工艺参数有：焊丝的牌号和直径、火焰的性质与能率、焊嘴的倾角、（      ）

A、焊接方向   B、焊接速度    C、焊接材质    D、焊接厚度

81、化工及燃料容器和管道的焊补，目前主要有（    ）方法。

A、水中焊接    B、真空焊接    C、置换动火    D、带压不置换动火

82、焊补燃料容器时预防发生爆炸的措施下列正确的是（    ）。

A、加强通风置换    B、对密封容器先开孔洞再焊补    C、充入二氧化碳气体     D、用水降温

83、登高焊接与切割作业时，下列做法错误的是（    ）。

A、用尼龙胶带做安全带            B、为防触电穿上雨衣

C、作业地点下方不能有易燃物品    D、把电源线绑在身上以防跌落

84、水下焊接与切割作业易发生的事故有（    ）等。

A、触电      B、爆炸      C、烧伤、烫伤      D、溺水

85、下列属于金属焊接与切割作业职业病的是（    ）。

A、尘肺病    B、锰中毒    C、电光性眼炎      D、红外线白内障

86、下列不宜扑救旋转电机火灾的灭火器材的是（    ）。

A、二氧化碳灭火器    B、干粉灭火器    C、1211灭火器    D、干砂

87、下列不能用做置换气体的是（    ）。

A、纯氧气             B、一氧化碳      C、氮气          D、水蒸气

88、低压交流电焊机常用的输入电压有（    ）。

A、380V               B、220V         C、110V           D、36V

89、下列操作不正确的是（    ）。

A、登高焊接铁架时未戴手套                 B、用电焊焊补管道时不穿工作服

C、用单相电源时把电源零线与焊接地线相连   D、穿均压服进行管道电焊

90、下列具有可燃性的气体是（    ）。

A、氧气              B、二氧化碳     C、一氧化碳       D、氢气体

三、判断题（每题1分，共10分）

91、焊接工具没有绝缘和隔热能力也可以用。（ ）

错

92、采用启动器启动的焊机，必须先合上电源开关，再启动焊机。（ ）

对

93、气焊是利用可燃气体与助燃气体混合燃烧的火焰去熔化工件接缝处的金属和焊丝而达到金属间牢固连接的方法。（ ）

对

94、乙炔只是易燃易爆气体，并不具有毒性。（ ）

错

95、中性焰由外焰、内焰和焰芯三部分组成。（ ）

对

96、禁止使用浮筒式乙炔发生器。（ ）

对

97、带气源的焊割炬放入工具箱内存放较安全。（ ）

错

98、氧气属于可燃气体类。（ ）

错

99、金属钎焊时母材和钎料都熔化。（ ）

错

参考答案：

- 单选题：

1、B   2、B   3、C   4、B   5、A   6、A   7、B   8、C   9、C        10、C  11、A  12、B   13、D   14、D  15、B  16、B  17、B 18、B       19、B  20、B  21、B   22、B   23、A   24、A  25、A  26、A 27、A 28、A  29、A  30、A  31、A  32、A   33、A  34、A  35、A  36、A 37、A  38、A  39、C  40、A

二、多选题：

1、AB      2、AD    3、AD      4、AB        5、AD      6、ABDE

7、ABCD    8、BC    9、CD      10、BCD      11、AC    12、ACD

13、ABC   14、BC  15、AC     16、ABE     17、ABCD  18、AC

19、AD    20、AC  21、AC      22、CD     23、AB    24、ABC

25、AC    26、CDE  27、ABCDE  28、AD     29、ABCD  30、ABCDE

31、ABD   32、AC   33、AB     34、AC     35、BD    36、AB

37、ABC   38、ABD  39、ABE    40、AB     41、CD     42、AB

43、ABD    44、ABCD  45、ABCD   46、BD     47、AB     48、AB

49、ABC    50、CD

三、判断题：

1、×  2、√  3、√  4、×  5、√  6、√  7、×  8、B  9、×

10、√