用电安全检查试题

一、单选题

1.人体（  ）是最危险的触电形式。

A.单相触电

B.两相触电

C.接触电压触电

D.跨步电压触电

2.绝缘手套的检测周期一般为（  ）

A.六个月

B.一年

C.十个月

D.两年

3.在电流入地点附近行走时，为防止跨步电压触电，不能（  ）。

A.单脚跳跃前进

B.双脚并拢跳跃前进

C.穿上绝缘鞋行走

D.自由行走

4.发现有人触电后，最先应该做的是（  ）。

A.用干木棒、皮带等绝缘物品挑开触电者身上的带电物品

B.关闭开关、切断电源

C.迅速将触电者拉开

D.拨打120

5.公共场所配电箱、柜应有明显清晰的（  ）

A.警示标识

B.严禁吸烟标志

C.闲杂人等严禁入内标志

D.安全出口标识

6.配电室设备区通往室外的门应有防鼠挡板，其高度一般是（  ）

A.20cm至40cm

B.40cm至50cm

C.50cm至100cm

D.10cm至20cm

7.高、低压室，控制室，应急照明灯具备用充电电源的放电时间不低于（  ）。

A.20min 
B.30min
C.60min
D.10min

8.导线穿墙时，应加装保护管。保护管伸出墙面的长度不应小于（ ），并保持一定的倾

斜度。

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.50mm

9.生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的，责令限期改正，可以处（  ）的罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.2万元以下

C.2万元以上5万元以下

D.5万元以下

二、判断题

1.低压配电柜操作区应铺设绝缘胶垫，而巡视通道不用。（  ）

2.配电室的门均应向外开启，窗户应能防止异物进入。（  ）

3.配电柜后面不能堆放任何杂物，绝缘手套、绝缘靴等安全防护用品除外。（  ）

4.应该本着节约空间、充分利用每一寸空隙的原则用好配电室。（  ）

5.值班室与配电设备应该同居一室，方便值班人员及时处理危险情况（  ）

6.大型商场的电表箱应该用棉布制作的窗帘遮挡。（  ）

7.人员密集场所、易燃物场所必须采用PVC管布线。（  ）

8.导线敷设在吊顶或天棚内，不应穿管保护。（  ）

9.生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。（  ）

三、多选题

1.操作高压开关设备正确的做法有（  ）

A．穿长袖衣裤

B．戴安全帽

C．带绝缘手套
D．专人监护

2.下列关于配电室的说法正确的有（  ）。

A.配电室通往室外的门应挂有警示标志牌

B.公众场所配电室应有明显清晰的警示标识

C.配电室设备区通往室外的门应有防鼠挡板

D.配电室应有与现场设备一致的操作模拟图板