电力企业触电事故及现场救护练习题

1.电流通过人体的途径从左手到前胸是最危险的电流途径。 （√）

2.影响触电后果的因素只与电流大小有关。 （×）

3.跨步电压触电属于间接接触触电。 （√）

4.拉、切、挑、拽、垫是解救触电者脱离低压电源的方法 （√）

5.人体误触带电体做间接接触触电。 （×）

6.心脏复苏法是通过顺畅气道、口对口（口对鼻）人工呼吸和胸外按压这三项基本措施。（√）

7.只有触及带电体才能导致电流流经人体发生触电事故。 （×）

8.触电伤害程度与人体健康状态无关 （×）

9.一般情况下，单相触电发生的较少 （×）

10.一般情况下，两相触电最危险 （√）

11.跨步电压触电最危险，因为有二次伤害 （×）

12.85%以上的触电死亡事故是由电伤造成的 （×）

13.触电伤员如神志清醒，应使其在通风暖和处静卧观察，暂时不用走动 （√）

14.对有心跳但无呼吸者应采用胸外挤压法进行现场救护 （×）

15.对有呼吸但无心跳者应采用胸外挤压法进行现场救护 （√）

16.通畅触电者气道可用仰头抬颌法 （√）

17.可用两手指轻压一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动的方法判断触电者心跳是否停止。（√）