电力企业防触电安全技术试题

1.电击穿是在高电压的作用下短时间就发生的绝缘击穿 （×）

2.高压线路、设备的绝缘电阻一般不得低于300mΩ。 （×）

3.在开关电器中，屏护装置的作用只是防触电。 （×）

4.高压电气设备无论绝缘与否，均应采取屏护或其它防护接近的措施。 （√）

5.安全电压电路的带电部分必须与其它回路保持电气隔离，并接地。 （×）

6.安全电压回路的带电部分可以碰触水管或暖气管。 （×）

7.安全隔离变压器的铁心或隔离层必须接地或接零。 （√）

8.漏电保护是直接接触和间接接触触电击共用的触电防护措施。 （√）

9.在TN—C系统中，漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。 （√）

10.保护接地与保护接零的安全原理是完全相同的。 （×）

11.保护接零的首要作用是降低故障设备外壳的对地电压。 （×）

12.保护接零的首要作用是故障时迅速切断故障设备的电源。 （√）

13.保护接地在TT系统中能够做到触电安全。 （×）

14.电气设备外壳在电网中既接地又接零属于保护接地的情况。 （×）

15.变压器低压中性点的接地称为重复接地或配电系统的接地。 （×）

16.重复接地应用于TN系统。 （√）

17.遮拦高度不应低于1.2米，下不边缘离地不应超过0.1米。 （×）

18.保护接地与保护接零是防止直接接触电击最基本的措施。 （×）