电工基础知识安全试题

1.电路的组成元件有电源、负载、导线和控制器 （×）

2.交流电的初相位是指t=0时的相位 （√）

3.在并联电路中，并联的电阻越多，其总电阻越小，而且小于任一并联支路的电阻（√）

4.在10kΩ电阻的两端加1V的电压，则该电阻中将过0.1mA的电流 （√）

5.在纯电感电路中的电压超前电流90°。 （√）

6.在纯电容电路中的电压超前电流90°。 （×）

7.互感现象是一个线圈中的电流发生变化在另一个线圈中产生的电磁感应现象 （√）

8.一般电器、仪表上所标注的交流电压、电流数值都是瞬时值 （×）

9.电感线圈对直流电流的阻力很大，通交流电流时可认为短路。 （×）

10.为了提高电力系统的功率因数，常在感性负载电路中串联适当的电容器。 （×）

11.可以用有用功功率反应纯电感线路中电能和磁场能转换的规模。 （×）

12.线电压是相线和中线之间的电压。 （×）

13.习惯上规定正电荷运动的方向为电流的方向 （√）

14.交流电的有效值不随时间而改变。 （√）

15.三相四线制的电压为380/220,它表示线电压为380V，相电压为220V。 （√）

16.自感现象和互感现象属于电磁感应的不同形式。 （√）

17.在交流电路中，电压有效值和电流有效值的乘积称为视在功率，视在功率的单位是瓦特。（×） 86 电流大小的定义为单位时间内通过导体横截面的电量。 （√）

18.正玄交流电中的角频率就是交流电的频率。 （×）

19.从中性点引出的导线叫中性线，当中性线直接接地时称为零线，又叫接地线。 （√）

20.有中性线的三相供电方式叫三相四线制，它常用于低压配电系统。 （√）

21.对称三相Y接法电路，线电压最大值是相电压有效值得3倍。 （×）

22.纯电感线圈对于直流电来说，相当于短路。 （√）

23.三相负载作三角形连接时，线电压等于相电压。 （√）

24.电气设备功率大，功率因数当然就大。 （×）

25.二极管正向动态电阻的大小，随流过二极管的变化而变化，是不固定的。 （√）

26.三极管的三种工作状态是放大、截止和饱和。 （√）

27.晶闸管的导通条件是晶闸管加正向电压门极加反向电压。 （×）